Lucrarea: “Modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București” (faza SF)

DESCRIERE ARTICOLE DE COST

##### Instalații de Telecomunicații Feroviare (TC) -

- FO-TC = Cabluri FO pentru telecomunicații

Articolele se aplica pentru lucrarile de instalare a cablurilor cu fibre optice (FO-TC) pentru instalațiile de telecomunicații, conform descrierii lucrărilor.

  - Relocare și protejare cablu FO-TC aerian existent  UM : km

- procurare materiale pentru montarea aeriană a cablului FO: cablu FO aerian (dacă este cazul, în limita a 20% din lungimea totală), confecții metalice, stâlpi, accesorii de joncționare, etc.

- relocarea (demontarea și reinstalarea) cablului FO aerian existent în 1 sau 2 faze, cu/fără instalarea unui cablu FO ajutător (după caz), inclusiv joncționarea cablului

- efectuarea măsuratorilor optice după fiecare fază de relocare și la terminarea relocării cablului FO, inclusiv verificarea funcționarii și darea in funcție a cablului FO

- demontarea cablurilor FO existente înlocuite și predarea materialelor demontate beneficiarului.

  - Relocare și protejare cablu FO-TC subteran existent  UM : km

- procurare materiale pentru montarea subterană a cablului FO: cablu FO subteran (dacă este cazul), duct PEID, protecții mecanice (țevi PVC/PEID/OL, apărători), camerete/camere de tragere, markeri, accesorii de joncționare, etc.

- relocarea (demontarea și reinstalarea) cablului FO subteran existent (când este posibil), inclusiv protejarea mecanică și joncționarea cablului

- instalarea subterană a cablului FO nou (dacă este cazul) pe noul amplasament, executarea săpăturilor, protejarea mecanică și joncționarea cablului

- efectuarea măsuratorilor optice după fiecare fază de relocare și la terminarea relocării cablului FO, inclusiv verificarea funcționarii și darea in funcție a cablului FO

- demontarea cablurilor FO existente și predarea materialelor demontate beneficiarului.

  - Inlocuirea cablului F.O. aerian existent (fără confecții metalice și stâlpi suplimentari)  UM : km

- procurare materiale pentru montarea aeriană a cablului FO: cablu FO aerian (în limita a 20%), accesorii de joncționare, etc.

- instalarea aeriană a cablului FO și joncționarea/terminarea lui

- efectuarea măsuratorilor optice la terminarea instalării cablului FO, verificarea funcționarii și darea in funcție a cablului FO

- demontarea cablului FO existent și predarea materialelor demontate beneficiarului.

  - Inlocuirea cablului FO-TC subteran existent  UM : km

- procurare materiale pentru montarea subterană a cablului FO: cablu FO subteran, markeri, accesorii de joncționare, etc.

- instalarea cablului FO sunteran și joncționarea/terminarea lui

- efectuarea măsuratorilor optice la terminarea instalării cablului FO, verificarea funcționarii și darea in funcție a cablului FO

- demontarea cablului FO existent și predarea materialelor demontate beneficiarului.

NOTA: Aceste articole trebuie să includă toate materialele de montaj, utilajele și lucrările pentru funcționarea rețelei de cabluri FO la recepție.

- TC-ST = Instalații TC în stații

Articolele se aplică instalațiilor de telecomunicații feroviare din stații, conform descrierii lucrărilor.

  - Cablare structurată în clădirile rehabilitate (călători/CED)  UM : buc (clădire)

- procurare cabluri de conectare, materiale de montare (canale de cabluri, tevi, etc.), inclusiv a echipamentelor pasive și a accesoriilor de montaj aferente

- instalarea sistemului de cablare structurată în clădire

- efectuarea măsurătorilor, testarea şi punerea în funcţiune a sistemului de cablare structurată.

  - Lucrări de telecomunicații in clădiri  UM : buc (clădire)

Cuprinde: instalațiile TC de la IDM și protejarea instalațiilor TC pe durata reabilitării clădirilor.

- procurarea radiotelefoanelor FM și instalarea lor

- efectuarea măsurătorilor, testarea şi punerea în funcţiune a radiotelefoanelor

- procurare accesorii de montaj, inclusiv a cablurilor de conectare și a materialelor de protejare pentru mutarea echipamentelor TC existente

- relocare (demontare, reinstalare) echipamente TC existente și cablarea lor

- protejarea macanică, de praf și umezeală a instalațiilor TC existente pe durata reabilitării clădirilor

- efectuarea măsurătorilor, testarea şi punerea în funcţiune a instalațiilor TC relocate

- instalare prize de pământ și conectarea lor.

2.3 Protejarea rețelei locale de cabluri TC   UM : buc (stație)

- procurare cabluri telefonice locale (dacă este cazul), materiale pentru montarea și protejarea mecanică a cablurilor, accesorii de joncționare, etc.

- relocarea (demontarea + reinstalarea) cablurilor existente afectate de lucrărilor de construcții (pe porțiunile unde este posibil), inclusiv protejarea mecanică și joncționarea lor

- instalarea de cabluri noi (pe porțiunile unde nu este posibilă relocarea), cu executarea săpăturilor, protecției mecanice și joncționării/terminării lor

- instalare prize de pământ și conectarea lor

- efectuarea măsurătorilor, verificarea funcționării și darea în funcție a rețelei de cabluri locale

- demontarea cablurilor existente dezafectate și predarea materialelor demontate beneficiarului.

  - Relocare cabluri telefonice interurbane (direcții secundare)   UM : buc (stație)

- procurare cablu telefonic interurban (după caz), materiale pentru montarea și protejarea mecanică a cablurilor, accesorii de joncționare, etc.

- relocarea (demontarea + reinstalarea) cablurilor TC inter-stații existente afectate de lucrărilor de construcții (pe porțiunile unde este posibil), inclusiv protejarea mecanică și joncționarea lor

- instalarea de cabluri TC inter-stații noi (pe porțiunile unde nu este posibilă relocarea), cu executarea săpăturilor, protecției mecanice și joncționării lor

- efectuarea măsurătorilor, verificarea funcționării și darea în funcție a cablurilor

- demontarea cablurilor existente (înlocuite) și predarea materialelor demontate beneficiarului.

NOTA: Aceste articole trebuie să includă toate materialele de montaj, utilajele și lucrările pentru funcționarea instalațiilor TC din stații la recepție.

- RTD-V = Rețeaua de transmisii date-voce TC

Articolele se aplica echipamentelor rețelei de transmisiuni digitale TC, conform descrierii lucrărilor.

  - Echipament transmisii date-voce TC  UM : buc

- Procurare router IP/MPLS, surse de electroalimentare, accesorii de montaj, cabluri de conectare, etc.

- montare echipamente de transmisii și surse de electroalimentare, inclusiv cablarea lor

- instalare programe de operare (software) şi setarea echipamentelor

- efectuarea măsurătorilor, verificarea funcționării și darea in funcție a echipamentelor.

  - Platforma management retea IP/MPLS  UM : buc

- instalarea și setarea platformei de management a rețelei IP

- verificarea funcționării și darea in funcție a managementului rețelei IP

  - Instalare cablu FO subteran

- procurare materiale pentru montarea subterană a cablului FO: cablu FO subteran, duct HDPE, protecții mecanice (țevi, apărători), camerete/camere de tragere, markeri, accesorii de joncționare, etc.

- instalarea subterană a cablului FO, executarea săpăturilor, protejarea mecanică și joncționarea cablului

- efectuarea măsuratorilor optice, verificarea funcționarii și darea in funcție a cablului FO.

NOTA: Aceste articole trebuie să includă toate materialele de montaj, utilajele și lucrările pentru funcționarea rețelei de transmisiuni digitale TC la recepție.

- TC-RCI = Rețeaua de Comutație ISDN

Articolul se aplică echipamentelor rețelei de comutație ISDN, conform descrierii lucrărilor.

  - Comutator ISDN   UM : buc

Cuprinde: operațiunile necesare pentru înlocuirea centralelor ISDN existente și conectarea lor la rețeaua ISDN existentă, inclusiv înlocuirea parțială a posturilor telefonice.

- procurare comutatoare ISDN, surse de electroalimentare (după caz), terminale de abonat, accesorii de montaj, cabluri de conectare, etc.

- montarea comutatoarelor ISDN, a surselor de electroalimentare (sau numai înlocuirea bateriilor) și cablarea lor

- montarea terminalelor de abonat și cablarea acestora

- instalarea programelor de operare (software) şi setarea echipamentelor

- instalarea/upgradarea (după caz) platformei de management a comutatoarelor ISDN

- efectuarea măsurătorilor, verificarea funcționării după conectarea comutatoarelor ISDN la rețeaua ISDN existentă și darea în funcție a comutatoarelor ISDN și a sistemului de management

- demontarea vechilor centrale ISDN și a telefoanelor și predarea lor beneficiarului.

NOTA: Acest articol trebuie să includă toate materialele de montaj, utilajele și lucrările pentru funcționarea noilor comutatoare ISDN în cadrul rețelei de comutație ISDN existente la recepție.

- DEM = Demontări de instalații TC

Articolul se aplica lucrărilor de demontare a instalațiilor TC existente uzate sau dezafectate.

  - Demontare instalatii Tc si cabluri existente din stație  UM : buc (stație)

- demontarea instalațiilor TC din clădiri (învechite sau neutilizate): echipamente, accesorii de montaj aferente, cabluri de conectare, materiale de montare si protejare (țevi, canale), accesorii de joncționare, etc.

- demontarea instalațiilor TC exterioare (învechite sau neutilizate): echipamente, cabluri telefonice, cabluri feeder, stâlpi, accesorii de joncționare, etc.

- predarea echipamentelor și materialelor demontate beneficiarului.

  - Demontarea cablului telefonic inter-stații existent  UM : km

- identificarea traseului și executarea săpăturilor pentru dezgroparea cablului telefonic interurban existent

- demontarea cablului telefonic interurban existent

- predarea materialelor demontate beneficiarului.

*  *  *