ANEXA 02

Descrierea situatiei existente a Terasamentelor, Suprastructurii și Consolidărilor

# Situatie Existenta Suprastructura

## Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Viteza maximă de operare actuală (km/h)

| Linia | Între stațiile | Viteza maximă pentru graficul 2018/2019 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | călatori | marfă |
| Fir I | Craiova – Filiași | 120 | 80 |
| Fir II | Craiova – Filiași | 120 | 80 |
| Fir I | Filiași – Strehaia | 120 | 80 |
| Fir II | Filiași – Strehaia | 120 | 80 |
|  | Strehaia – Prunișor | 120 | 80 |
|  | Prunișor – Balota | 80 | 60 |
|  | Balota – Post Macazuri | 50 | 50 |
| Fir I | Post Macazuri – Dr. Tr. Sev. Mf. | 80 | 60 |
| Fir II | Post Macazuri – Dr. Tr. Sev. Mf. | 80 | 60 |
|  | Dr. Tr. Sev. Mf. – Dr. Tr. Sev. Est | 100 | 60 |
|  | Dr. Tr. Severin Est – Dr. Tr. Severin | 70 | 60 |
|  | Dr. Tr. Sev. – Gura Văii | 100 | 60 |
|  | Gura Văii – Orșova | 70 | 60 |
|  | Orșova – Mehadia | 70 | 70 |
|  | Mehadia – Domașnea | 65 | 65 |
|  | Domașnea – Poarta | 50 | 50 |
|  | Poarta – Slatina Timiș | 65 | 65 |
|  | Slatina Timiș – Vălișoara | 100 | 100 |
|  | Vălișoara – Caransebeș | 70 | 70 |

Secto 1 – Craiova Cap X – Strehaia Cap X (de la km 248+760 la km 308+528, total 59,768 km) – linie existent dublă.

| Fir | Interstația (STATIA) | POZITIA KILOMETRICA |  | RAZA (m) | Hef mm | VITEZA (km/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RC | CR |  |  | Vs | Vr |
| I | Craiova-Cernele | 254+476 | 254+535 | 1738 | 35 | 120 | 100 |
| I | Craiova-Cernele | 254+739 | 255+089 | 910 | 60 | 120 | 100 |
| I | Cernele-Işalniţa | 257+256 | 257+297 | 9200 | 15 | 120 | 120 |
| I | Cernele-Işalniţa | 259+553 | 259+707 | 1001 | 100 | 120 | 120 |
| I | Işalniţa | 261+725 | 261+758 | 2200 | 50 | 120 | 120 |
| I | Işalniţa | 262+342 | 262+527 | 970 | 55 | 120 | 100 |
| I | Işalniţa-Coţofeni | 263+040 | 263+240 | 820 | 140 | 120 | 100 |
|  |  |  |  | 1060 | 110 |  |  |
| I | Işalniţa-Coţofeni | 263+607 | 263+641 | 1130 | 100 | 120 | 100 |
| I | Işalniţa-Coţofeni | 264+320 | 264+476 | 940 | 120 | 120 | 120 |
| I | Işalniţa-Coţofeni | 266+063 | 266+252 | 905 | 125 | 120 | 120 |
| I | Işalniţa-Coţofeni | 266+533 | 266+904 | 1038 | 105 | 120 | 120 |
| I | Işalniţa-Coţofeni | 267+892 | 268+325 | 1435 | 80 | 120 | 120 |
| I | Işalniţa-Coţofeni | 268+623 | 268+721 | 985 | 115 | 120 | 120 |
| I | Coţofeni-Răcari | 270+805 | 270+953 | 1970 | 55 | 120 | 120 |
| I | Coţofeni-Răcari | 273+593 | 273+697 | 6000 | 15 | 120 | 120 |
| I | Coţofeni-Răcari | 274+510 | 274+678 | 7000 | 15 | 120 | 120 |
| I | Coţofeni-Răcari | 275+184 | 275+318 | 3350 | 30 | 120 | 120 |
| I | Coţofeni-Răcari | 275+543 | 275+731 | 850 | 130 | 120 | 120 |
| I | Coţofeni-Răcari | 276+104 | 276+170 | 800 | 140 | 120 | 120 |
| I | Coţofeni-Răcari | 276+866 | 276+896 | 1440 | 75 | 120 | 120 |
| I | Coţofeni-Răcari | 277+200 | 277+282 | 1450 | 75 | 120 | 120 |
| I | Coţofeni-Răcari | 277+936 | 278+179 | 1635 | 65 | 120 | 120 |
| I | Răcari | 279+463 | 279+493 | 930 | 75 | 120 | 105 |
| I | Răcari-Filiaşi | 283+766 | 283+890 | 5300 | 15 | 120 | 120 |
| I | Răcari-Filiaşi | 284+052 | 284+134 | 4240 | 30 | 120 | 120 |
| I | Filiaşi-Gura Motrului | 286+539 | 286+837 | 754 | 85 | 120 | 100 |
| I | Filiaşi-Gura Motrului | 287+175 | 287+575 | 780 | 85 | 120 | 100 |
|  |  |  |  | 750 |  |  |  |
|  |  |  |  | 780 |  |  |  |
| I | Filiaşi-Gura Motrului | 287+822 | 288+168 | 955 | 65 | 120 | 100 |
| 1 | Filiasi- G. Motrului | 290+332 | 290+435 | 1340 | 60 | 120 | 120 |
| 1 | Gura Motrului | 291+122 | 291+254 | 1695 | 50 | 120 | 120 |
| 1 |  | 293+264 | 293+330 | 2650 | 60 | 120 | 120 |
| 1 | Butoiești | 299+185 | 299+272 | 1410 | 70 | 120 | 120 |
| 1 |  | 299+744 | 299+811 | 6800 | 0 | 120 | 120 |
| 1 | Butoiești-Strehaia | 300+013 | 300+056 | 4900 | 0 | 120 | 120 |
| 1 |  | 301+565 | 301+705 | 10000 | 0 | 120 | 120 |
| 1 |  | 301+833 | 301+905 | 1265 | 80 | 120 | 120 |
| 1 |  | 303+409 | 303+528 | 7400 | 0 | 120 | 120 |
| 1 |  | 303+725 | 303+790 | 13000 | 0 | 120 | 120 |
| 1 |  | 304+100 | 304+309 | 1000/7500 | 0 | 120 | 120 |
| 1 |  | 304+543 | 304+602 | 3400 | 20 | 120 | 120 |
| 1 |  | 305+233 | 305+607 | 1725 | 55 | 120 | 120 |
|  |  |  |  | 2175 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1925 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 1 |  | 306+991 | 307+419 | 1515 | 70 | 120 | 120 |
|  |  |  |  | 1470 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1430 |  |  |  |
| 1 |  | 308+748 | 308+783 | 8500 | 0 | 120 | 120 |

Sector 2 – Strehaia Cap X – Gura Vaii Cap Y (de la km 308+528 la km 373+197, în total 64,669 km) - secțiunea cu zona Balota

| Fir | Interstatia (STATIA) | POZITIA KILOMETRICA |  | RAZA (m) | Hef mm | VITEZA (km/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RC | CR |  |  | Vs | Vr |
| 1 | Strehaia | 308+918 | 309+014 | 1535 | 60 | 120 | 120 |
| 1 |  | 310+571 | 310+731 | 2040 | 55 | 120 | 120 |
| 1 | Strehaia-Ciochiuta | 311+129 | 311+608 | 1000/965 | 115 | 120 | 120 |
| 1 |  | 311+998 | 312+163 | 1000/930 | 120 | 120 | 120 |
| 1 |  | 313+684 | 314+065 | 1165 | 100 | 120 | 120 |
|  |  |  |  | 1190 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1140 |  |  |  |
| 1 |  | 314+810 | 315+039 | 1515 | 75 | 120 | 120 |
| 1 | Ciochiuța-Tâmna | 320+088 | 320+168 | 1910 | 60 | 120 | 120 |
| 1 | Tâmna | 324+505 | 324+634 | 1660 | 70 | 120 | 80 |
| 1 | Tâmna-Igiroasa | 327+601 | 327+719 | 2375 | 45 | 120 | 120 |
| 1 |  | 328+461 | 328+628 | 989 | 85 | 120 | 120 |
| 1 | Igiroasa | 329+615 | 330+098 | 980/1000 | 110 | 120 | 120 |
|  |  |  |  | 960/980 |  |  |  |
| 1 | Prunișor | 333+721 | 333+865 | 520/590 | 105 | 120 | 120 |
| 1 |  | 335+074 | 335+356 | 370/390 | 140 | 80 | 80 |
| 1 | Prunișor-Gîrnița | 336+433 | 336+483 | 1010 | 55 | 80 | 80 |
| 1 |  | 337+356 | 337+599 | 610/540 | 95 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | 720 |  |  |  |
| 1 |  | 338+595 | 338+639 | 560 | 95 | 80 | 80 |
| 1 |  | 339+390 | 339+509 | 350 | 60 | 80 | 60 |
| 1 |  | 339+655 | 339+726 | 350 | 60 | 80 | 60 |
| 1 | Gîrnița | 340+001 | 340+130 | 330 | 60 | 80 | 60 |
| 1 |  | 340+505 | 340+565 | 2800 | 20 | 80 | 80 |
| 1 |  | 340+898 | 341+019 | 430 | 115 | 80 | 80 |
| 1 |  | 341+256 | 341+308 | 380 | 130 | 80 | 80 |
| 1 | Girnita-Balota | 341+653 | 341+714 | 520 | 100 | 80 | 80 |
| 1 |  | 341+857 | 342+178 | 700/570 | 90 | 80 | 80 |
| 1 |  | 342+480 | 342+570 | 559 | 105 | 80 | 80 |
| 1 |  | 342+911 | 343+039 | 350 | 145 | 80 | 80 |
| 1 |  | 343+390 | 343+438 | 1550 | 35 | 80 | 80 |
| 1 | Balota | 344+550 | 344+621 | 1004 | 15 | 50 | 50 |
| 1 | Balota - Valea Alba | 345+315 | 345+963 | 220/390 | 80 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | 245 |  |  |  |
| 1 |  | 346+203 | 346+355 | 350 | 60 | 50 | 50 |
| 1 |  | 346+395 | 346+531 | 280/275 |  |  |  |
| 1 |  | 346+869 | 346+948 | 485 | 35 | 50 | 50 |
| 1 |  | 347+160 | 347+668 | 225/290 | 70 | 50 | 50 |
| 1 | Valea-Alba | 347+802 | 348+358 | 205/200 | 80 | 50 | 50 |
| 1 |  | 348+810 | 349+055 | 200 | 80 | 50 | 50 |
| 1 |  | 349+240 | 349+290 | 205 | 80 | 50 | 50 |
| 1 |  | 348+815 | 349+060 | 200 | 80 | 50 | 50 |
| 1 |  | 349+245 | 349+295 | 205 | 80 | 50 | 50 |
| 1 |  | 349+508 | 349+556 | 300 | 50 | 50 | 50 |
| 1 |  | 349+662 | 349+907 | 245/215 | 80 | 50 | 50 |
| 1 | V.Alba-Sev.Marfuri | 350+196 | 350+683 | 215/210 | 80 | 50 | 50 |
| 1 |  | 350+940 | 351+296 | 195/200 | 95 | 50 | 50 |
| 1 |  | 351+455 | 351+556 | 390 | 50 | 50 | 50 |
| 1 |  | 351+772 | 352+351 | 200/195 | 95 | 50 | 50 |
| 1 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 1 |  | 352+482 | 352+522 | 195 | 95 | 50 | 50 |
| 1 |  | 353+350 | 353+560 | 480 | 85 | 80 | 80 |
| 1 |  | 354+400 | 354+720 | 600/740/470 | 90 | 80 | 80 |
| 1 | Tr.Severin Mărfuri | 355+470 | 355+600 | 2440 | 0 | 80 | 80 |
| 1 |  | 355+620 | 355+750 | 2320 | 0 | 80 | 80 |
| 1 |  | 357+126 | 357+158 | 1800 | 0 | 100 | 100 |
| 1 |  | 357+238 | 357+316 | 3200 | 0 | 100 | 100 |
| 1 | Sev.Marfuri-Sev.Est | 358+523 | 358+551 | 815 | 75 | 100 | 100 |
| 1 |  | 359+063 | 359+149 | 393 | 130 | 100 | 80 |
| 1 |  | 359+593 | 359+626 | 800 | 75 | 100 | 100 |
| 1 |  | 359+918 | 359+947 | 980 | 65 | 70 | 70 |
| 1 | Tr. Severin Est | 360+323 | 360+426 | 655 | 100 | 70 | 70 |
| 1 | Tr. Severin Est | 361+380 | 361+515 | 580 | 55 | 70 | 70 |
| 1 | Tr.S.Est-Dr.Tr.Sev | 361+745 | 361+800 | 900 | 35 | 70 | 70 |
| 1 |  | 361+920 | 361+985 | 420 | 75 | 70 | 70 |
| 1 |  | 362+190 | 362+217 | 480 | 65 | 70 | 70 |
| 1 |  | 362+430 | 362+520 | 595 | 55 | 70 | 70 |
| 1 |  | 362+762 | 362+872 | 430/400 | 75 | 70 | 70 |
| 1 | Drobeta Tr.Severin | 363+139 | 363+170 | 550 | 55 | 70 | 70 |
| 1 |  | 363+317 | 363+341 | 800 | 40 | 70 | 70 |
| 1 |  | 364+533 | 364+581 | 500 | 80 | 100 | 80 |
| 1 |  | 364+825 | 364+908 | 865 | 50 | 100 | 80 |
| 1 | Tr.Severin-G.Văii | 366+326 | 366+694 | 675 | 105 | 100 | 100 |
| 1 |  | 367+117 | 367+309 | 917 | 90 | 100 | 100 |
| 1 |  | 367+734 | 367+833 | 1015 | 80 | 100 | 100 |
| 1 |  | 368+097 | 368+181 | 980 | 85 | 100 | 100 |
| 1 |  | 368+559 | 368+682 | 944/848 | 95 | 100 | 100 |
| 1 |  | 369+091 | 369+170 | 678 | 120 | 100 | 100 |
| 1 |  | 369+387 | 369+455 | 685 | 120 | 100 | 100 |
| 1 |  | 369+696 | 369+763 | 593 | 135 | 100 | 100 |
| 1 |  | 369+977 | 370+011 | 760 | 105 | 100 | 100 |
| 1 |  | 370+224 | 370+268 | 1017 | 80 | 100 | 100 |
| 1 |  | 370+506 | 370+568 | 4500 | 20 | 100 | 100 |
| 1 |  | 370+754 | 370+836 | 890 | 90 | 100 | 100 |
| 1 | Gura Văii | 371+470 | 371+522 | 690 | 120 | 100 | 100 |
| 1 |  | 372+009 | 372+054 | 1000 | 30 | 100 | 100 |
| 1 |  | 372+735 | 372+838 | 575/540 | 35 | 70 | 70 |

Declivități existente în zona Balota

| Km începere | Km ieșire | Declivitate (‰) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 345+450 | 345+625 | 20.8 | 175 |
| 345+625 | 345+725 | 32 | 100 |
| 345+725 | 345+850 | 22.4 | 125 |
| 345+850 | 346+100 | 26.36 | 250 |
| 346+100 | 346+325 | 25.77 | 225 |
| 346+325 | 346+500 | 22.74 | 175 |
| 346+500 | 346+700 | 26 | 200 |
| 346+700 | 346+875 | 24.57 | 175 |
| 346+875 | 346+950 | 22 | 75 |
| 346+950 | 347+075 | 27.6 | 125 |
| 347+075 | 347+250 | 28.4 | 175 |
| 347+250 | 347+350 | 17 | 100 |
| 347+350 | 347+500 | 25.2 | 150 |
| 347+500 | 347+575 | 10 | 75 |
| 347+575 | 347+825 | 24.4 | 250 |
| 347+825 | 347+925 | 22.7 | 100 |
| 347+925 | 348+075 | 25.6 | 150 |
| 348+075 | 348+150 | 20 | 75 |
| 348+150 | 348+325 | 30.4 | 175 |
| 348+325 | 348+575 | 23 | 250 |
| 348+575 | 348+800 | 24.6 | 225 |
| 348+800 | 348+850 | 30.2 | 50 |
| 348+850 | 349+000 | 21.6 | 150 |
| 349+000 | 349+250 | 25.2 | 250 |
| 349+250 | 349+300 | 20 | 50 |
| 349+300 | 349+405 | 30.4 | 105 |
| 349+405 | 349+512.5 | 22.42 | 107.5 |
| 349+512.5 | 349+625 | 24.8 | 112.5 |
| 349+625 | 349+700 | 22.67 | 75 |
| 349+700 | 349+775 | 30 | 75 |
| 349+775 | 349+875 | 20.4 | 100 |
| 349+875 | 350+050 | 27.8 | 175 |
| 350+050 | 350+225 | 21.42 | 175 |
| 350+225 | 350+425 | 27.2 | 200 |
| 350+425 | 350+525 | 21.2 | 100 |
| 350+525 | 350+750 | 26 | 225 |
| 350+750 | 350+850 | 23.2 | 100 |
| 350+850 | 351+025 | 26.3 | 175 |
| 351+025 | 351+125 | 19.6 | 100 |
| 351+125 | 351+450 | 25.5 | 325 |
| 351+450 | 351+650 | 26.3 | 200 |
| 351+650 | 351+775 | 22 | 125 |
| 351+775 | 351+925 | 26 | 150 |
| 351+925 | 352+025 | 28 | 100 |
| 352+025 | 352+275 | 24 | 250 |
| 352+275 | 352+475 | 23.7 | 200 |
| 352+475 | 352+575 | 25.8 | 100 |
| 352+575 | 352+725 | 27.2 | 150 |
| 352+725 | 352+825 | 23.2 | 100 |
| 352+825 | 353+125 | 26.5 | 300 |
| 353+125 | 353+250 | 23.6 | 125 |
| 353+250 | 353+500 | 24.8 | 250 |
| 353+500 | 353+650 | 23.6 | 150 |
| 353+650 | 353+750 | 21.4 | 100 |
| 353+750 | 354+550 | 20 | 800 |
| 354+550 | 354+650 | 19.2 | 100 |
| 354+650 | 354+750 | 25.2 | 100 |
| 354+750 | 354+900 | 27.2 | 150 |
| 354+900 | 355+100 | 24.5 | 200 |
| 355+100 | 355+200 | 25 | 100 |
| 355+200 | 355+350 | 20.8 | 150 |
| 355+350 | 355+450 | 17 | 100 |

Sector 3 - Gura Văii Cap Y – Valea Cernei Cap X (de la km 373+197 la km 392+695, în total 19,498 km) - secțiunea de-a lungul Dunării

| Fir | Interstatia (STATIA) | POZITIA KILOMETRICA |  | RAZA (m) | Hef mm | VITEZA (km/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RC | CR |  |  | Vs | Vr |
| 1 | G.Văii-Vârciorova | 373+357 | 373+411 | 745 | 30 | 70 | 70 |
| 1 |  | 374+003 | 374+046 | 1250 | 20 | 70 | 70 |
| 1 |  | 374+464 | 374+490 | 1300 | 15 | 70 | 70 |
| 1 |  | 374+711 | 374+760 | 1950 | 0 | 70 | 70 |
| 1 |  | 375+009 | 375+050 | 1010 | 20 | 70 | 70 |
| 1 |  | 376+062 | 376+194 | 1350/1165 | 20 | 70 | 70 |
| 1 |  | 376+779 | 376+844 | 790 | 35 | 70 | 70 |
| 1 |  | 377+090 | 377+114 | 1065 | 30 | 70 | 70 |
| 1 |  | 377+370 | 377+430 | 2460 | 15 | 70 | 70 |
| 1 |  | 377+685 | 377+761 | 1220 | 25 | 70 | 70 |
| 1 |  | 377+960 | 378+021 | 1840 | 15 | 70 | 70 |
| 1 |  | 378+242 | 378+356 | 630 | 90 | 70 | 70 |
| 1 |  | 378+593 | 378+631 | 770 | 40 | 70 | 70 |
| 1 |  | 378+840 | 378+901 | 1950 | 15 | 70 | 70 |
| 1 | Varciorova | 379+137 | 379+234 | 1050 | 30 | 70 | 70 |
| 1 |  | 379+477 | 379+546 | 555 | 90 | 70 | 70 |
| 1 |  | 379+771 | 379+800 | 1350 | 20 | 70 | 70 |
| 1 |  | 380+003 | 380+072 | 1060 | 30 | 70 | 70 |
| 1 | Vârciorova | 380+238 | 380+287 | 810 | 35 | 70 | 70 |
| 1 |  | 380+474 | 380+541 | 510 | 55 | 70 | 70 |
| 1 |  | 380+801 | 380+962 | 463/450 | 130 | 70 | 70 |
| 1 | Vârciorova-Orșova | 381+151 | 381+194 | 1003 | 30 | 70 | 70 |
| 1 |  | 381+820 | 381+947 | 465 | 125 | 70 | 70 |
| 1 |  | 382+259 | 382+347 | 2005 | 15 | 70 | 70 |
| 1 |  | 382+593 | 382+740 | 575 | 90 | 70 | 70 |
| 1 |  | 382+984 | 383+166 | 1429 | 60 | 70 | 70 |
| 1 |  | 383+362 | 383+420 | 1150 | 25 | 70 | 70 |
| 1 |  | 383+649 | 383+759 | 624 | 145 | 70 | 70 |
| 1 |  | 384+006 | 384+086 | 572 | 115 | 70 | 70 |
| 1 |  | 384+317 | 384+398 | 568 | 50 | 70 | 70 |
| 1 |  | 384+730 | 385+065 | 980 | 35 | 70 | 70 |
| 1 |  | 385+065 | 385+300 | 1785 | 15 | 70 | 70 |
| 1 |  | 385+425 | 386+310 | 443 | 75 | 70 | 70 |
| 1 |  | 386+360 | 386+740 | 431 | 75 | 70 | 70 |
| 1 |  | 386+755 | 386+960 | 568 | 60 | 70 | 70 |
| 1 | St. Orșova | 387,860 | 388,050 | 643 | 30 | 70 |  |
|  |  |  |  | 591 |  |  |  |
| 1 | Orșova - Valea Cernei | 388,330 | 388,560 | 828 | 40 | 70 |  |
| 1 |  | 388,760 | 389,560 | 470 | 75 | 70 |  |
|  |  |  |  | 405 |  | 70 |  |
|  |  |  |  | 481 |  | 70 |  |
| 1 |  | 389,770 | 390,160 | 404 | 75 | 70 |  |
| 1 |  | 390,230 | 390,550 | 631 | 50 | 70 |  |
| 1 |  | 390,690 | 391,340 | 300 | 75 | 70 | 60 |
| 1 |  | 391,420 | 391,740 | 310 | 80 | 70 | 60 |
| 1 |  |  |  | 338 |  |  |  |
| 1 |  | 391,740 | 392,500 | 301 | 75 | 70 | 60 |
| 1 |  | 392,500 | 392,800 | 297 | 75 | 70 | 60 |
| 1 |  | 392,810 | 393,010 | 299 | 75 | 70 | 60 |

Sector 4 - Valea Cernei Cap X - Caransebeș (de la km 392+695 la km 474+925, în total 82,230 km, )- Secțiunea montană din valea râului Cerna cu zona Poarta)

Statia cf Caransebes nu este inclusa in proiectul de referinta.

| Fir | Interstația | De la Km. | La Km. | Raza (m) | Hef (mm) | Viteza (km/h) |  | Decliv. (‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vs | Vr |  |
| 1 | Valea Cernei – Topleț | 393,810 | 394,000 | 610 | 40 | 70 |  | 0 |
| 1 |  | 395,020 | 395,120 | 1136 | 20 | 70 |  | 3,8 |
| 1 |  | 396,290 | 396,680 | 302 | 70 | 70 | 60 | 8,5 |
| 1 |  | 396,680 | 396,980 | 446 | 50 | 70 | 60 | 0 |
| 1 |  | 396,980 | 397,130 | 435 | 50 | 70 | 60 | 0 |
| 1 |  | 397,130 | 397,370 | 385 | 60 | 70 | 60 | 0 |
| 1 |  | 397,370 | 397,530 | 353 | 60 | 70 | 60 | 0 |
| 1 |  | 397,580 | 397,750 | 690 | 35 | 70 | 60 | 3 |
| 1 | St. Topleț | 398,460 | 398,790 | 310 | 115 | 70 |  | 2,5 |
| 1 | Topleț – Herculane | 399,170 | 399,330 | 350 | 100 | 70 |  | 5,2 |
| 1 | Topleț – Herculane Topleț - Herculane | 399,640 | 400,090 | 288 | 80 | 70 | 60 | 6,6 |
| 1 |  | 400,090 | 400,670 | 289 | 100 | 70 | 60 | 2,4 |
| 1 |  | 400,810 | 401,140 | 300 | 90 | 70 | 60 | 0,17 |
| 1 |  | 401,140 | 401,900 | 287 | 90 | 70 | 60 | 7 |
| 1 | Topleț - Herculane | 402,690 | 403,640 | 333 | 125 | 70 |  | 4,14 |
|  |  |  |  | 3704 | 15 | 70 |  | 1,5 |
|  |  |  |  | 880 | 45 | 70 |  | 5 |
| 1 | Topleț - Herculane | 404,880 | 405,100 | 275 | 60 | 70 | 55 | 2,2 |
| 1 | Băile Herculane | 405,140 | 405,400 | 702 | 35 | 70 | 55 | 1,4 |
|  |  |  |  | 500 | 35 | 70 | 55 |  |
| 1 | B.Herculane - Mehadia Nouă | 405,560 | 405,830 | 331 | 50 | 70 | 55 | 2,5 |
|  |  |  |  | 7000 | 15 | 70 | 55 |  |
|  |  |  |  | 1042 | 20 | 70 | 55 |  |
| 1 | B.Herculane - Mehadia Nouă | 406,050 | 406,180 | 809 | 20 | 70 |  | 7,5 |
|  |  |  |  | 1273 | 15 |  |  |  |
| 1 |  | 406,550 | 406,675 | 797 | 20 | 70 |  | 6,75 |
| 1 | Mehadia Nouă - Mehadia Veche | 407,870 | 408,000 | 630 | 25 | 70 |  | 10 |
| 1 |  | 408,300 | 408,460 | 489 | 30 | 70 |  | 9 |
| 1 | Mehadia Nouă - Mehadia Veche | 408,590 | 408,880 | 293 | 75 | 70 | 60 | 13,45 |
| 1 |  | 408,880 | 409,125 | 307 | 75 | 70 | 60 | 13,45 |
| 1 | Mehadia Veche | 409,540 | 409,700 | 360 | 50 | 65 | 60 | 3,45 |
| 1 | Mehadia Veche - Iablanița | 409,760 | 409,890 | 518 | 40 | 65 | 60 | 1,4 |
| 1 |  | 410,040 | 410,200 | 372 | 65 | 65 |  | 11 |
| 1 |  | 410,200 | 410,350 | 460 | 55 | 65 |  | 12,5 |
| 1 |  | 410,450 | 410,680 | 390 | 65 | 65 |  | 13 |
| 1 |  | 410,800 | 411,205 | 386 | 80 | 65 |  | 13,75 |
| 1 |  | 411,525 | 411,850 | 613 | 50 | 65 |  | 11 |
|  |  |  |  | 299 | 100 |  |  |  |
| 1 |  | 411,850 | 412,310 | 400 | 75 | 65 |  | 15 |
|  |  |  |  | 549 |  |  |  |  |
| 1 |  | 412,310 | 412,660 | 301 | 100 | 65 |  | 15,6 |
| 1 |  | 412,755 | 412,920 | 393 | 75 | 65 |  | 13,6 |
| 1 |  | 413,190 | 413,550 | 340 | 105 | 65 |  | 14 |
| 1 |  | 413,880 | 414,200 | 282 | 110 | 65 |  | 14,6 |
| 1 |  | 414,325 | 414,500 | 795 | 35 | 65 |  | 14,6 |
| 1 |  | 414,565 | 415,060 | 311 | 90 | 65 |  | 12,6 |
| 1 |  | 415,260 | 415,560 | 612 | 55 | 65 |  | 7 |
| 1 | St. Iablanița | 415,850 | 416,140 | 392 | 80 | 65 |  | 3,4 |
| 1 | Iablanița - Crușovăț | 416,440 | 417,090 | 406 | 85 | 65 |  | 4 |
|  |  |  |  | 315 | 110 | 65 |  | 6 |
| 1 |  | 417,440 | 417,920 | 382 | 90 | 65 |  | 6 |
| 1 |  | 418,550 | 418,830 | 466 | 60 | 65 |  | 6,8 |
| 1 |  | 419,360 | 419,790 | 933 | 35 | 65 |  | 6,4 |
| 1 |  | 419,830 | 420,010 | 373 | 90 | 65 |  | 6,4 |
| 1 |  | 420,090 | 420,410 | 310 | 110 | 65 |  | 4,3 |
| 1 |  | 420,500 | 420,760 | 380 | 85 | 65 |  | 6,5 |
| 1 |  | 421,730 | 422,060 | 393 | 80 | 65 |  | 12 |
| 1 | St. Crușovăț | 422,770 | 423,020 | 395 | 80 | 65 |  | 8,75 |
| 1 | Crușovăț - Domașnea | 423,810 | 424,260 | 294 | 110 | 65 |  | 11 |
| 1 |  | 424,260 | 424,510 | 312 | 100 | 65 |  | 13,5 |
| 1 |  | 424,520 | 425,330 | 757 | 45 | 65 |  | 14,6 |
| 1 |  | 425,330 | 425,630 | 283 | 110 | 65 |  | 5 |
| 1 |  | 425,930 | 426,110 | 487 | 50 | 65 |  | 5,5 |
| 1 |  | 426,580 | 426,750 | 478 | 70 | 65 |  | 14 |
| 1 |  | 427,080 | 427,420 | 735 | 55 | 65 |  | 13 |
| 1 |  | 427,420 | 427,790 | 304 | 95 | 65 |  | 14,3 |
| 1 |  | 428,000 | 428,220 | 568 | 45 | 65 |  | 11 |
| 1 |  | 428,450 | 428,770 | 500 | 50 | 65 |  | 13 |
| 1 |  | 429,310 | 429,540 | 459 | 55 | 65 |  | 8,7 |
| 1 |  | 429,790 | 430,080 | 376 | 65 | 65 |  | 13,7 |
| 1 | St. Domașnea | 430,250 | 430,440 | 480 | 55 | 65 |  | 12 |
| 1 | Domașnea – Poarta Domașnea - Poarta | 431,280 | 431,450 | 370 | 45 | 50 | Vc=55 | 3 |
| 1 |  | 431,450 | 431,700 | 333 | 50 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 431,700 | 432,085 | 294 | 55 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 432,085 | 432,450 | 294 | 55 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 432,450 | 432,710 | 285 | 55 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 432,710 | 432,900 | 365 | 45 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 432,960 | 433,260 | 370 | 45 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 433,260 | 433,490 | 416 | 40 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 433,670 | 434,000 | 290 | 55 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 434,000 | 434,250 | 562 | 30 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 434,270 | 434,500 | 574 | 30 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 434,600 | 434,880 | 294 | 55 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 434,880 | 435,140 | 286 | 60 | 50 | Vc=55 | 20,5 |
| 1 |  | 435,140 | 435,400 | 290 | 55 | 50 | Vc=55 | 21,7 |
| 1 |  | 435,400 | 435,730 | 273 | 60 | 50 | Vc=55 | 20 |
| 1 |  | 435,840 | 436,020 | 610 | 20 | 50 | Vc=55 | 20 |
| 1 |  | 436,830 | 437,010 | 1200 | 20 | 50 | Vc=55 | 6,19 |
| 1 | St. Poarta | 437,100 | 437,590 | 549 | 50 | 65 |  | -2,5 |
|  |  |  |  | 633 | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  | 820 | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  | 463 | 60 |  |  |  |
| 1 | St. Poarta | 437,600 | 437,840 | 352 | 75 | 65 |  | -2,5 |
| 1 | St. Poarta | 437,900 | 438,000 | 588 | 45 | 65 |  | -13 |
|  |  |  |  | 862 | 30 |  |  |  |
| 1 | Poarta - Teregova | 438,060 | 438,670 | 325 | 95 | 65 |  | -13 |
| 1 |  | 440,030 | 440,240 | 694 | 45 | 65 |  | -15 |
| 1 |  | 440,400 | 440,720 | 407 | 75 | 65 |  | -13,5 |
| 1 |  | 441,010 | 441,550 | 301 | 100 | 65 |  | -14 |
| 1 |  | 441,830 | 442,080 | 463 | 65 | 65 |  | -12,5 |
| 1 |  | 442,325 | 442,580 | 532 | 60 | 65 |  | -12,5 |
| 1 | St. Teregova | 442,670 | 442,910 | 280 | 105 | 65 |  | -4,4 |
| 1 | Teregova - Armeniș | 444,120 | 444,490 | 370 | 65 | 65 |  | -6 |
| 1 |  | 445,110 | 445,340 | 445 | 70 | 65 |  | -4,5 |
| 1 |  | 445,400 | 445,675 | 326 | 95 | 65 |  | -4,5 |
| 1 |  | 445,675 | 445,880 | 376 | 85 | 65 |  | -13 |
|  |  |  |  | 251 | 115 |  |  |  |
| 1 |  | 445,880 | 446,325 | 282 | 110 | 65 |  | -13 |
| 1 |  | 446,325 | 446,845 | 284 | 110 | 65 |  | -12 |
| 1 |  | 447,020 | 447,180 | 330 | 95 | 65 |  | -13,3 |
| 1 |  | 447,190 | 447,320 | 830 | 40 | 65 |  | -13,3 |
| 1 |  | 447,320 | 447,440 | 760 | 40 | 65 |  | -15 |
| 1 |  | 447,440 | 447,890 | 297 | 105 | 65 |  | -12 |
| 1 |  | 447,890 | 448,100 | 293 | 105 | 65 |  | -15 |
| 1 |  | 448,100 | 448,315 | 376 | 85 | 65 | 40 | -12 |
|  |  |  |  | 297 | 105 |  |  | -4,5 |
| 1 | St. Armeniș | 448,460 | 448,660 | 292 | 105 | 65 |  | -2,7 |
| 1 | St. Armeniș | 448,680 | 448,920 | 280 | 110 | 65 |  | -6 |
| 1 | St. Armeniș | 448,930 | 449,110 | 515 | 60 | 65 |  | -6 |
| 1 | Armeniș - Slatina Timiș | 449,220 | 449,480 | 352 | 75 | 65 |  | -6 |
| 1 |  | 449,480 | 449,860 | 735 | 40 | 65 |  | -6 |
|  |  |  |  | 8333 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 442 | 65 |  |  |  |
| 1 |  | 449,910 | 450,080 | 1136 | 30 | 65 |  | -5,4 |
| 1 |  | 450,430 | 450,720 | 1162 | 30 | 65 |  | -13 |
| 1 |  | 450,860 | 451,140 | 390 | 75 | 65 |  | -12,2 |
| 1 |  | 451,220 | 451,390 | 331 | 90 | 65 |  | -13,5 |
| 1 |  | 451,400 | 451,630 | 310 | 95 | 65 |  | -5,4 |
| 1 |  | 451,630 | 452,200 | 304 | 100 | 65 |  | -5,4 |
| 1 |  | 452,200 | 452,360 | 455 | 65 | 65 |  | -4,7 |
| 1 |  | 452,700 | 452,980 | 301 | 100 | 65 |  | -10,2 |
| 1 |  | 453,300 | 453,530 | 314 | 95 | 65 |  | -10 |
| 1 |  | 453,600 | 453,980 | 286 | 105 | 65 |  | -8 |
| 1 | St. Slatina Timiș | 454,470 | 454,710 | 300 | 100 | 65 |  | -7 |
| 1 | Slatina Timiș - Vălișoara | 455,300 | 455,510 | 550 | 105 | 100 | 90 | -2,5 |
| 1 |  | 457,320 | 457,580 | 2000 | 40 | 100 |  | -12,34 |
| 1 |  | 458,830 | 459,160 | 400 | 120 | 100 | 80 | -13,8 |
| 1 |  | 460,140 | 460,480 | 568 | 110 | 100 | 90 | -12,5 |
| 1 | Vălișoara - Valea Timișului | 463,720 | 463,960 | 1470 | 15 | 70 |  | -9,2 |
| 1 |  | 465,035 | 465,270 | 1300 | 15 | 70 |  | -3,6 |
| 1 | St. Valea Timișului | 466,850 | 467,020 | 980 | 15 | 70 |  | -5,2 |
| 1 | St. Balta Sărată | 470,400 | 470,500 | 4545 | 15 | 70 |  | -5,1 |
| 1 | St. Balta Sărată | 470,730 | 471,110 | 393 | 80 | 70 | 70 | -4,1 |
| 1 | Balta Sărată - Caransebeș | 471,530 | 471,620 | 5208 | 15 | 70 |  | -2,3 |
| 1 |  | 472,210 | 472,840 | 500 | 65 | 70 | 85 | -7 |
| 1 |  | 473,245 | 473,820 | 1000 | 35 | 70 |  | -5 |
| 1 |  | 475,040 | 475,215 | 2083 | 15 | 70 |  | 2 |
| 1 |  | 475,650 | 475,710 | 5000 | 15 | 70 |  | -2,4 |

Direcția regională Craiova

| Nr. | Nr. linie | Numele secțiunii | Lungime (km) | Declivitate (‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | Craiova – Strehaia FI | 59.994 | 9.60 |
| 2 |  | Strehaia – Prunișor | 24.735 | 8.30 |
| 3 |  | Prunișor – Balota | 9.865 | 11.24 |
| 4 |  | Balota – PM Șimian | 8.546 | 30.15 |
| 5 |  | PM Șimian – Dr. Tr. Severin Mărf. FI | 3.191 | 23.80 |
| 6 |  | Severin Mărf. – Severin Est | 4.123 | 8.80 |
| 7 |  | Severin Est – Dr. Tr. Severin | 3.304 | 4.80 |
| 8 |  | Dr. Tr. Severin – Gura Văii | 8.445 | 5.10 |
| 9 |  | Gura Văii – Orșova (km 384+500) | 12.291 | 5.10 |

Direcția regională Timișoara

| Nr. | Nr. linie | Numele secțiunii | Lungime (km) | Declivitate (‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | Vârciorova – Orșova | 3.3 | 3 |
| 2 |  | Orșova – Mehadia | 21.8 | 11.9 |
| 3 |  | Mehadia – Iablanița | 6.7 | 16.05 |
| 4 |  | Iablanița – Domașnea Cornea | 14.6 | 15.4 |
| 5 |  | Domașnea Cornea – Poarta | 6.4 | 23.73 |
| 6 |  | Poarta – Armeniș | 11.1 | 15.2 |
| 7 |  | Armeniș – Slatina Timiș | 6.5 | 14.53 |
| 8 |  | Slatina Timiș – Vălișoara | 6.4 | 13.7 |
| 9 |  | Vălișoara – Balta Sărată | 9.5 | 11.65 |
| 10 |  | Balta Sărată – Caransebeș | 5.5 | 8.8 |

Situația restricțiilor de viteză pe tronsonul Craiova - Caransebeș:

- FI St. Cotofeni L3 directa: RV 70 km/h, km 269+100 – 270+350, introdusa la data de (12/13.10.2016) 13.11.2017; cauza: starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- FII St. Cotofeni L2 directa: RV 70 km/h, km 269+170 – 269+370, introdusa la data de (11.09.2016) 02.10.2018/31.10.2018; cauza: Starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- FI/FII St. Racari L2/L3 directa: RV 30 km/h, km 279+860 – 279+910, introdusa la data de (30.06.2018) 11.10.2018; cauza: Lucrari de reabilitare.

- FI Filiasi L2 directa: RV 50 km/h, km 286+185 – 286+435, introdusa la data de (26.10.2018) 31.10.2018; cauza: starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- FII Filiasi L3 directa: RV 50 km/h, km 286+179 – 286+429, introdusa la data de (26.10.2018) 31.10.2018; cauza: starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- FI Gura Motrului L3 directa: RV 30 km/h, km 292+720 – 292+870, introdusa la data de (08.03.2017) 10.11.2017; cauza: starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- FII Gura Motrului L2 directa: RV 30 km/h, km 292+750 – 292+900, introdusa la data de 20.04.2016; cauza: starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- FI Gura Motrului – Butoiesti: RV 70 km/h, km 295+650 – 296+550, introdusa la data de 10.09.2014;cauza: starea caii: Podet km 295+672 si 296+547.

- FI Butoiesti L3 directa: RV 30 km/h, km 298+250 – 298+350, introdusa la data de 17.03.2016; cauza: starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- Strehaia – Ciochiuta, Ciochiuta, L2 dir + Ciochiuta – Tamna si L2 directa Tamna: RV 70km/h, km 310+500 – 325+217, introdusa la data de (19.01.2016) 07.09.2018; cauza: starea caii.

- Strehaia – Ciochiuta: RV 30km/h, km 311+200 – 311+650, introdusa la data de (27.10.2014) 31.03.2017; cauza: starea caii: sina uzata, zid de sprijin fisurat.

- Tamna – Igiroasa + L2 directa Igiroasa: RV 50km/h, km 328+331 – 330+700, introdusa la data de (13.09.2013) 11.04.2017; cauza: starea caii: sina uzata (patinata) piese si traverse uzate aparate de cale.

- Prunisor – Garnita: RV 50km/h, km 335+120 335+170, introdusa la data de (16.05.2016) 31.12.2017; cauza: starea caii: sina uzata T65-150ml.

- St. Balota L2 dir. cap X: RV 30km/h, km 335+120 – 335+170, introdusa la data de  30.05.2016; cauza: starea caii: sch. 1, 7, 9, 13 trav. spec. nec. 104 buc (13.744 mc).

- Balota – Valea Alba L1 dir – PM Simian (Sc. 1R): RV 30km/h, km 345+200 – 353+200, introdusa la data de (20.01.2009) 04.12.2014/07.12.2016; cauza: starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- FII PM Simian: RV 30km/h, km 353+200 – 353+240, introdusa la data de (27.05.2015) 17.07.2017; cauza: Necesar buraj tehnologic.

- Dr.Tr. Severin Marfuri Linia 3 directa FII: RV 50km/h, km 356+850 – 356+950, introdusa la data de 21.04.2017; cauza: starea caii: zone noroioase.

- St. Dr. Turnu Severin LI directa: RV 30km/h, km 363+340 – 364+900, introdusa la data de (26.11.201) 14.08.2018; cauza: starea caii: zone noroioase.

- St. Dr. Turnu Severin L2 directa: RV 5km/h, km 363+340 – 363+475, introdusa la data de (11.02.2014) 15.03.2017; cauza: Starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- Gura Vaii – Varciorova: RV 30km/h, km 378+400 – 378+550, introdusa la data de (09.05.2018) 05.06.2018; cauza: starea caii, pod km 378+472.

- Varciorova – Orsova: RV 30km/h, km 381+300 – 384+500, introdusa la data de (06.11.2014)/(21.04.2016) 11.01.2018; cauza: starea caii, poduri.

- Orsova  linia II directia cap Y: RV 30 km/h, km 388+200 – 388+550, introdusa la data de 30.06.2019; cauza: starea caii, zone noroioase, aparate de cale

- Mehadia linia III dir cap Y: RV 30 km/h, km 409+600 – 409+650, introdusa la data de 09.12.2018; cauza: zone noroioase.

- Iablanita linia II dir cap X: RV 30 km/h, km 415+600 – 415+700, introdusa la data de 09.12.2018; cauza: starea caii, zone noroioase, RPc.

- Iablanita – Crusovat: RV 30 km/h, km 418+600- 418+900, introdusa la data de 09.12.2018; cauza: starea caii, zone noroioase, RPc.

- St. Poarta linia III dir Cap Y si Poarta – Teregova: RV 30km/h, km 438+075 – 438+800, introdusa la data de 09.12.2018; cauza: starea caii, zone noroioase, RPc.

- FI Filiasi L2 directia cap X: RV 70km,h, km 284+850 – 284+950, introdusa la data de (27.10.2017) 02.02.2018; cauza: Starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- FII Filiasi L3 directa cap X: RV 30km/h, km 284+850 – 284+950, introdusa la data de 27.10.2017; cauza: Starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- FII Filiasi – Gura Motrului: RV 30km/h, km 290+500 – 290+800, introdusa la data de (30.05.2016) 09.10.2017; cauza: starea caii: grinzi pod.

- FII Butoiesti L2 directa: RV 30km/h, km 298+280 – 299+480, introdusa la data de (17.03.2016) 12.01.2018; cauza: starea caii: zone noroioase.

- Butoiesti – Strehaia + FII Strehaia L3 directa: RV 70km/h, km 299+670 – 310+500, introdusa la data de (19.01.2016) 16.07.2018; cauza: starea caii.

- FII Butoiesti – Strehaia: RV 30km/h, km 303+850 – 304+100, introdusa la data de (19.01.2016) 06.11.2017/09.03.2018; cauza : starea caii: zona colmatata, pod km 303+982.

- FI Butoiesti – Strehaia: RV 30km/h, km 304+275 – 304+325, introdusa la data de 28.06.2018; cauza: starea caii: sina uzata, necesar sudura.

- St. Igiroasa L2 directa: RV 30km/h, km 329+450 – 329+500, introdusa la data de 31.10.2018; cauza: starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- St. Dr. Tr. Severin acces L1 si 2 dir.: RV 10km/h, km 363+900 – 364+100, introdusa la data de 14.08.2018; cauza: starea caii, aparate de cale necorespunzatoare.

- Tr. Severin – Gura Vaii: RV 30km/h, km 366+300 – 366+700, introdusa la data de (04.03.2016) 28.06.2018; cauza: starea caii: sina uzata.

Situația limitărilor de viteză pe tronsonul Craiova - Caransebeș:

- Igiroasa – Prunisor: LV 30km/h, km 333+050 – 334+050; cauza: inundabil

- Gura Vaii – Orsova: LV 50km/h, km 375+400 – 384+500; cauza: caderi stanci + eroziune terasament

- V. Cernei – Toplet: LV 60km/h, km 396+302 – 397+750; cauza: elemente curba.

- Toplet – B. Herculane: LV 60km/h, km 399+654 – 401+887; cauza: elemente curba.

- B. Herculane – L I dir. – Mehadia Noua: LV 55km/h, km 404+860 – 405+830; cauza: elemente curba.

- Mehadia Noua – Mehadia L. dir.: LV 60km/h, km 408+586 – 409+139; cauza: elemente curba.

- Mehadia L. dir. – Iablanita: LV 60km/h, km 409+545 – 409+880; cauza: elemente curba.

- Teregova – Armenis: LV 50km/h, km 446+325 – 446+845; cauza: elemente curba.

- Teregova – Armenis+L.II dir.: LV 40km/h, km 448+110 – 448+300; cauza: elemente curba.

- Slatina T. – Valisoara: LV 90km/h, km 455+300 – 455+510; cauza: elemente curba.

- Slatina T. – Valisoara: LV 70km/h, km 456+375 – 456+425; cauza: vizibilitate TN.

- Slatina T. – Valisoara: LV 80km/h, km 458+830 – 459+160; cauza: elemente curba.

- Slatina T. – Valisoara: LV 90km/h, km 460+140 – 460+480; cauza: elemente curba.

Pozițiile km  pentru stații, halte de mișcare, halte de călători:

| Nr- | Denumire stație / haltă | Cap x (km) | Cap Y (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stația CF Craiova | 248+760.00 | 250+949.00 |
| 2 | Stația CF Cernele | 254+835.00 | 256+878.00 |
| 3 | Stația CF Ișalnița | 261+070.00 | 263+225.00 |
| 4 | Stația CF Coțofeni Hm. | 268+836.00 | 270+590.00 |
| 5 | Stația CF Răcari Hm. | 278+417.00 | 280+142.00 |
| 6 | Stația CF Filiași | 284+570.00 | 286+660.00 |
| 7 | Stația CF Gura Motrului Hm. | 291+650.00 | 293+243.00 |
| 8 | Stația CF Butoiești Hm. | 297+959.00 | 299+954.00 |
| 9 | Stația CF Strehaia | 308+528.00 | 310+764.00 |
| 10 | Stația CF Ciochiuța Hm. | 317+267.00 | 318+860.00 |
| 11 | Stația CF Tâmna | 323+908.00 | 325+522.00 |
| 12 | Stația CF Igiroasa Hm. | 329+141.00 | 330+695.00 |
| 13 | Stația CF Prunișor Hm. | 333+695.20 | 335+402.40 |
| 14 | Stația CF Gârnița Hm. | 339+922.00 | 341+511.00 |
| 15 | Stația CF Balota | 343+636.00 | 345+507.00 |
| 16 | Stația CF Valea Albă Hm. | 348+137.00 | 349+890.00 |
| 17 | Stația CF Drobeta Tr. Severin Mf. | 353+037.00 | 357+506.00 |
| 18 | Stația CF Drobeta Tr.Sev Est Hm. | 360+030.00 | 361+590.00 |
| 19 | Stația CF Drobeta Tr. Severin | 363+060.00 | 365+080.00 |
| 20 | Stația CF Gura Văii Hm. | 370+337.00 | 373+197.47 |
| 21 | Stația CF Vârciorova Hm. | 379+097.00 | 381+065.00 |
| 22 | Stația CF Orșova | 386+655.00 | 388+977.00 |
| 23 | Stația CF Valea Cernei Hm. | 392+695.00 | 394+500.00 |
| 24 | Stația CF Topleț Hm. | 397+658.00 | 399+345.00 |
| 25 | Stația CF Băile Herculane | 404+504.00 | 405+870.00 |
| 26 | Stația CF Mehadia Nouă Hm. | 406+465.00 | 408+135.00 |
| 27 | Stația CF Mehadia Veche | 408+880.00 | 410+080.00 |
| 28 | Stația CF Iablanița | 415+338.00 | 417+097.00 |
| 29 | Stația CF Crușovăț | 422+301.00 | 424+084.00 |
| 30 | Stația CF Domașnea Cornea Hm. | 429+780.00 | 431+528.00 |
| 31 | Stația CF Poarta Hm. | 435+998.00 | 438+352.00 |
| 32 | Stația CF Teregova Hm. | 442+290.00 | 443+902.00 |
| 33 | Stația CF Armeniș | 447+700.00 | 449+525.00 |
| 34 | Stația CF Slatina Timiș | 453+864.00 | 455+588.00 |
| 35 | Stația CF Vălișoara Hm. | 460+665.00 | 462+335.00 |
| 36 | Stația CF Valea Timișului Hm. | 466+463.00 | 468+155.00 |
| 37 | Stația CF Balta Sărată | 469+720.00 | 471+427.00 |
| 38 | Stația CF Caransebeș | 475+482.00 | 477+920.00 |

# DESCRIEREA STAȚIILOR EXISTENTE ȘI A INTERVALELOR EXISTENTE

STAŢIA CRAIOVA

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 248+760  (semnal intrare cap X) şi km 250+949 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 56 linii, din care:

- fir I (L100), fir II (L100), Calafat L113 și P. Vulcănești (L101) sunt linii directe în staţie;

- liniile 4-16 și 26-28 și linia Triaj sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor din stație este cuprinsă între 517 m - 1136 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între linia II C și linia III B;

- între linia III B și linia 4;

- între liniile 27 și 28;

STAŢIA CERNELE

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 254+835 (semnal intrare cap X) şi km 256+878 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 11 linii, din care:

- fir I (II) și fir II (III) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1-11, 4-8 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor din stație este cuprinsă între 349 m - 1060 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia II, în faţa clădirii de călători;

- între fir I și linia III.

STAŢIA IȘALNIȚA

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 261+070 (semnal intrare cap X) şi km 263+225 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 18 linii, din care:

- liniile fir I (II) și fir II (III) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1, 4-16 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor din stație este cuprinsă între 591 m – 1099 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile II și III.

HALTA DE MIȘCARE COȚOFENI

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 268+836 (semnal intrare cap X) şi km 270+590 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- liniile fir I (III) și fir II (II) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 819 m - 886 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- între liniile 1 și II;

- între liniile III și 4.

HALTĂ DE MIȘCARE RĂCARI

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 278+417 (semnal intrare cap X) şi km 280+142 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care:

- liniile fir I (II) și fir II (III) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 792 m - 843 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și II;

- între liniile III și 4.

STAŢIA FILIAȘI

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 284+570 (semnal intrare cap X) şi km 286+660 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 14 linii, din care:

- liniile fir I (II), fir II (III) și linia 1 (A/B/C) sunt linii directe în staţie;

- liniile 4-11 sunt de primiri - expedieri.

Din statia Filiasi se desprinde racordul spre Tg. Jiu.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 536 m – 1086 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și II;

- între liniile II și III;

- între liniile III și 4.

HALTĂ DE MIȘCARE GURA MOTRULUI

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 291+650 (semnal intrare cap X) şi km 293+243 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- liniile fir I (III) și fir II (II) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Din statia Gura Motrului se desprinde racordul spre Turceni.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 757 m – 897 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și II;

- peron la linia III.

HALTĂ DE MIȘCARE BUTOIEȘTI

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 297+959 (semnal intrare cap X) şi km 299+954 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care:

- liniile fir I (III) și fir II (II) sunt liniile directe în stație;

- linia 1 este linia de primire – expediere.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 856 m – 987 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și II;

- peron la linia III.

STAŢIA STREHAIA

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 308+528 (semnal intrare cap X) şi km 310+764 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 7 linii, din care:

- liniile fir I (II) și fir II (III) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1, 4 și 5 sunt linii de primiri - expedieri.

Din statia Strehaia se desprinde racordul spre Motru.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 694 m - 885 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și II.

HALTĂ DE MIȘCARE CIOCHIUȚA

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 317+267 (semnal intrare cap X) şi km 318+860 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 3 linii, din care:

- linia II este linia directa în staţie;

- liniile 1 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 823 m – 794 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și II.

STAŢIA TÂMNA

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 323+908 (semnal intrare cap X) şi km 325+522 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 1 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 786 m - 818 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și II.

HALTA DE MIȘCARE IGIROASA

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 329+141 (semnal intrare cap X) şi km 330+695 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 2 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- linia 1 este linie de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 783 m – 815 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1și II.

HALTA DE MIȘCARE PRUNIȘOR

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 333+695.20 (semnal intrare cap X) şi km 335+402.40 (semnal intrare        cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 3 linii, din care:

- linia I este linie directă în staţie;

- liniile 2 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 804 m - 842 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia I, în faţa clădirii de călători;

- între liniile I și 2.

HALTA DE MIȘCARE GÎRNIȚA

Viteza de circulaţie existentă este de 80 km/h.

Este amplasată între km 339+922 (semnal intrare cap X) şi km 341+511 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 2 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- linia 1 este linie de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 691 m – 783 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și II.

STAŢIA BALOTA

Viteza de circulaţie existentă este de 80 km/h.

Este amplasată între km 343+636 (semnal intrare cap X) şi km 345+507 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care:

- linia II este linia directa din stație;

- liniile 1, 3- 5 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 916 m - 995 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron la linia II.

HALTA DE MIȘCARE VALEA ALBĂ

Viteza de circulaţie existentă este de 50 km/h.

Este amplasată între km 348+137 (semnal intrare cap X) şi km 349+890 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 2 linii, din care:

- liniile I și II sunt linii directe în staţie.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 811 m - 815 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia I, în faţa clădirii de călători;

- între liniile I și II.

STAŢIA DROBETA TURNU SEVERIN Mf.

Viteza de circulaţie existentă este de 80 km/h.

Este amplasată între km 353+037 (semnal intrare cap X) şi km 357+506 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 11 linii, din care:

- liniile fir I (IV) și fir II (III) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1,2, 5 - 10 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 409 m - 942 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 2 și III.

HALTA DE MIȘCARE DROBETA TURNU SEVERIN EST

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h.

Este amplasată între km 360+030 (semnal intrare cap X) şi km 361+590 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 2 linii, din care:

- linia I este linia directa în staţie;

- linia 2 este linia de primire - expediere.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 762 m - 769 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători.

STAŢIA DROBETA TR. SEVERIN

Viteza de circulaţie existentă este de 70 km/h.

Este amplasată între km 363+060 (semnal intrare cap X) şi km 365+080 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 13 linii, din care:

- liniile 1 și 2A sunt linii directe în staţie;

- liniile 3-8 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 410 m - 1126 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 1 și II;

- peron între liniile II și III.

HALTA DE MIȘCARE GURA VĂII

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h.

Este amplasată între km 371+337 (semnal intrare cap X) şi km 373+197.47 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 0,1 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 731 m – 840 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1;

- peron între liniile II si 3.

HALTA DE MIȘCARE VÂRCIOROVA

Viteza de circulaţie existentă este de 70 km/h.

Este amplasată între km 379+097 (semnal intrare cap X) şi km 381+065 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 3 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 1 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 797 m - 879 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 1 și II;

STAŢIA ORȘOVA

Viteza de circulaţie existentă este de 70 km/h.

Este amplasată între km 386+655 (semnal intrare cap X) şi km 388+977 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 18 linii, din care:

- linia II este linia directa în staţie;

- liniile 1, 3-8 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 624 m - 1053 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron intre între liniile 1 și II;

- peron între liniile II și 3.

HALTA DE MIȘCARE VALEA CERNEI

Viteza de circulaţie existentă este de 70 km/h.

Este amplasată între km 392+695 (semnal intrare cap X) şi km 394+500 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 13 linii, din care:

- linia I este linie directă în staţie;

- liniile 2-5 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 628 m – 953 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia I, în faţa clădirii de călători.

HALTA DE MIȘCARE TOPLEȚ

Viteza de circulaţie existentă este de 70 km/h.

Este amplasată între km 397+658 (semnal intrare cap X) şi km 399+345 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 8 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 1 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 836 m – 917 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron intre liniile 1 si II.

STAŢIA BĂILE HERCULANE

Viteza de circulaţie existentă este de 70 km/h.

Este amplasată între km 404+504 (semnal intrare cap X) şi km 405+870 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 3 linii, din care:

- linia I este linia directa în staţie;

- linia 2 este linia de primire- expediere.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 339 m – 378 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia I, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile I și 2.

HALTA DE MIȘCARE MEHADIA NOUĂ

Viteza de circulaţie existentă este de 70 km/h.

Este amplasată între km 406+465 (semnal intrare cap X) şi km 408+135 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- linia I este linie directă în staţie;

- liniile 2 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 803 m – 980 m.

În stație peroanele nu există sau sunt acoperite cu vegetație.

HALTA DE MIȘCARE MEHADIA VECHE

Viteza de circulaţie existentă este de 70 km/h.

Este amplasată între km 408+880 (semnal intrare cap X) şi km 410+080 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care:

- linia III este linie directă în staţie;

- liniile 1,2 și 5 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 149 m – 379 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 si 2.

STAŢIA IABLANIȚA

Viteza de circulaţie existentă este de 65 km/h.

Este amplasată între km 415+338 (semnal intrare cap X) şi km 417+097 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 10 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 1 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 688 m – 865 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 1 și II.

STAŢIA CRUȘOVĂȚ

Viteza de circulaţie existentă este de 65 km/h.

Este amplasată între km 422+301 (semnal intrare cap X) şi km 424+084 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 6 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 1 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 273 m – 904 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 1 și II.

HALTA DE MIȘCARE DOMAȘNEA CORNEA

Viteza de circulaţie existentă este de 65 km/h.

Este amplasată între km 429+780 (semnal intrare cap X) şi km 431+528 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 8 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 1,3 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 801 m – 890 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile II si 3.

HALTA DE MIȘCARE POARTA

Viteza de circulaţie existentă este de 50 km/h.

Este amplasată între km 435+998 (semnal intrare cap X) şi km 438+352 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 6 linii, din care:

- linia III este linie directă în staţie;

- liniile 1, 2, și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 691 m – 850 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 2 și III.

HALTA DE MIȘCARE TEREGOVA

Viteza de circulaţie existentă este de 65 km/h.

Este amplasată între km 442+290 (semnal intrare cap X) şi km 443+902 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 7 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 1 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 804 m – 845 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile II si 3.

STAŢIA ARMENIȘ

Viteza de circulaţie existentă este de 65 km/h.

Este amplasată între km 447+700 (semnal intrare cap X) şi km 449+525 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care:

- linia II este linia directa în staţie;

- linia 3 este linie de primire- expediere.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 768 m – 802 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron intre liniiile II si 3.

STAŢIA SLATINA TIMIȘ

Viteza de circulaţie existentă este de 65 km/h.

Este amplasată între km 453+864 (semnal intrare cap X) şi km 455+588 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 6 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 1, 3, 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 158 m – 918 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile II si 3.

HALTA DE MIȘCARE VĂLIȘOARA

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h.

Este amplasată între km 460+665 (semnal intrare cap X) şi km 462+335 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 3 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 802 m – 877 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile II si 3.

HALTA DE MIȘCARE VALEA TIMIȘULUI

Viteza de circulaţie existentă este de 70 km/h.

Este amplasată între km 466+463 (semnal intrare cap X) şi km 468+155 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 6 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- linia 3 este linie de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 358 m – 895 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia II directa, in fata cladirii de calatori;

- peron intre liniile II și 3.

STAŢIA BALTA SĂRATĂ

Viteza de circulaţie existentă este de 70 km/h.

Este amplasată între km 469+720 (semnal intrare cap X) şi km 471+427 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 7 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 1,3 sunt linii de primiri - expedieri.

Lungimea utilă a liniilor în stație este cuprinsă între 802 m – 1038 m.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile II si 3;

# Date despre punctele inundabile

Fir I

| Nr. Crt. | Intre Statiile | de la km | pana la km | Lungime (m) | Categoria punctului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Cernele - Isalnita | 261+000.00 | 261+500.00 | 500.00 | I |
| 2 | Cotofeni - Racari | 270+600.00 | 272+000.00 | 1400.00 | I |
| 3 | Cotofeni - Racari | 272+900.00 | 273+400.00 | 500.00 | II |
| 4 | H. Bradesti | 275+000.00 | 276+300.00 | 1300.00 | II |
| 5 | Racari | 278+800.00 | 279+600.00 | 800.00 | II |
| 6 | Cap X Filiasi | 284+750.00 | 285+050.00 | 300.00 | II |
| 7 | Strehaia - Ciochiuta | 312+200.00 | 312+350.00 | 150.00 | I |
| 8 | Igiroasa - Prunisor | 331+900.00 | 335+200.00 | 3 300.00 | II |
| 9 | Prunisor - Garnita | 338+500.00 | 338+800.00 | 300.00 | I |
| 10 | Garnita - Balota | 341+900.00 | 342+200.00 | 300.00 | I |
| 11 | Balota L5 + Cap X+Y | 343+900.00 | 345+200.00 | 1 300.00 | I |
| 12 | Tr. Sev. EST - Tr. Severin | 362+150.00 | 362+250.00 | 100.00 | I |
| 13 | Dr. Tr. Sev. - Gura Vaii | 367+700.00 | 368+100.00 | 400.00 | II |
| 14 | Slatina Timis - Valisaora | 456+400.00 | 456+500.00 | 100.00 | I |
| 15 | Slatina Timis - Valisaora | 459+900.00 | 460+000.00 | 100.00 | I |

Fir II

| Nr. Crt. | Intre Statiile | de la km | pana la km | Lungime (m) | Categoria punctului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Cernele - Isalnita | 261+000.00 | 261+500.00 | 500.00 | I |
| 2 | Cotofeni - Racari | 270+600.00 | 272+000.00 | 1400.00 | I |
| 3 | Cotofeni - Racari | 272+900.00 | 273+400.00 | 500.00 |  |
| 4 | H. Bradesti | 275+000.00 | 276+300.00 | 1300.00 | II |
| 5 | Racari | 278+800.00 | 279+600.00 | 800.00 |  |
| 6 | Cap X Filiasi | 284+750.00 | 285+050.00 | 300.00 | II |
| 7 | Igiroasa - Prunisor | 331+900.00 | 335+200.00 | 3 300.00 | I |

# Grosimi extrase din sondajele executate pe terasamentul cf

| Nr. crt. | Sondaj | Poz. km (conform teren) | Piatră spartă curata | Piatră spartă colmatata | Strat de repartiție | Umplutură | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ep02 | 249+000 | 0.3 | 0.4 | >0.80 | - | - |
| 2 | Ep07 | 250+200 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | >0.3 | - |
| 3 | Epr11 | 251+200 | 0.4 | 0.6 | - | >0.5 | - |
| 4 | Ep15 | 252+200 | 0.4 | 0.3 | >0.8 | - | - |
| 5 | EPD19 | 253+200 | 0.4 | 0.3 | - | - | - |
| 6 | EP23 | 254+200 | 0.2 | 0.4 | - | >0.9 | - |
| 7 | EP27 | 255+200 | 0.3 | 0.8 | - | >0.4 | - |
| 8 | EP31 | 256+200 | 0.3 | 0.5 | - | >0.6 | - |
| 9 | EP35 | 257+200 | 0.4 | 0.4 | - | >0.7 | - |
| 10 | EP39 | 258+200 | 0.3 | 0.5 | - | >0.7 | - |
| 11 | EPR43 | 259+200 | 0.3 | 0.6 | - | >0.6 | - |
| 12 | EP47 | 260+200 | 1.5 | - | - | >1.5 | - |
| 13 | EP51A | 261+200 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | >0.5 | - |
| 14 | EP55A | 262+200 | 0.2 | 0.6 | - | - | - |
| 15 | EP59A | 263+200 | 0.2 | 0.4 | >0.9 | - | - |
| 16 | EP63A | 264+200 | 0.4 | 0.6 | - | >0.5 | - |
| 17 | EP67A | 265+200 | 0.4 | 0.4 | - | >0.7 | - |
| 18 | EPR71A | 266+200 | 0.4 | 0.7 | - | >0.4 | - |
| 19 | EP75A | 267+200 | 0.4 | 0.3 | - | >0.8 | - |
| 20 | EPR79A | 268+200 | 0.3 | 0.4 | - | >0.8 | - |
| 21 | EP83A | 269+200 | 0.3 | 0.9 | - | - | - |
| 22 | EP127A | 280+200 | 0.6 | 0.4 | - | >0.5 | - |
| 23 | EP131A | 281+200 | 0.4 | 0.8 | - | >0.3 | - |
| 24 | EP135A | 282+200 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | >0.9 | - |
| 25 | EP139A | 283+200 | 0.3 | 0.4 | 0.6* | >0.2 | * - Colmatat |
| 26 | EP143A | 274+200 | - | 0.7 | - | - | - |
| 27 | EP147A | 285+200 | 0.3 | 0.4 | - | >0.8 | - |
| 28 | EP87A | 270+200 | 0.3 | - | - | 0.9 | - |
| 29 | EP151A | 286+200 | - | 0.3 | 0.4 | >0.8 | - |
| 30 | EP91A | 271+200 | 0.3 | - | 0.7** | - | ** -Pietris cu zgura colmatat |
| 31 | EP95A | 272+200 | 0.5 | 0.4 | - | >0.7 | - |
| 32 | EP99A | 273+200 | 0.4 | 0.8 | - | - | - |
| 33 | EPR103A | 274+200 | 0.5 | 0.7 | - | >0.3 | - |
| 34 | EP107A | 275+200 | 0.5 | - | 0.7** | - | ** -Pietris cu zgura colmatat |
| 35 | EP155A | 287+200 | 0.4 | 0.2 | - | >0.9 | - |
| 36 | EP159A | 288+200 | 0.5 | - | 0.6 | >0.3 | Sub stratul de repartitie, injectie de beton 0.10m |
| 37 | EP111A | 276+200 | 0.6 | - | 0.3** | - | ** -Pietris cu zgura colmatat |
| 38 | EP115A | 277+200 | 0.3 | - | 0.9** | >0.3 | **Zgura cu piatra sparta, nisip si pietris |
| 39 | EP119A | 278+200 | 0.5 | - | 0.5** | >0.5 | **Zgura si piatra sparta colmatata - |
| 40 | EPR123A | 279+200 | 0.3 | - | 0.7** | >0.5 | **Zgura cu nisip si pietris |
| 41 | EP163A | 289+200 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | >0.4 | - |
| 42 | EP167A | 290+200 | 0.3 | 0.3 | 0.4** | >0.5 | **Strat de repartitie colmatat- |
| 43 | EP171 | 291+200 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | >0.5 | - |
| 44 | EPR175A | 292+200 | 0.3 | - | 0.9** | >0.3 | **Zgura cu piatra sparta |
| 45 | EP179A | 293+200 | 0.5 | - | 1 | >0.1 | - |
| 46 | EP183A | 294+200 | 0.3 | 0.5 | - | >0.7 | - |
| 47 | EP187A | 295+200 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | >0.3 | - |
| 48 | EP191A | 296+200 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | >0.1 | - |
| 49 | EP195 | 297+200 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | - | - |
| 50 | EP209 | 298+200 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | - | Infiltratie de apa 1.10m (sub strat de repartitie) |
| 51 | EP213 | 299+200 | - | 0.5 | 0.3** | >0.7 | **Balat in amestec cu piatra sparta |
| 52 | EP271 | 300+200 | 0.3 | 0.2 | >1.0 | - | - |
| 53 | EP221 | 301+200 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | >0.2 | - |
| 54 | EP225 | 302+200 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - |
| 55 | EP229 | 303+200 | 0.3 | 0.3 | >0.9 | - | - |
| 56 | EP233 | 304+200 | 0.4 | 0.2 | >1.4 | - | - |
| 57 | EP237 | 305+200 | 0.3 | 0.6 | - | >0.6 | - |
| 58 | EP241 | 306+200 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | >0.2 | - |
| 59 | EP245 | 307+200 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | - |
| 60 | EP249 | 308+200 | 0.5 | 0.7 | - | >0.3 | - |
| 61 | EP253 | 309+200 | 0.3 | 0.9 | - | >0.3 | - |
| 62 | EP256 | 310+200 | - | 0.4 | - | >1.1 | - |
| 63 | EP261 | 311+200 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - | - |
| 64 | EP269 | 313+200 | 0.4 | 0.4 | - | >0.7 | - |
| 65 | EP273 | 314+200 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | >0.2 | - |
| 66 | EP277 | 315+200 | 0.3 | 0.3 | - | >0.9 | - |
| 67 | EP281 | 316+200 | 0.4 | - | - | 0.6 | - |
| 68 | EP285 | 317+200 | 0.4 | - | - | 0.4 | - |
| 69 | EP289 | 318+200 | 0.5 | - | - | >1.0 | - |
| 70 | EPR293 | 319+200 | - | 0.3 | 0.5** | >0.8 | **Balat in amestec cu zgura |
| 71 | EPR297 | 320+200 | - | 0.4 | 0.5** | >0.5 | **Pietris cu zgura colmatat |
| 72 | EP301 | 321+200 | 0.5 | 0.5 | - | >0.5 | - |
| 73 | EP305 | 322+200 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | - |
| 74 | EP309 | 323+200 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - |
| 75 | EP313 | 324+200 | 0.7 | - | - | 0.4 | - |
| 76 | EP317 | 325+200 | - | 0.9 | 0.3 | 0.3 | - |
| 77 | EP321 | 326+200 | - | 0.6 | 0.6** | - | **Din pietris si zgura colmatate |
| 78 | EPR325 | 327+200 | - | 1.2 | - | - | - |
| m, | EPR329 | 328+200 | - | 0.3 | 0.6** | >0.6* | *Din argila prafoara in amestec cu resturi de carbune **Din zgura colmatata |
| 80 | EPR333 | 329+200 | 0.4 | 0.6 | - | >0.5 | - |
| 81 | EPR337 | 330+200 | 0.3 | - | 0.7** | - | **Din balast ameste cu cu zgura colmatate |
| 82 | EPR341 | 331+200 | 0.3 | 0.8 | - | >0.4 | - |
| 83 | EP358 | 358+200 | 0.5 | 0.3 | - | >0.7 | - |
| 84 | EP362 | 359+200 | 0.5 | - | - | 0.6 | - |
| 85 | EP366 | 360+200 | 0.5 | - | - | >1 | - |
| 86 | EP370 | 361+200 | 0.3 | - | 0.5 | >0.7 | - |
| 87 | EP374 | 362+200 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | - | - |
| 88 | EP378 | 363+200 | 0.4 | - | - | >1.1 | - |
| 89 | EP390 | 366+200 | 0.3 | - | 0.3* | >0.9 | *Colmatat |
| 90 | EP394 | 367+200 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| 91 | EP398 | 368+200 | - | 0.4 | - | >1.1 | - |
| 92 | EP402 | 369+200 | 0.5 | - | - | 0.7 | - |
| 93 | EP406 | 370+200 | 0.8 | - | - | >0.7 | - |
| 94 | EP414 | 372+200 | 0.5 | 0.5 | 0.5* | - | *Colmatat |
| 95 | EP418 | 373+200 | 0.5 | 0.5 | 0.5* | - | *Colmatat |
| 96 | EP422 | 374+200 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | >0.5 | - |
| 97 | EP431 | 377+200 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | >0.5 | - |
| 98 | EP434 | 378+200 | 0.4 | 0.2 | - | - | Roca in loc |
| 99 | EP438 | 379+200 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | >0.6 | - |
| 100 | EP442 | 380+200 | 0.7 | - | 0.5 | >0.3 | - |
| 101 | EP446 | 381+200 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | >0.6 | - |
| 102 | EP449 | 382+200 | - | 0.5 | 0.4 | - | Roca in loc |
| 103 | EP453 | 383+200 | - | 0.4 | 0.6 | >0.5 | - |
| 104 | EP457 | 384+200 | - | 0.4 | - | >1.1 | - |
| 105 | EP462 | 385+200 | 0.5 | - | 0.5 | >0.5 | - |
| 106 | EP465 | 386+200 | 0.5 | 0.2 | - | >0.8 | - |
| 107 | EP469 | 387+200 | - | 0.5 | 0.3 | >0.7 | La 0.80m apa cantonata |
| 108 | EP473 | 388+200 | - | 0.5 | 0.8 | >0.7 | - |
| 109 | EP389 | 389+300 | - | 0.5 | 0.3 | - | Roca in loc |
| 110 | EP480 | 390+200 | 0.4 | 0.2 | - | >0.9 | - |
| 111 | EP484 | 391+200 | - | 0.9 | - | >0.6 | - |
| 112 | EP488 | 392+200 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | >0.6 | - |
| 113 | EP492 | 393+200 | - | 0.6 | 0.2 | 0.7 | - |
| 114 | EP496 | 394+200 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | >0.7 | Colmatat cu liant argilos |
| 115 | EP500 | 395+200 | 0.3 | 0.8 | - | >0.6 | - |
| 116 | EP504 | 396+200 | - | 1 | - | >0.5 | - |
| 117 | EP508 | 397+200 | - | 0.6 | 0.2 | - | Balasat colmatat cu praf argilos nisipos |
| 118 | EP512 | 398+200 | - | 0.6 | 0.5 | - | - |
| 119 | EP516 | 399+200 | 0.4 | 0.7 | - | >0.4 | - |
| 120 | EP520 | 400+200 | 0.3 | 0.3 | - | >0.9 | - |
| 121 | EP524 | 401+200 | 0.2 | 0.4 | - | >0.9 | - |
| 122 | EP528 | 402+200 | - | 0.6 | - | 0.5 | - |
| 123 | EP532 | 403+200 | - | 0.6 | - | >0.9 | - |
| 124 | EP536 | 404+200 | 0.3 | 0.2 | - | >1 | - |
| 125 | EP540 | 405+200 | 0.2 | 0.4 | - | >0.9 | - |
| 126 | EP544 | 406+200 | - | 0.5 | 0.3** | >0.7 | **Colmatat cu slab liant argilos |
| 127 | EP548 | 407+200 | - | 0.5 | 0.7** | - | **In amestec cu fragmente de roca si slab liant argilos |
| 128 | EP552 | 408+200 | - | 0.8 | 0.8 | >0.2 | - |
| 129 | EP556 | 409+200 | 0.2 | 0.3 | 0.8** | >0.2 | **Colmatat cu slab liant argilos |
| 130 | EP560 | 410+200 | - | 0.5 | 0.3 | - | - |
| 131 | EP564 | 411+200 | 0.3 | 0.7 | - | - | - |
| 132 | EP568 | 412+200 | - | 1 | - | - | - |
| 133 | EP572 | 413+200 | - | 0.6 | 0.2 | >0.7 | - |
| 134 | EP574 | 414+200 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | >0.7 | - |
| 135 | EP578 | 415+200 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | - |
| 136 | EP582 | 416+200 | - | 0.5 | 0.4 | >0.6 | - |
| 137 | EP586 | 417+200 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | >0.2 | - |
| 138 | EP590 | 418+200 | - | 0.8 | - | - | - |
| 139 | EP594 | 419+200 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | >0.6 | - |
| 140 | EP598 | 420+200 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | - |
| 141 | EP602 | 421+200 | - | 0.5 | 0.2 | - | - |
| 142 | EP606 | 422+200 | - | 0.5 | 0.2** | - | **Cu elemente de piatra sparta |
| 143 | EP610 | 423+200 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | >0.3 | - |
| 144 | EP626 | 427+200 | 0.4 | - | 0.2 | >0.9 | - |
| 145 | EP642 | 431+200 | 0.5 | - | 0.5 | - | - |
| 146 | EP646 | 432+200 | - | 0.7 | 0.2 | >0.6 | - |
| 147 | EP670 | 439+200 | 0.2 | 0.6 | - | - | - |
| 148 | EP682 | 442+200 | - | 0.5 | 0.3** | >0.7 | **Colmatat |
| 149 | EP686 | 443+200 | - | 0.4 | 0.2** | - | **In amesctec cu piatra sparta ai colmatat cu liant argilos |
| 150 | EP690 | 444+200 | - | 0.5 | 0.5 | >0.5 | - |
| 151 | EP694 | 445+200 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | >0.5 | - |
| 152 | EP698 | 446+200 | - | 0.6 | - | - | - |
| 153 | EP700 | 447+200 | - | 0.8 | 0.3 | - | - |
| 154 | EP704 | 448+200 | - | 0.5 | 0.5 | >0.5 | - |
| 155 | EP708 | 449+200 | - | 0.8 | - | >0.7 | - |
| 156 | EP712 | 450+200 | 0.5 | - | 0.2 | - | - |
| 157 | EP714 | 451+200 | - | 0.5 | - | - | - |
| 158 | EP718 | 452+200 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | >0.4 | - |
| 159 | EP722 | 453+200 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | - |
| 160 | EP726 | 454+200 | 0.5 | 0.3 | 0.3** | - | Colmatat cu praf argilos nisipos |
| 161 | EP730 | 455+200 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | - | La 1.00m geogril |
| 162 | EP734 | 456+200 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - | - |
| 163 | EP738 | 457+200 | 0.6 | - | >0.9** |  | **Cu liant argilos si elemente de piatra sparta |
| 164 | EP742 | 458+200 | 0.4 | - | 0.6** | - | **Cu liant argilos si elemente de piatra sparta |
| 165 | EP746 | 459+200 | 0.5 | - | >1** | - | **Cu liant argilos |
| 166 | EP750 | 460+200 | 0.5 | - | >1** | - | **Cu liant argilos |
| 167 | EP754 | 461+200 | 0.5 | - | 0.5** |  | **Cu liant argilos |
| 168 | EP758 | 462+200 | 0.5 | - | 0.6** | - | **Cu liant argilos si elemente de piatra sparta |
| 169 | EP762 | 463+200 | 0.4 | - | 0.7 | - | - |
| 170 | EP766 | 464+200 | - | 1 | - | - | - |
| 171 | EP770 | 465+200 | 0.2 | 0.8 | - | >0.5 | - |
| 172 | EP774 | 466+200 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| 173 | EP778 | 467+200 | 0.4 | - | 0.4 | - | - |
| 174 | EP782 | 468+200 | 0.5 | - | 0.3 | - | - |
| 175 | EP786 | 469+200 | 0.5 | - | >1** | - | **Colmatata cu foarte slab liant prafos |
| 176 | EP790 | 470+200 | 0.5 | - | >1** | - | **Colmatata cu foarte slab liant prafos |
| 177 | EP794 | 471+200 | 0.5 | - | >1** | - | **Colmatata cu foarte slab liant prafos |
| 178 | EP798 | 472+200 | 0.5 | - | >1** | - | **Colmatata cu foarte slab liant prafos |
| 179 | EP802 | 473+200 | 0.5 | - | >1** | - | **Colmatata cu foarte slab liant prafos |
| 180 | EP806 | 474+200 | 0.5 | - | 1 | - | - |
| 181 | EP810 | 475+200 | 0.5 | - | 0.5 | - | - |

# Descriere pe baza observatiilor de teren

| Nr. Crt. | Zona kilometrica | Lungime | Descriere defecte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km) | (m) | Strat de piatra sparta | Strat de balast |
| 1 | 248+760-308+528 | 59760 | - | Stratul de balast este inglobat in umplutura care contine si zgura |
| 2 | 298+280-299+480 | 1200 | Stratul de piatra sparta este innoroit la suprafata | - |
| 3 | 303+850-304+100 | 250 | Stratul de piatra sparta este colmatat | - |
| 4 | 360+200-364+800 | 4600 | Strat de piatra sparta in amestec cu un praf negricios | Strat de balast in amestec cu piatra sparta si cu un liant galben-cafeniu |
| 5 | 405+000-409+600 | 4600 | - | Strat de balast in amestec cu piatra sparta |
| 6 | 409+600-409+650 | 50 | Strat de piatra sparta innoroit | - |

# Descrierea lucrarilorde consolidari pe tronsonul Craiova - Caransebes:

| Tronsonul de la km la km | Pozitia km |  | Lungimea [ml] |  | Material lucrare | Constatari Sumar prezentare elemente afectate | Tip Lucrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | de la km | pana la km | stg | dr |  |  |  |
| Interval Prunisor Hm. - Garnita Hm. km 335+402 la km 339+922 | 340+452 | 340+467.60 | 15.6 | 0 |  |  | sant ranforsat |
|  | 340+467.60 | 340+482 | 14.4 | 0 |  |  | zid de casoaie |
|  | 340+482 | 340+542 | 60 | 0 | beton monolit |  |  |
|  | 340+542 | 340+587 | 45 | 0 |  |  | sant ranforsat |
|  | 344+148 | 344+158.80 | 10.8 | 0 |  |  | zid de casoaie |
| Interval Balota - Valea Alba Hm. km 345+507 la km 348+137 | 345+717.20 | 345+742.40 | 0 | 25.2 | minipiloti |  | sprijinire rambleu |
|  | 346+100 | 346+300 | 200 | 0 | beton monolit |  | zid sprijin |
|  | 347+190.90 | 347+283.10 | 0 | 92.2 | minipiloti |  | sprijinire rambleu |
|  | 347+190 | 347+281 | 0 | 91 | traverse vechi |  | zid de casoaie |
|  | 347+360 | 347+460 | 100 | 0 | beton+parament zidarie |  | zid debleu |
|  | 347+600 | 347+700 | 100 | 0 | beton+parament zidarie |  | zid debleu |
|  | 347+800 | 348+000 | 200 | 200 |  |  | zid debleu |
|  | 348+000 | 348+060 | 0 | 60 |  |  | zid debleu |
| Valea Alba Hm. km 348+137 la km 349+890 | 348+250 | 348+500 | 0 | 250 |  |  | zid aparare rambleu |
|  | 348+890 | 349+170 | 0 | 280 |  |  | zid debleu |
|  | 349+337 | 349+460 | 0 | 123 |  |  | Sant ranf+zid |
|  | 349+390 | 349+425 | 35 | 0 |  |  | Sant ranf+zid |
| Interval Valea Alba - Dr. Tr. Severin Mf. km 349+890 la km 353+037 | 350+230 | 350+350 | 0 | 120 |  |  | Protectie taluz cu zidarie uscata de bolovani |
|  | 350+450 | 350+620 | 0 | 170 |  |  | Zid debleu |
|  | 350+700 | 350+880 | 0 | 180 |  |  | Zid debleu |
|  | 350+930 | 351+000 | 70 | 0 |  |  | Consolidare picior rambleu |
|  | 351+110 | 351+215 | 105 | 105 |  |  | Zid debleu |
|  | 351+215 | 351+285 | 0 | 70 |  |  | Zid debleu |
|  | 351+770 | 351+940 | 170 | 0 |  |  | Zid debleu |
|  | 352+260 | 352+535 | 0 | 275 |  |  | Zid debleu |
|  | 352+830 | 352+920 | 0 | 90 |  |  | Sant ranforsat |
| Dr. Tr. Severin Mf. km 353+037 la km 357+506 | 353+140 | 353+230 | 0 | 90 |  |  | Sant suprainaltat cu dale |
|  | 353+230 | 353+270 | 0 | 40 |  |  | Zid debleu |
|  | 354+600 | 354+745 | 0 | 145 |  |  | Sant ranforsat+ zid |
| Interval Dr. Tr. Severin Mf. - Dr. Tr. Severin Est Hm. km 357+506 la km 359+883 | 358+800 | 358+880 | 0 | 80 |  |  | Zid la case |
|  | 359+450 | 359+620 | 0 | 170 |  |  | Zid debleu |
| Dr. Tr. Severin Est Hm. km 359+883 la km 361+320 | 360+560 | 360+760 | 0 | 200 |  |  | Zid debleu |
|  | 361+020 | 361+320 | 0 | 400 | Fasii pref.+monolit |  | Zid debleu |
| Interval Dr. Tr. Severin Est Hm. - Dr. Tr. Severin km 361+320 la km 363+060 | 361+320 | 361+420 | 0 | 100 | Fasii pref.+monolit |  | Zid debleu |
|  | 361+150 | 362+050 | 900 | 0 |  |  | Aparare mal Dunare |
|  | 361+450 | 361+565 | 0 | 115 | Casete beton armat |  | Zid debleu |
|  | 361+565 | 361+614 | 0 | 49 | beton monolit |  | Sant ranforsat suprainaltat cu gabioane |
|  | 361+614 | 361+890 | 0 | 276 | Fasii prefabricate |  | Zid debleu |
|  | 361+940 | 362+170 | 0 | 230 | Fasii prefabricate |  | Zid debleu |
| Dr. Tr. Severin km 363+060 la km 365+080 | 363+400 | 363+480 | 0 | 80 | beton |  | Zid debleu |
| Interval Dr. Tr. Severin – Gura Vaii Hm km 365+080 la km 371+337 | 367+120 | 367+200 | 0 | 80 | beton |  | Sant ranforsat |
|  | 367+470 | 367+850 | 0 | 380 | Beton+piatra bruta |  | Zid debleu |
|  | 367+910 | 368+060 | 0 | 150 | beton |  | Zid debleu |
|  | 369+150 | 369+350 | 0 | 200 | beton |  | Zid debleu |
|  | 369+405 | 369+550 | 0 | 145 | beton |  | Zid debleu |
|  | 369+625 | 369+750 | 0 | 125 | beton |  | Zid debleu |
|  | 370+020 | 370+180 | 0 | 160 | beton |  | Zid debleu |
| Gura Vaii Hm. km 371+337 la km 373+197 | 371+900 | 372+290 | 0 | 390 | beton |  | Zid debleu |
|  | 372+300 | 372+475 | 0 | 175 | beton |  | Zid debleu |
|  | 372+660 | 372+820 | 0 | 160 | beton |  | Zid debleu |
|  | 372+845 | 372+900 | 0 | 55 | beton |  | Zid debleu |
|  | 373+180 | 373+197 | 0 | 17 | beton |  | Zid debleu |
| Interval Gura Vaii Hm.- Varciorova Hm. km 373+197 la km 379+097 | 373+197 | 373+245 | 0 | 48 | beton |  | Zid debleu |
|  | 373+285 | 373+380 | 0 | 95 | beton |  | Zid debleu |
|  | 373+465 | 373+670 | 0 | 205 | beton |  | Zid debleu |
|  | 373+910 | 374+050 | 0 | 140 | beton |  | Zid debleu |
|  | 374+080 | 374+400 | 0 | 320 | beton |  | Zid debleu |
|  | 374+490 | 375+210 | 0 | 720 | beton |  | Zid debleu |
|  | 375+450 | 375+660 | 0 | 210 | beton |  | Zid intre CF si drum |
|  | 375+860 | 375+920 | 0 | 60 | beton |  | Stanca torcretata |
|  | 375+920 | 376+000 | 0 | 80 | beton |  | Zid debleu |
|  | 376+120 | 376+150 | 0 | 30 | beton |  | Zid debleu |
|  | 376+265 | 376+370 | 0 | 105 | beton |  | Zid debleu |
|  | 376+540 | 376+650 | 0 | 110 | beton |  | Zid debleu |
|  | 376+650 | 376+690 | 0 | 40 | beton |  | Stanca torcretata |
|  | 376+690 | 376+970 | 0 | 280 | beton |  | Zid debleu |
|  | 377+020 | 377+050 | 0 | 30 | beton |  | Zid debleu |
|  | 377+050 | 377+070 | 0 | 20 | beton |  | Zid debleu |
|  | 377+070 | 377+100 | 0 | 30 | beton |  | Zid debleu |
|  | 377+100 | 377+190 | 0 | 90 | beton |  | Zid debleu |
|  | 377+200 | 377+330 | 0 | 130 | beton |  | Zid debleu |
|  | 377+420 | 377+600 | 0 | 180 | beton |  | Zid debleu |
|  | 377+650 | 377+705 | 0 | 55 | beton |  | Zid debleu |
|  | 377+790 | 377+885 | 0 | 95 | beton |  | Zid debleu |
|  | 378+000 | 378+190 | 0 | 190 | beton |  | Zid debleu |
|  | 378+325 | 378+400 | 0 | 75 | beton |  | Zid debleu |
|  | 378+570 | 379+097 | 0 | 527 | beton |  | Zid debleu |
|  | 375+953 | 379+097 | 3144 | 0 | coloane de beton armat |  | lucrari de protectie si consolidare a malului lacului de acumulare |
| Varciorova Hm. km 379+097 la km 381+064 | 379+097 | 381+064 | 1967 | 0 | coloane de beton armat |  | lucrari de protectie si consolidare a malului lacului de acumulare |
|  | 379+097 | 379+270 | 0 | 173 | beton |  | Zid debleu |
|  | 379+400 | 379+510 | 0 | 110 | beton |  | Zid debleu |
|  | 379+610 | 379+650 | 0 | 40 | beton |  | Zid debleu |
|  | 379+820 | 379+950 | 0 | 130 | beton |  | Zid debleu |
|  | 380+030 | 380+900 | 0 | 870 | beton |  | Zid debleu |
|  | 380+990 | 381+040 | 0 | 50 | beton |  | Zid debleu |
| Interval Varciorova Hm-Orsova km 381+064 la km 386+655 | 381+064 | 386+200 | 5136 |  | coloane de beton armat |  | lucrari de protectie si consolidare a malului lacului de acumulare |
|  | 381+170 | 381+295 | 0 | 125 | beton |  | Zid debleu |
|  | 381+670 | 381+737 | 0 | 67 | beton |  | Zid debleu |
|  | 381+855 | 381+888 | 0 | 33 | beton |  | Zid debleu |
|  | 382+200 | 382+520 | 0 | 320 | beton |  | Zid debleu |
|  | 382+650 | 382+760 | 0 | 110 | beton |  | Zid debleu |
|  | 382+900 | 383+105 | 0 | 205 | beton |  | Zid debleu |
|  | 383+220 | 383+560 | 0 | 340 | beton |  | Zid debleu |
|  | 383+720 | 383+960 | 0 | 240 | beton |  | Zid debleu |
|  | 384+060 | 384+085 | 0 | 25 | beton |  | Zid debleu |
|  | 384+220 | 384+260 | 0 | 40 | beton |  | Zid debleu |
|  | 384+350 | 384+450 | 0 | 100 | beton |  | Zid debleu |
|  | 384+500 | 384+625 | 0 | 149 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 384+572 | 384+728 | 156 | 0 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 384+605 | 384+710 | 105 | 0 | zidarie piatra | buna | Zid sprijin |
|  | 384+515 | 384+528 | 16 | 0 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 384+730 | 384+976 | 0 | 246 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 384+920 | 385+136 | 218 | 0 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 384+814 | 384+835 | 21 | 0 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 385+136 | 385+346 | 0 | 210 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 385+335 | 385+356 | 21 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 385+440 | 385+608 | 168 | 0 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 385+479 | 385+685 | 0 | 206 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 385+865 | 386+065 | 0 | 200 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 385+686 | 385+886 | 200 | 0 | zidarie piatra | dislocari de moloane | Zid sprijin |
|  | 385+934 | 386+009 | 75 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 386+052 | 386+082 | 30 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 386+073 | 386+150 | 107 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 386+067 | 386+132 | 0 | 65 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
| Orsova km 386+655 la km 388+978 | 386+775 | 386+980 | 0 | 205 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 386+140 | 386+199 | 0 | 59 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 386+986 | 387+025 | 0 | 39 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 387+040 | 388+327 | 0 | 1281 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 388+964 | 388+978 | 0 | 14 | beton | buna | Zid sprijin |
| Interval Orsova-Valea Cernei Hm. km 388+978 la km 392+686 | 388+978 | 389+086 | 0 | 108 | beton | buna | Zid sprijin |
|  | 389+028 | 389+162 | 134 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 389+028 | 389+100 | 0 | 72 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid sprijin |
|  | 389+454 | 389+508 | 0 | 54 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid sprijin |
|  | 389+543 | 389+695 | 0 | 152 | zidarie piatra | degradat | Zid sprijin |
|  | 389+932 | 389+978 | 0 | 46 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid sprijin |
|  | 389+779 | 389+799 | 0 | 20 | zidarie piatra | degradat | Zid sprijin |
|  | 390+074 | 390+224 | 150 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 392+428 | 392+532 | 104 | 0 | zidarie piatra | burdusit si dislocari de moloane | Zid sprijin |
|  | 392+667 | 392+686 | 19 | 0 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid sprijin |
|  | 392+673 | 392+681 | 0 | 8 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid sprijin |
| Valea Cernei Hm. km 392+686 la km 394+500 | 392+686 | 392+709 | 23 | 0 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid sprijin |
| Interval Valea Cernei Hm.-Toplet km 394+500 la km 397+656 | 396+520 | 396+565 | 45 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 396+610 | 396+653 | 0 | 43 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid sprijin |
|  | 397+046 | 397+099 | 0 | 53 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid sprijin |
|  | 397+104 | 397+224 | 0 | 120 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 397+261 | 397+313 | 52 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 397+415 | 397+540 | 0 | 125 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
| Toplet Hm km 397+658 la km 399+345 | 398+615 | 398+700 | 85 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
| Inerval Topket Hm.-Baile Herculane km 399+345 la km 404+504 | 401+455 | 401+700 | 245 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
|  | 403+830 | 403+880 | 50 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid sprijin |
| Baile Herculane Km 404+504 la km 405+870 | 405+075 | 405+104 | 29 | 0 | zidarie piatra | degradat | Zid sprijin |
|  | 405+233 | 405+303 | 70 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
| Interval Mehadia Veche – Iablanita km 410+090 la km 415+156 | 410+050 | 410+200 | 150 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
|  | 411+755 | 412+001 | 0 | 246 | beton | buna | Zid de sprijin |
|  | 412+005 | 412+270 | 0 | 265 | beton | buna | Zid de sprijin |
|  | 412+320 | 412+351 | 31 | 0 | beton | buna | Zid de sprijin |
|  | 412+360 | 412+490 | 130 | 0 | beton | buna | Zid de sprijin |
|  | 413+045 | 413+216 | 171 | 0 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
|  | 413+268 | 413+350 | 82 | 0 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
|  | 413+853 | 413+866 | 13 | 0 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
|  | 413+853 | 413+867 | 0 | 13 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
|  | 414+508 | 414+540 | 0 | 32 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
|  | 414+413 | 414+506 | 93 | 0 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
|  | 414+620 | 414+799 | 0 | 179 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
|  | 414+927 | 415+035 | 0 | 108 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
| Iablanita km 415+156 la km 416+906 | 415+220 | 415+233 | 0 | 13 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
|  | 415+220 | 415+450 | 0 | 230 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
| Crusovat km 422+301 la km 424+084 | 423+449 | 423+554 | 0 | 105 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
| Interval Crusovat – Cornea Hm km 424+084 la km 429+781 | 428+683.55 | 428+858.55 | 175 | 0 | prefabricate |  | sant ranforsat |
|  | 428+699.70 | 428+855.70 | 156 | 0 | placi ancorate |  | sprijinire taluz |
|  | 429+595 | 429+670 | 75 | 0 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
| Interval Cornea Hm - Poarta km 431+527 la km 435+998 | 433+828 | 433+970 | 0 | 142 | beton armat | buna | Zid de sprijin |
|  | 432+600 | 432+846 | 0 | 246 | beton armat | buna | Zid de sprijin |
|  | 433+835.66 | 433+851.66 | 0 | 16.00 | fasii prefabricate |  | zid de sprijin de debelu He= 1.20m ÷ 1.60 m |
|  | 433+974.80 | 433+984.80 | 0 | 10.00 | fasii prefabricate |  |  |
|  | 433+853.40 | 433+972.80 | 0 | 119.4 | fasii prefabricate |  | zid de sprijin de debelu He=2.64m ÷ 5.78 m |
|  | 433+972.80 | 433+974.80 |  | 2.00 | beton monolit |  | Zid de sprijin |
| Poarta Hm km 435+998 la km 438+352 | 435+980 | 436+115 | 0 | 135 | zidarie piatra beton | stare buna | Zid de sprijin |
|  | 436+122 | 436+141 | 19 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
|  | 436+141 | 436+166 | 50 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
|  | 436+122 | 436+132 | 0 | 10 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
|  | 437+032 | 437+450 | 0 | 418 | beton piatra | buna | Zid de sprijin |
| Interval Teregova – Armenis km 443+902 la km 447+700 | 444+846 | 444+932 | 0 | 86 | zidarie piatra | degradat | Zid de sprijin |
|  | 444+734 | 445+085 | 351 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
|  | 445+743 | 445+845 | 0 | 102 | zidarie piatra | degradat | Zid de sprijin |
|  | 445+780 | 445+985 | 205 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
|  | 445+965 | 446+125 | 0 | 160 | zidarie piatra | degradat | Zid de sprijin |
|  | 446+231.50 | 446+544 | 0 | 312.5 |  |  | sant ranforsat |
|  | 446+230 | 446+370 | 140 |  | plasa ancorata si membrana antierozionala |  | protectie versant |
|  | 447+080 | 447+147 | 0 | 167 | zidarie piatra | dislocari moloane | Zid de sprijin |
|  | 447+244 | 447+319 | 0 | 75 | zidarie piatra | degradat | Zid de sprijin |
|  | 447+836 | 448+046 | 0 | 129 | beton armat | stare buna- reparat | Zid de sprijin |
|  | 448+620 | 448+700 | 80 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
| Armenis km 447+700 la km 449+525 | 448+680 | 448+870 | 0 | 190 | beton protectie Timis | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
|  | 448+850 | 448+912 | 62 | 0 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
|  | 448+929 | 449+000 | 71 | 0 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
|  | 449+100 | 449+245 | 145 | 0 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
| Interval Armenis – Slatina Timis km 449+525 la km 453+864 | 449+629 | 449+889 | 260 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
|  | 450+579 | 450+650 | 71 | 0 | zidarie piatra | rosturi degradate | Zid de sprijin |
|  | 451+162 | 451+230 | 68 | 0 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
|  | 451+162 | 451+230 | 0 | 68 | zidarie piatra | necesita reparatii si rostuiri | Zid de sprijin |
| Slatina Timis km 453+864 la km 455+588 | 454+718 | 454+762 | 0 | 44 | zidarie piatra | degradat | Zid de sprijin |
| Interval Slatina Timis – Valisoara Hm km 455+588 la km 460+655 | 460+500 | 460+600 | 0 | 100 | zidarie piatra | degradat | Zid de sprijin |
| Interval Balta Sarata – Caransebes km 469+720 la km 475+482 | 474+891 | 475+615 | 724 | 0 | zidarie piatra | degradat | Zid de sprijin |
|  | 474+891 | 475+365 | 0 | 474 | zidarie piatra | degradat | Zid de sprijin |
|  | 475+365 | 475+615 | 0 | 250 | zidarie piatra | degradat | Zid de sprijin |
|  | 475+365 | 475+615 | 250 | 0 | zidarie piatra | degradat | Zid de sprijin |