ANEXA 16

Proiect SF Terasamente, Suprastructura feroviară

si Treceri la Nivel

Cuprins

1.	SITUATIE PROIECTATA	3

2.	SITUATIE PROIECTATA STATII	13

3.	LUNGIME UTILA PENTRU GARARE TRENURI DE 740 M	26

4.	Situația trecerilor la nivel proiectate pe tronsonul Craiova – Caransebeș	31

# SITUATIE PROIECTATA

Prin lucrările de suprastructură și terasamente proiectate s-a avut în vedere:

- îmbunătăţirea geometriei traseului în plan şi în profil longitudinal (rectificări de curbe şi încadrarea elementelor de profil în prevederile normativelor în vigoare);

- geometria căii în profil transversal;

- creşterea portanţei la nivelul platformei de pământ şi al platformei căii.

Pentru reabilitarea liniei de cale ferată s-au proiectat următoarele tipuri de lucrări:

- geometrizări ale traseului:

- mărirea lungimii curbelor progresive;

- mărirea razei curbelor;

- înlocuirea grupărilor de curbe cu raze diferite cu o singură curbă (pe zonele unde a fost posibilă modificarea);

- asigurarea lungimii corespunzătoare pentru traseul dintre curbe;

Creşterea vitezei maxime de circulaţie a trenurilor de călători, precum și viteza medie a trenurilor de marfă, este posibilă doar prin creşterea razei minime folosite la proiectarea traseului. Această rază minimă se poate determina în funcţie de viteza maximă a trenurilor de călători (Vmax), supraînălţare (h) şi insuficienţa de supraînălţare (I), cu formula:

Rmin = 11,8·V2max/(h+I)

Pe cuprinsul traseului la care viteza maximă proiectată este de 160 km/h raza minimă folosită este de 1500 m, cu supraînălțarea de 130 mm și lungimea curbelor progresive de 210 m.

Proiectarea traseului pentru viteza maximă de 160 km/h a impus realizarea de variante de traseu  în zonele în care traseul era foarte sinuos și prezenta succesiuni de curbe cu raze mici, pe aceste zone  linia existentă a fost părăsită pe o lungime mare pentru obținerea caracteristicilor geometrice impuse de viteza maximă proiectată de 160 km/h.

În linie curentă distanţa dintre axele liniilor va fi de minim 4,20 m iar în staţii de minim 4,75 m.

În aliniament, semi-lăţimea platformei c.f. proiectată este de 3,60 m. În curbe, în funcţie de supraînălțare, semi-lăţimea platformei c.f. va avea următoarele valori:

- 3,70 m, pentru 0 < h  40 mm;

- 3,80 m, pentru 40 < h  80 mm;

- 3,90 m, pentru 80 < h  120 mm;

- 4,00 m, pentru 120 < h  150 mm.

În curbele cu raza R  800 m, avându-se în vedere ca lăţimea umărului prismei de piatră spartă este de 60 cm, valorile de mai sus se vor majora cu 10 cm.

Trecerea de la valoarea lățimii platformei c.f. de pe aliniament la valoarea de pe curbă se face pe primii 10 m ai curbei de racordare.

În situaţiile în care lăţimea la nivelul platformei c.f. nu este suficientă, se realizează lucrări de lărgire a rambleelor prin completări cu material granular.

Din punct de vedere al suprastructurii principalele lucrări proiectate sunt următoarele:

- pentru liniile curente și liniile directe din stații: înlocuirea materialului de cale existent cu material nou: şine de tip 60 E1, montate pe traverse de beton monobloc  pentru prindere elastică, sarcina pe osie de 225 kN şi pentru viteza de 160 km/h (pentru liniile curente şi directe din staţii); numărul traverselor din linie curentă şi directă din staţii va fi de 1734 buc/km pentru aliniamente şi curbe cu R>500 m, respectiv de 1800 buc/km pentru curbe cu R<500 m; prisma căii va fi constituita din piatră spartă nouă;

- pentru liniile de primire expediere trenuri de călători: înlocuirea materialului de cale existent din staţii cu material nou: şine de tip 60 E1, montate pe traverse de beton monobloc  pentru prindere elastică, sarcina pe osie de 225 KN; numărul traverselor va fi de 1667 buc/km pentru aliniamente şi curbe cu R>500 m, respectiv de 1734 buc/km pentru curbe cu R<500 m; prisma căii va fi constituită din piatră spartă ciuruită şi piatră spartă nouă;

- pentru celelalte linii din staţii se va folosi  suprastructură recuperată ( sina tip 49, 60, 65 si traverse T13, T17, T 26) din demontare şi prism din piatră spartă ciuruită şi piatră spartă nouă; numărul traverselor va fi de 1667 buc/km pentru aliniamente şi curbe cu R>500 m, respectiv de 1734 buc/km pentru curbe cu R<500 m.

- după executarea lucrărilor de suprastructură, şinele urmează să fie sudate, realizându-se calea fără joante; se vor suda reperele aparatelor de cale din capetele staţiilor şi se vor îngloba în calea fără joante;

- pe podurile cu cuvă de balast și în tuneluri suprastructura va fi la fel ca cea de pe restul traseului;

- liniile directe şi primele abateri aferente liniilor directe vor avea lungimi utile mai mari de 740 m, excepție făcând stațiile Băile Herculane, Mehadia Veche  si Armenis unde datorită condițiilor locale acestea nu au putut fi realizate;

- la realizarea prismei căii se va folosi piatră spartă nouă aprovizionată din cariere agrementate de către AFER;

- piatra spărtă folosită în tunel va fi spălată înainte de punerea în operă;

- se vor elimina toate bretelele de pe liniile directe şi liniile abătute, în locul lor introducându-se diagonale simple formate din schimbători de cale tip 60-300 -1:9;

- se vor elimina toate traversările de pe liniile directe şi liniile abătute care se reabilitează;

- se vor înlocui la liniile abătute,  aparatele de cale existente cu schimbătoare de cale noi pe traverse de beton speciale noi;

Aparatele de cale utilizate la lucrările de modernizare sunt următoarele:

- schimbătoare de cale 49-190-1:9 cu viteza pe abatere de 30 km/h;

- schimbătoare de cale 60-300-1:9 cu viteza pe abatere de 40 km/h;

- schimbătoare de cale 60-760-1:14 cu viteza pe abatere de 80 km/h;

Vitezele de circulație peste aparatele de cale respectă prevederile Instrucției 314 capitolul II, art 16,  pct.3.

Sistematizarea staţiilor a ţinut seama de câteva obiective:

- eliminarea peroanelor platformă dintre linii şi amplasarea de peroane cu latimea de 3.05m între linia directă şi prima linie abătută, pentru ca peroanele să aibă o lăţime care să permită staţionarea în siguranţă a călătorilor în timpul trecerii fără oprire a unui tren pe linia alăturată peronului, dată fiind distanţa între axele liniilor c.f. presupune desfiinţarea unei linii abătute, total sau parţial şi adaptarea corespunzătoare a dispozitivului de linii pentru a asigura ficționalitatea în noile condiţii; peronul astfel realizat va trebui să deservească accesul călătorilor la ambele linii adiacente acestuia.

- amplasarea de peroane late  între linia directa şi prima linie abătută (Statia Prunisor noua), pentru ca peroanele să aibă o lăţime care să permită pe de o parte staţionarea în siguranţă a călătorilor în timpul trecerii fără oprire a unui tren de mare viteză pe linia alăturată peronului, iar pe de altă parte, să se asigure posibilitatea de realizare a tunelului pietonal, peronul astfel realizat va trebui să deservească accesul călătorilor la ambele linii adiacente acestuia.

- eliminarea bretelelor de pe liniile directe şi înlocuirea lor cu diagonale simple.

Pentru zonele în care se execută variante de traseu noi, toate  lucrările de artă nou executate vor avea infrastructură și  suprastructură nouă.

Grosimea prismei căii sub traverse va fi de 0.30 m în aliniament şi sub firul interior al curbelor. Lăţimea minimă a prismei măsurată de la capătul traversei la muchia prismei va fi de 0,50 m în aliniament şi pe zona schimbătoarelor de pe liniile directe şi de 0,60 m în curbe cu raze mai mici de 800 m.

Dimensionarea substratului căii este realizată atât la capacitate portantă cât şi la îngheţ.

Pentru liniile curente şi liniile directe din staţie, din calculul de dimensionare la capacitate portantă, a rezultat o grosime de 40 cm a substratului căii ranforsat cu geogrilă şi geotextil în bază. Geogrila este prevăzută în baza substratului căii peste geotextil.

Asigurarea protecţiei împotriva îngheţului a pământurilor sensibile şi foarte sensibile la îngheţ din zona platformei s-a realizat tot prin substratul căii. Grosimea necesară a stratului de protecţie la îngheţ s-a stabilit în funcţie de indicele de îngheţ pentru o iarnă cu probabilitatea de revenire de 1 la 10 ani. A rezultat ca un strat cu grosimea de 40 cm asigură protecţia împotriva îngheţului a pământurilor sensibile şi foarte sensibile la îngheţ din zona platformei căii.

Menţinerea caracteristicilor granulometrice ale substratului căii care îi conferă insensibilitate la îngheţ s-a realizat prin interpunerea la baza substratului căii a unui geotextil neţesut, având funcţia principală de separare a straturilor. Acest geotextil împiedică ascensiunea particulelor fine din bază în substratul căii, ca urmare a efectului de pompaj determinat de trecerea roţilor materialului rulant.

Platforma c.f. şi fața superioară a terasamentului a liniilor curente şi a liniilor directe, s-au proiectat cu pante transversale de 5%, pentru scurgerea rapidă a apelor meteorice.

La liniile de abatere din staţii, substratul căii va avea grosimea de minim 30 cm. Platforma c.f. şi fața superioară a terasamentului vor avea panta de 3 %. La baza substratului liniilor de abatere se va prevede geotextil.

Substratul căii se va realiza dintr-un amestec de piatră spartă şi agregate naturale.

Lucrările de colectare şi scurgerea apelor constau din:

-	şanţuri de platformă, din pământ sau beton, pentru colectarea şi evacuarea apelor meteorice;

-	şanţuri de gardă pentru preîntâmpinarea degradării taluzurilor;

-	drenuri longitudinale pentru colectarea apelor de infiltrație și a apelor subterane;

În staţii dispozitivul de colectare şi scurgere a apelor este constituit din drenuri longitudinale, dispuse din două în două linii, unde fața superioară a terasamentului este prevăzută a se amenaja cu coame şi dolii, iar în zona peroanelor de o parte şi de alta a acestora.

Drenurile vor fi realizate cu tuburi PEHD şi protejate cu geotextil cu rol de filtrare. Diametrul tuburilor variază între 150 mm şi 400 mm. Tuburile sunt perforate parţial, pe două treimi din circumferinţă.

Umplutura de deasupra tubului va fi  din pietriş spălat sort 8 - 32 mm. Peste geotextil se va aşterne pietriş spălat sort 32 – 63 mm.

Drenurile sunt ferite de colmatare prin amplasarea materialului geotextil drenant pe toată suprafaţa săpăturii pentru dren, inclusiv deasupra, unde se petrec cele două margini ale geotextilului.

Pentru întreţinerea drenurilor s-au prevăzut cămine de vizitare cu diametrul  Ø = 1000 mm amplasate la distanţă de 100 m unul de altul. La jumătatea distanţei dintre acestea, s-au prevăzut cămine de inspecţie cu diametrul Ø = 600 mm. Pentru aducerea la cotă a părţii superioare, se vor folosi elemente de racordare cu grosimea de 10 cm.

În zona staţiilor, acolo unde drenul este amplasat între linii, căminele au fost proiectate cu cota capacului tot la nivelul platformei căii, fiind astfel în afara gabaritului de lucru al  utilajelor de ciuruire.

De asemenea, toate căminele de descărcare vor asigura separarea grăsimilor și produselor petroliere, împiedicând deversarea acestor.

Pentru realizarea lucrărilor de terasamente, în lungul liniei c.f. sunt necesare drumuri tehnologice. Aceste drumuri, după încheierea lucrărilor vor fi folosite ca drumuri de întreţinere. Pe zonele unde au fost proiectate variante de traseu se prevăd drumuri care să permită accesul la lucrare a utilajelor de lucru precum și aprovizionarea cu materiale. Toate aceste drumuri se leagă la drumurile existente în zonă, permițând de asemenea și accesul la proprietățile agricole ce se găsesc în vecinătatea căii ferate. La finalizarea lucrarilor este in sarcina Antreprenorului sa aduca la starea initiala drumurile existente în zonă.

Acolo unde existau în vecinătatea căii ferate drumuri de pământ se prevede amenajarea acestora pentru a fi folosite în timpul execuției lucrărilor, cât și după terminarea acestora ca drumuri de întreţinere.

Sistemul rutier al acestor drumuri este format din 55 cm. Partea carosabilă are lăţimea de 3,50 m, iar acostamentele sunt de 35 cm lăţime. Platforma drumului de întreţinere are o lăţime de 4,20 m. La toate aceste drumuri s-au prevăzut platforme de încrucişare din 200 m în 200 m şi platforme de întoarcere. Platformele de încrucişare au o lungime de 20 m şi o lăţime corespunzătoare pentru doua benzi 2 x 3,50 m. Platforma de întoarcere (fără zonele de racordare cu drumul) va fi de 15,0 m x 20,0 m. Aceste platforme au fost amplasate acolo unde drumului nu a fost posibil să i se realizeze un traseu continuu.

Trecerile  la nivel cu calea ferată  se vor reabilita  prin înlocuirea dalelor de beton existente cu dale elastice agrementate AFER.

În zona trecerilor la nivel ce se păstrează, de o parte şi de alta a căii ferate, pe o distanţă de minim 20 m de la şina cea mai apropiată se amenajează drumul existent astfel încât să fie în aliniament.

Pe o lungime de 5,00 m de o parte şi de alta a axelor liniilor extreme şi pe zona liniilor c.f. niveleta drumului va fi orizontală. De o parte şi de alta a elementului de profil în palier, elementele de profil vecine au declivitatea maximă de 1,50 % pentru drumuri sau străzi modernizate, respectiv de 2,00 % pentru celelalte drumuri şi străzi. Suprafaţa carosabilă a drumului se modernizează cu asfalt pe distanţe de minim 30 m de o parte şi de alta a căii, în funcţie de lungimea porţiunii de drum afectată ca urmare a asigurării elementelor geometrice în plan şi profil longitudinal.

Pentru drumurile clasificate sistemul rutier al zonei amenajate va fi corespunzător cu cel al drumului existent.

Pentru marirea vitezei de circulatie pe tronsonul de cale ferata Craiova – Caransebes, au rezultat o serie de lucrari de drumuri, care sa asigure continuitatea circulatiei pietonale si auto a localnicilor catre proprietati, intreprinderi, orase sau alte puncte de interes social: spitale, primarii, institutii ale statului, etc.

Lucrarile de drumuri au constat in:

- amenajare, deviere drumuri comunale sau locale la trecerile la nivel cu c.f.;

- amenajare, deviere drumuri judetene la trecerile la nivel cu c.f.;

- amenajare, deviere drumuri nationale la trecerile la nivel cu c.f.;

- amenajare rampe la noile pasaje superioare sau inferioare la calea ferata;

- realizare drumuri noi si conectarea acestora la drumurile existente din zona, pentru capetele tunelurilor de c.f.

Amenajare drumuri comunale sau locale:

Traseul in plan :

In plan, drumurile vor urmari pe cat posibil traseele existente, pentru evitarea exproprierii terenurilor, fapt ce ar putea intarzia inceperea executiei lucrarilor.

Racordarile prevazute in plan, vor fi circulare. Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor, vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85.

Traseul in profil longitudinal :

Linia rosie proiectata va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu diferente in ax pozitive aproximativ egale cu grosimea structurii rutiere + corecturile necesare, aplicate in asa fel incat pasul de proiectare prevazut in STAS 863/65 sa fie respectat. Daca prin asternerea straturilor asfaltice strada se inalta, se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafata, cat si apele din curtile invecinate drumurilor.

In cazul trecerilor la nivel cu calea ferata, panta longitudinala a drumurilor in zona trecerii la nivel, va fi stabilita tinandu-se cont si de Instructia 314/1989 prin care se reglementeaza aceste lucruri.

Traseul in profil transversal:

Profilul transversal al drumurilor comunale va avea o parte carosabila de 5.50 (5.00)m. Acestea vor fi incadrate de acostamente de balast de 15 cm grosime si 75 (50) cm latime. In cazul in care la marginea partii carosabile vor fi realizate rigole betonate, acostamentul va fi executat din beton de 10cm grosime, asezat pe un strat de 5cm de nisip. Pantele transversale vor fi de 2.50% pentru partea carosabila si de 4.00% pentru acostamente. Convertirea sau suprainaltarea curbelor se vor face in conformitate cu STAS 863/85.

Structura rutiera:

Structura rutiera pentru drumurile comunale sau locale va avea urmatoarea alcatuire:

- 4cm strat de uzura din BA16 / BAPC16;

- 6cm strat de legatura din BAD22.4 / BADPC22.4;

- 15cm strat de fundate superior din piatra sparta;

- 20cm strat de fundatie inferior din balast;

- 20cm strat de forma.

Amenajare drumuri judetene:

Traseul in plan :

In plan, drumurile vor urmari pe cat posibil traseele existente, pentru evitarea exproprierii terenurilor, fapt ce ar putea intarzia inceperea executiei lucrarilor.

Racordarile prevazute in plan, vor fi circulare. Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor, vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85.

Traseul in profil longitudinal :

Linia rosie proiectata va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu diferente in ax pozitive aproximativ egale cu grosimea structurii rutiere + corecturile necesare, aplicate in asa fel incat pasul de proiectare prevazut in STAS 863/65 sa fie respectat. Daca prin asternerea straturilor asfaltice strada se inalta, se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafata, cat si apele din curtile invecinate drumurilor.

In cazul trecerilor la nivel cu calea ferata, panta longitudinala a drumurilor in zona trecerii la nivel, va fi stabilita tinandu-se cont si de Instructia 314/1989 prin care se reglementeaza aceste lucruri.

Traseul in profil transversal:

Profilul transversal al drumurilor judetene va avea o parte carosabila de 6.00m. Aceasta va fi incadrata de pe fiecare parte de acostamente cu latimea de 1.00 m, din care benzi de incadrare de 0.25 m cu aceeasi structura rutiera cu cea a partii carosabile si acostamente consolidate cu balast pe 15 cm grosime pe o latime de 0.75 m.

In cazul in care in la marginea partii carosabile vor fi realizate rigole betonate, acostamentul va fi executat din beton de 10cm grosime, asezat pe un strat de 5cm de nisip. Pantele transversale vor fi de 2.50% pentru partea carosabila si de 4.00% pentru acostamente. Convertirea sau suprainaltarea curbelor se vor face in conformitate cu STAS 863/85.

Structura rutiera:

Structura rutiera pentru drumurile judetene va avea urmatoarea alcatuire:

- 4cm strat de uzura din BA16;

- 6cm strat de legatura din BAD22.4;

- 8cm strat de anrobat bituminos AB31.5;

- 15cm strat de fundatie superior din piatra sparta;

- 25cm strat de fundatie inferior din balast;

- 10-15cm strat de forma.

Amenajare drumuri nationale:

Traseul in plan :

Racordarile prevazute in plan, vor fi circulare incadrate de curbe de racordare a arcului de cerc (clotoide). Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor, vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85.

Traseul in profil longitudinal :

Linia rosie proiectata va asigura racordarea zonei existente cu cea propusa, tinand seama de grosimea structurii rutiere.

Daca prin asternerea straturilor asfaltice linia rosie se inalta, se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafata.

Traseul in profil transversal:

Profilul transversal al drumulurilor nationale va avea o parte carosabila de 7.00m (2x3.50m) pentru drumurile cu o banda de circulatie pe sens si de 14.00m (2x7.00m) pentru drumurile cu doua benzi de circulatie pe sens.

Aceasta va fi incadrata de pe fiecare parte de acostamente cu latimea de 1.50 m, din care benzi de incadrare de 0.75 m cu aceeasi structura rutiera cu cea a partii carosabile si acostamente consolidate cu balast pe 15 cm grosime pe o latime de 0.75 m.

In cazul in care in la marginea partii carosabile vor fi realizate rigole betonate, acostamentul va fi executat din beton de 10cm grosime, asezat pe un strat de 7cm de nisip. Pantele transversale vor fi de 2.50% pentru partea carosabila si de 4.00% pentru acostamente. Convertirea sau suprainaltarea curbelor se vor face in conformitate cu STAS 863/85.

Structura rutiera:

Structura rutiera pentru drumurile nationale va avea urmatoarea alcatuire:

- 4cm strat de uzura din MAS16;

- 6cm strat de legatura din BAD22.4;

- 10cm strat de anrobat bituminos AB31.5;

- 20cm strat de fundatie superior din balast stabilizat;

- 30cm strat de fundatie inferior din balast;

- 15-20cm strat de forma.

Amenajare rampe la noile pasaje superioare sau inferioare la calea ferata.

In zonele unde nu este posibila trecerea la nivel peste cale ferata, sau viteza de circulatie si traseul in plan nu au permis acest lucru, se vor amenaja pasaje superioare sau inferioare la intersectia cu calea ferata.

Structura rutiera a rampelor si latimea acestora, va fi in concordanta cu tipul de drum deviat. Astfel, daca drumul care trebuie deviat este drum de interes local sau comunal, structura rutiera a pantelor va fi cea prezentata la capitolul 1 – drumuri de interes local sau comunale.

Pe acelasi principiu, se va proiecta si in cazul celorlalte drumuri deviate.

Din punct de vedere al liniei rosii, se va incerca obtinerea unor declivitati maxime de 6%, intre nivelul superior de pe pasaj si drumul existent in care se face racordarea.

In cazul in care aceasta declivitate nu se poate obtine, se va analiza posibilitatea lungirii rampelor, prin realizarea unor curbe in plan orizontal.

Pentru siguranta circulatiei, rampele vor fi incadrate de parapeti de protectie.

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale, se vor realiza casiuri pe taluz, sau, in cazul pasajelor inferioare, camine de colectare pentru indepartarea apelor colectate prin pompare sau gravitational, spre emisarii din zona.

Realizare drumuri noi si conectarea acestora la drumurile existente din zona, pentru capetele tunelurilor de c.f.

Pentru asigurarea accesului auto si pietonal la capetele tunelurilor proiectate sau existente, se vor realiza drumuri noi de acces sau cele existente se vor reabilita.

Acestea vor face legatura intre drumurile/caile de acces din zona si zonele de organizare si intretinere de la capetele tunelurilor.

In plan, drumurile vor urmari pe cat posibil traseele existente, pentru evitarea exproprierii terenurilor, fapt ce ar putea intarzia inceperea executiei lucrarilor.

Linia rosie proiectata va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu diferente in ax pozitive aproximativ egale cu grosimea structurii rutiere + corecturile necesare, aplicate in asa fel incat pasul de proiectare prevazut in STAS 863/65 sa fie respectat.

Se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafata, cat si apele din zonele invecinate drumurilor.

Profilul transversal al drumurilor de acces, va avea o latime de 5.00m.

Acesta va fi incadrat de acostamente de balast de 15 cm grosime si 50cm latime.

In cazul in care la marginea partii carosabile vor fi realizate rigole betonate, acostamentul va fi executat din beton de 10cm grosime, asezat pe un strat de 5cm de nisip.

Pantele transversale vor fi de 2.50% pentru partea carosabila si de 4.00% pentru acostamente.

Convertirea sau suprainaltarea curbelor se vor face in conformitate cu STAS 863/85.

Sistemul rutier pentru drumurile de acces, va fi urmatorul:

- 4cm strat de uzura din BA16 / BAPC16;

- 6cm strat de legatura din BAD22.4 / BADPC22.4;

- 15cm strat de fundate superior din piatra sparta;

- 20cm strat de fundatie inferior din balast;

- 20cm strat de forma.

# SITUATIE PROIECTATA STATII

STAŢIA CRAIOVA

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 248+760  (semnal intrare cap X) şi km 250+949 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 36 linii, din care:

- fir I (L100), fir II (L100), Calafat L113 și P. Vulcănești (L101) sunt linii directe în staţie;

- liniile 4-17 și 26-28 și linia Triaj sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia IB, în faţa clădirii de călători;

- peron între linia II B și linia III B;

- peron la linia III B.

Liniile 1, II, III, 4, 5-17 se reabiliteaza cu materiale noi.

Liniile 18-25 si 26-28 si toate liniile racord ale statiei se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

STAŢIA CERNELE

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 254+057 (semnal intrare cap X) şi km 256+941 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 11 linii, din care:

- fir I (II) și fir II (III) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1-11, 4-8 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între linia 1 si  linia II;

- peron la linia III.

Liniile 1, II, III, 4 se reabiliteaza cu materiale noi.

Liniile 9-11 si 5-8 se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

STAŢIA IȘALNIȚA

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 260+910 (semnal intrare cap X) şi km 263+800 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 18 linii, din care:

- liniile fir I (II) și fir II (III) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1, 4-16 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 1 și linia II;

- peron la linia III.

Liniile 1, II, III, 4, 5, 6, 7, 8 se reabiliteaza cu materiale noi.

Liniile 9-19 se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

HALTA DE MIȘCARE COȚOFENI

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.

Este amplasată între km 268+715 (semnal intrare cap X) şi km 270+734 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- liniile fir I (III) și fir II (II) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 1 și II;

- între liniile III și 4.

Liniile 1, II, III, 4 se reabiliteaza cu materiale noi.

HALTĂ DE MIȘCARE RĂCARI

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 278+280 (semnal intrare cap X) şi km 280+300 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care:

- liniile fir I (II) și fir II (III) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și linia II;

- între linia III și linia 4.

Liniile 1, II, III, 4 se reabiliteaza cu materiale noi.

Linia 5 se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

STAŢIA FILIAȘI

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 284+400 (semnal intrare cap X) şi km 286+735 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 13 linii, din care:

- liniile fir I (II), fir II (III) și linia 1 (A/B/C) sunt linii directe în staţie;

- liniile 4-10 sunt de primiri - expedieri.

Din statia Filiasi se desprinde racordul spre Tg. Jiu (linia 1 (A/B/C)).

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia I, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile I și linia II;

- peron la linia II;

Liniile I, II, III, 4 se reabiliteaza cu materiale noi.

Liniile 5-13 se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

HALTĂ DE MIȘCARE GURA MOTRULUI

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 291+335 (semnal intrare cap X) şi km 293+435 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- liniile fir I (III) și fir II (II) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Din statia Gura Motrului se desprinde racordul spre Turceni.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 1 și linia II;

- peron între linia III si linia 4.

Liniile 1, II, III, 4 se reabiliteaza cu materiale noi.

Racordul spre Turceni se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

HALTĂ DE MIȘCARE BUTOIEȘTI

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 297+910 (semnal intrare cap X) şi km 300+100 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care:

- liniile fir I (III) și fir II (II) sunt liniile directe în stație;

- liniile  1  si 4 sunt liniai de primire – expediere.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 1 și II;

- peron intre liniile III si 4.

Liniile 1, II, III, 4 se reabiliteaza cu materiale noi.

Liniile 4-5 se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

STAŢIA STREHAIA

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 308+600 (semnal intrare cap X) şi km 311+344 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 7 linii, din care:

- liniile fir I (II) și fir II (III) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1, 4 și 5 sunt linii de primiri - expedieri.

Din statia Strehaia se desprinde racordul spre Motru.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 1 și II;

- peron între liniile III si 4.

Liniile 1, II, III, 4, 5 se reabiliteaza cu materiale noi.

Liniile 6-7 si racordul spre Strehaia se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

HALTĂ DE MIȘCARE CIOCHIUȚA

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 317+182 (semnal intrare cap X) şi km 319+317 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- liniile fir I (II) și fir II (III) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 1 și II;

- peron între liniile III si 4.

Liniile 1, II, III, 4 se reabiliteaza cu materiale noi.

STAŢIA TÂMNA

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 323+725 (semnal intrare cap X) şi km 325+770 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care:

- liniile fir I (III) și fir II (II) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile 1 și II;

- peron între liniile III si 4.

Liniile 1, II, III, 4 se reabiliteaza cu materiale noi.

Linia 5 se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

HALTA DE MIȘCARE IGIROASA

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 330+260 (semnal intrare cap X) şi km 331+000 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 3 linii, din care:

- liniile fir I (I) și fir II (II) sunt linii directe în staţie;

Din HM Igiroasa se desprinde racordul spre statia Prumisor Vechi.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia I, în faţa clădirii de călători;

- peron la linia II.

Liniile 1, II, si linia racord spre Statia Prumisor Vechi se reabiliteaza cu materiale noi.

STATIA PRUNIȘOR NOUA

Viteza de circulaţie proiectata este de 160 km/h.

Este amplasată între km 339+200 (semnal intrare cap X) şi km 341+830 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- liniile fir I (III) și fir II (II) sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- peron la linia I, în faţa clădirii de călători;

- peron între liniile I și 2;

- peron între liniile III și 4.

Liniile 1, II, III, 4 se vor realiza cu materiale noi.

STAŢIA DROBETA TURNU SEVERIN Mf.

Viteza de circulaţie proiectata este de 80 km/h.

Este amplasată între km 353+037 (semnal intrare cap X) şi km 357+055 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 11 linii, din care:

- liniile fir I (IV) și liniile II si III sunt linii directe în staţie;

- liniile 1, 5 - 10 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele existente sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 2 și III.

Liniile 1, II, III, IV se reabiliteaza cu materiale noi.

Liniile 5-10 se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

HALTA DE MIȘCARE DROBETA TURNU SEVERIN EST

Viteza de circulaţie proiectata este de 100 km/h.

Este amplasată între km 356+872 (semnal intrare cap X) şi km 359+390 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 3 linii, din care:

- liniile I si II sunt linii directe în staţie;

- linia 3 este linie de primire - expediere.

Liniile 1, II, si 3 se reabiliteaza cu materiale noi.

STAŢIA DROBETA TR. SEVERIN

Viteza de circulaţie proiectata este de 70 km/h.

Este amplasată între km 362+632 (semnal intrare cap X) şi km 364+705 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 13 linii, din care:

- liniile 1 și 2 sunt linii directe în staţie;

- liniile 3-8 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 2 și 4.

Liniile 1, 2, 3 si 4 se reabiliteaza cu materiale noi.

Liniile 5-13 se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

HALTA DE MIȘCARE GURA VĂII

Viteza de circulaţie proiectata este de 100 km/h.

Este amplasată între km 371+010 (semnal intrare cap X) şi km 372+575 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 0,1 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 0A, in fata cladirii de calatori;

- între liniile 1 si II;

- între liniile II si 3.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

HALTA DE MIȘCARE VÂRCIOROVA

Viteza de circulaţie proiectata este de 70 km/h.

Este amplasată între km 379+000 (semnal intrare cap X) şi km 380+676 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 3 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 1 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și II;

- între liniile II si 3.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

STAŢIA ORȘOVA

Viteza de circulaţie proiectata este de 70 km/h.

Este amplasată între km 386+350 (semnal intrare cap X) şi km 388+267 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 17 linii, din care:

- linia II este linia directa în staţie;

- liniile 1, 3-8 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între între liniile 1 și II;

- între liniile II și 3.

Liniile 1, II, 3 si 4 din staţie se reabilitează cu materiale noi.

Liniile 5-17 se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

HALTA DE MIȘCARE VALEA CERNEI

Viteza de circulaţie proiectata este de 70 km/h.

Este amplasată între km 392+173 (semnal intrare cap X) şi km 393+965 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 7 linii, din care:

- linia I este linie directă în staţie;

- liniile 2-5 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia I, în faţa clădirii de călători;

- intre liniile I si 2.

Liniile I, 2 si 3 din staţie se reabilitează cu materiale noi.

Liniile 4-7 se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

HALTA DE MIȘCARE TOPLEȚ

Viteza de circulaţie proiectata este de 70 km/h.

Este amplasată între km 397+100 (semnal intrare cap X) şi km 398+810 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 3 linii, din care:

- linia II este linie directă în staţie;

- liniile 1 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- intre liniile 1 si II;

- intre liniile II si 3.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

STAŢIA BĂILE HERCULANE

Viteza de circulaţie proiectata este de 70 km/h.

Este amplasată între km 404+250 (semnal intrare cap X) şi km 405+342 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 2 linii, din care:

- linia I este linia directa în staţie;

- linia 2 este linia de primire- expediere.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia I, în faţa clădirii de călători;

- între liniile I și 2.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

HALTA DE MIȘCARE MEHADIA NOUĂ

Viteza de circulaţie proiectata este de 70 km/h.

Este amplasată între km 405+868 (semnal intrare cap X) şi km 407+603 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- linia I este linie directă în staţie;

- liniile 2 și 3 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia I, în faţa clădirii de călători;

- între liniile I și 2.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

HALTA DE MIȘCARE MEHADIA VECHE

Viteza de circulaţie proiectata este de 70 km/h.

Este amplasată între km 408+332 (semnal intrare cap X) şi km 409+577 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care:

- linia I este linie directă în staţie;

- liniile 2, 3 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia I, în faţa clădirii de călători;

- între liniile I si 2.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

STAŢIA IABLANIȚA

Viteza de circulaţie proiectata este de 65 km/h.

Este amplasată între km 414+743 (semnal intrare cap X) şi km 417+210 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 7 linii, din care:

- linia II si III sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 si 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și II;

- între liniile III si 4.

Toate liniile din statie se reabiliteaza cu materiale noi.

STAŢIA CRUȘOVĂȚ

Viteza de circulaţie proiectata este de 65 km/h.

Este amplasată între km 421+628 (semnal intrare cap X) şi km 425+176 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 6 linii, din care:

- liniile II si III sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 si 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 și II;

- între liniile III si 4.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

HALTA DE MIȘCARE DOMAȘNEA CORNEA

Viteza de circulaţie proiectata este de 120 km/h.

Este amplasată între km 429+100 (semnal intrare cap X) şi km 431+650 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care:

- liniile II si III sunt linii directe în staţie;

- liniile 1, 4 și 5 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 si II;

- între liniile III si 4.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

HALTA DE MIȘCARE TEREGOVA

Viteza de circulaţie proiectata este de 75 km/h.

Este amplasată între km 440+700 (semnal intrare cap X) şi km 443+020 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 7 linii, din care:

- liniile II si III sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 si II;

- între liniile III si 4.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

STAŢIA ARMENIȘ

Viteza de circulaţie proiectata este de 70 km/h.

Este amplasată între km 447+134 (semnal intrare cap X) şi km 448+658 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 6 linii, din care:

- linia II este linia directă în staţie;

- linia 3 este linie de primire- expediere.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 si II;

- între liniile II si 3.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

STAŢIA SLATINA TIMIȘ

Viteza de circulaţie proiectata este de 70 km/h.

Este amplasată între km 452+994 (semnal intrare cap X) şi km 455+134 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 7 linii, din care:

- linia II si III sunt linii directe în staţie;

- liniile 1, 4 si 5 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 si II;

- între liniile III si 4.

Liniile 1, II, III, 4, 6 si 7 din staţie se reabilitează cu materiale noi.

Linia 5 se reabiliteaza cu materiale recuperate din demontare (semibune).

HALTA DE MIȘCARE VĂLIȘOARA

Viteza de circulaţie proiectata este de 100 km/h.

Este amplasată între km 459+577 (semnal intrare cap X) şi km 461+586 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- liniile II si III sunt linii directe în staţii;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 si II;

- între liniile III si 4.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

STAŢIA BALTA SĂRATĂ

Viteza de circulaţie proiectata este de 70 km/h.

Este amplasată între km 468+675 (semnal intrare cap X) şi km 470+781 (semnal intrare cap Y).

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care:

- liniile II si III sunt linii directe în staţie;

- liniile 1 și 4 sunt linii de primiri - expedieri.

Peroanele proiectate sunt amplasate astfel:

- la linia 1, în faţa clădirii de călători;

- între liniile 1 si II;

- între liniile III si 4.

Toate liniile din staţie se reabilitează cu materiale noi.

# LUNGIME UTILA PENTRU GARARE TRENURI DE 740 M

| STATIA | LINIE | LUNGIME UTILA (m) |  | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sens X (m) | Sens Y (m) |  |
| Craiova | I | IA = 270 IB=668 | IB=668 IA=270 | Gararea trenurilor mai lungi de 750 m. se va face pe A și B cu ocuparea aparatelor de cale 77 si 89. |
|  | II | IIA = 315 IIB=530 | IIB = 530 IIA=315 | Gararea trenurilor mai lungi de 750 m. se va face pe A și B cu ocuparea aparatelor de cale 73, 91 si 93. |
|  | III (Vulcanesti) | IIIA =570 IIIB=343 | IIIB=343 IIIA=570 | Gararea trenurilor mai lungi de 750 m. se va face pe A și B cu ocuparea aparatelor de cale 95 si 97. |
|  | 4 | 4A = 444 4B=329 | 4B= 329 4A=444 | Gararea trenurilor mai lungi de 750 m. se va face pe A și B cu ocuparea aparatului de cale 99. |
|  | 5 | 823 | 823 |  |
|  | 6 | 803 | 803 |  |
|  | 7 | 817 | 817 |  |
|  | 8 | 816 | 816 |  |
|  | 9 | 777 | 777 |  |
| Cernele | 1 | 958 | 958 |  |
|  | II | 1001 | 1001 |  |
|  | III | 881 | 881 |  |
|  | 4 | 834 | 834 |  |
|  | 9 | 807 | 807 |  |
| Isalnita | 1 | 769 | 769 |  |
|  | III | 1127 | 1127 |  |
|  | 5 | 765 | 765 |  |
| Cotofeni | 1 | 848 | 848 |  |
|  | II | 797 | 797 |  |
|  | III | 782 | 782 |  |
|  | 4 | 832 | 832 |  |
| Racari | 1 | 795 | 795 |  |
|  | II | 744 | 744 |  |
|  | III | 743 | 743 |  |
|  | 4 | 793 | 793 |  |
| Filiasi | II | IIA=653 IIB=425 | IIB=425 IIA=653 | Gararea trenurilor mai lungi de 750 m. se va face pe A și B cu ocuparea aparatului de cale 17. |
|  | III | 1039 | 1039 |  |
|  | 4 | 827 | 827 |  |
|  | 5 | 827 | 827 |  |
|  | 6 | 793 | 793 |  |
| Gura Motrului | 1 | 765 | 765 |  |
|  | II | 765 | 765 |  |
|  | III | 874 | 874 |  |
|  | 4 | 817 | 817 |  |
| Butoiesti | 1 | 915 | 915 |  |
|  | II | 911 | 911 |  |
|  | III | 911 | 911 |  |
|  | 4 | 960 | 960 |  |
| Strehaia | 1 | 1A=428 | 1B=305 | Gararea trenurilor mai lungi de 750 m. se va face pe A și B cu ocuparea aparatului de cale 27. |
|  |  | 1B=305 | 1A=428 |  |
|  | II | 746 | 746 |  |
|  | III | 820 | 820 |  |
|  | 4 | 753 | 753 |  |
|  | 5 | 803 | 803 |  |
| Ciochiuta | 1 | 756 | 756 |  |
|  | II | 756 | 756 |  |
|  | III | 756 | 756 |  |
|  | 4 | 756 | 756 |  |
| Tamna | 1 | 1A=604 | 1B=180 | Gararea trenurilor mai lungi de 750 m. se va face pe A și B cu ocuparea aparatului de cale 23. |
|  |  | 1B=180 | 1A=604 |  |
|  | II | 790 | 790 |  |
|  | III | 789 | 789 |  |
|  | 4 | 789 | 789 |  |
| Prunisor New | 1 | 923 | 923 |  |
|  | II | 873 | 873 |  |
|  | III | 873 | 873 |  |
|  | 4 | 923 | 923 |  |
| Drobeta Turnu Severin Est | I | 918 | 918 |  |
|  | II | 983 | 983 |  |
|  | 3 | 915 | 915 |  |
| Drobeta Turnu Severin | 2 | 2A=447 2B=515 | 2B=515 2A=447 | Gararea trenurilor mai lungi de 750 m. se va face pe A și B cu ocuparea aparatelor de cale 14 si 16. |
|  | 4 | 958 | 958 |  |
|  | 5 | 820 | 820 |  |
|  | 6 | 780 | 780 |  |
|  | 7 | 765 | 765 |  |
|  | 8 | 770 | 770 |  |
| Gura Vaii | II | 796 | 796 |  |
|  | 3 | 765 | 765 |  |
| Varciorova | 1 | 855 | 855 |  |
|  | II | 823 | 823 |  |
|  | 3 | 852 | 852 |  |
| Orsova | 1 | 982 | 982 |  |
|  | II | 920 | 920 |  |
|  | 3 | 1041 | 1041 |  |
|  | 4 | 751 | 751 |  |
|  | 5 | 751 | 751 |  |
| Valea Cernei | I | 835 | 835 |  |
|  | 2 | 923 | 923 |  |
|  | 3 | 795 | 795 |  |
| Toplet | 1 | 797 | 797 |  |
|  | II | 819 | 819 |  |
|  | 3 | 794 | 794 |  |
| Mehadia Noua | I | 929 | 929 |  |
|  | 2 | 815 | 815 |  |
|  | 3 | 815 | 815 |  |
| Iablanita | 1 | 850 | 850 |  |
|  | II | 755 | 755 |  |
|  | III | 802 | 802 |  |
|  | 4 | 865 | 865 |  |
| Crusovat | 1 | 1A=438 1B=489 | IB=489 1A=438 | Gararea trenurilor mai lungi de 750 m. se va face pe A și B cu ocuparea aparatului de cale 13. |
|  | II | 910 | 910 |  |
|  | III | 912 | 912 |  |
|  | 4 | 962 | 962 |  |
| Domasnea Cornea | 1 | 930 | 930 |  |
|  | II | 881 | 881 |  |
|  | III | 881 | 881 |  |
|  | 4 | 840 | 840 |  |
|  | 5 | 750 | 750 |  |
| Teregova | III | 745 | 745 |  |
|  | 4 | 745 | 745 |  |
| Slatina Timis | 1 | 1A=557 1B=226 | IB=226 1A=557 | Gararea trenurilor mai lungi de 750 m. se va face pe A și B cu ocuparea aparatelor de cale 16 si 18. |
|  | II | 846 | 846 |  |
|  | III | 828 | 828 |  |
|  | 4 | 865 | 865 |  |
| Valisoara | 1 | 783 | 783 |  |
|  | 4 | 783 | 783 |  |
| Balta Sarata | 1 | 892 | 892 |  |
|  | II | 842 | 842 |  |
|  | III | 880 | 880 |  |
|  | 4 | 881 | 881 |  |

# Situația trecerilor la nivel proiectate pe tronsonul Craiova – Caransebeș

| Nr. crt. | Poziție km ex | Poziție km pr | Între stațiile | Comparație cu situația existentă | Felul TN proiectat | Viteza proiectată pe c.f. (km/oră) | Număr semibariere proiectat | Clasa tehnică a drumului | Alcătuire TN proiectat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | 253+018.87 | - | Craiova - Cernele | se desfiinteaza |  |  |  |  |  |
| 2 | 260+829.40 | 260+830 | Cernele - Ișalnița | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 3 | 263+785.62 | 263+785 | Ișalnița | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 4 | 268+682.25 | 268+682 | Ișalnița - Coțofeni | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 5 | 272+538.02 | 272+538 | Coțofeni - Răcari | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 6 | 279+856.50 | 279+856 | Răcari | se menține | BAT | 120 | 2 | IV | dale elastice |
| 7 | 282+232.50 | 282+232 | Răcari - Filiași | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 8 | 284+130.00 | 284+130 | Răcari - Filiași | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 9 | 286+523.55 | 286+525 | Filiași | se menține | BAT | 120 | 2 | IV | dale elastice |
| 10 | 288+752.15 | 288+880 | Filiași - Gura Motrului | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 11 | 292+811.00 | 292+945 | Gura Motrului | se menține | BAT | 120 | 2 | IV | dale elastice |
| 12 | 295+143.00 | 295+280 | Gura Motrului - Butoiești | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 13 | 296+610.00 | 296+610 | Gura Motrului - Butoiești | se menține | BAT | 120 | 2 | IV | dale elastice |
| 14 | 297+692.00 | 297+692 | Gura Motrului - Butoiești | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 15 | 301+090.00 | 301+215 | Butoiești - Strehaia | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 16 | 310+300.00 | 310+443 | Strehaia | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 17 | 311+615.00 | 312+370 | Strehaia - Ciochiuța | se menține | BAT | 120 | 2 | IV | dale elastice |
| 18 | 315+818.00 | 315+950 | Strehaia - Ciochiuța | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 19 | 317+560.00 | 317+687 | Ciochiuța | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 20 | 321+803.00 | 321+930 | Ciochiuța – Tâmna | se menține | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 21 | 333+087.00 | - | Igiroasa - Prunisor | ramane pe traseul existent (pe zona var.3) | IR | - | - | V | - |
| 22 | 335+260.00 | - | Prunișor | ramane pe traseul existent (pe zona var.3) | SAT | - | - | V | - |
| 23 | 342+478.00 | - | Garnita - Balota | ramane pe traseul existent (pe zona var.3) | SAT | - | - | V | - |
| 24 | 343+903.00 | - | Balota | ramane pe traseul existent (pe zona var.3) | SAT | - | - | V | - |
| 25 | 352+131.00 | - | Valea Alba - Drobeta Tr. Sv. Marfuri | ramane pe traseul existent (pe zona var.3) | SAT | - | - | V | - |
| 26 | 357+459.00 | 357+100 | Drobeta Est Noua | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 27 | 358+926.00 | 358+580 | Drobeta Tr. Sv. Marfuri - Drobeta Tr. Sv. EST | Devine pasaj superior |  |  |  | V |  |
| 28 | 363+165.00 | 362+810 | Drobeta Tr. Severin | se menține | BAT | 70 | 2 | III | dale elastice |
| 29 | 365+268.00 | 364+950 | Drobeta - Gura Văii | se menține | BAT | 100 | 2 | III | dale elastice |
| 30 | 365+977.00 | 365+620 | Drobeta - Gura Văii | se menține | BAT | 100 | 2 | III | dale elastice |
| 31 | - | 366+300 | Drobeta - Gura Văii | trecere nouă | BAT | 100 | 2 | V | dale elastice |
| 32 | 388+375.00 | 388+025 | Orșova | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 33 | 390+580.00 | 390+200 | Orșova - Valea Cernei | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 34 | 391+911.00 | 391+350 | Orșova - Valea Cernei | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 35 | 397+834.00 | 397+300 | Topleț | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 36 | 397+915.00 | 397+380 | Topleț | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 37 | 400+190.00 | 399+650 | Topleț - Băile Herculane | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 38 | 400+965.00 | 400+430 | Topleț - Băile Herculane | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 39 | 402+240.00 | 401+705 | Topleț - Băile Herculane | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 40 | 403+965.00 | 403+445 | Topleț - Băile Herculane | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 41 | 404+670.00 | 404+140 | Topleț - Băile Herculane | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 42 | 406+405.00 | 405+870 | Mehadia Nouă | se menține | BAT | 65 | 2 | V | dale elastice |
| 43 | 407+884.00 | 407+350 | Mehadia Nouă | se menține | BAT | 65 | 2 | V | dale elastice |
| 44 | 409+075.00 | 408+550 | Mehadia Veche | se menține | BAT | 65 | 2 | V | dale elastice |
| 45 | 410+460.00 | 409+930 | Mehadia Veche - Iablanița | se menține | BAT | 65 | 2 | V | dale elastice |
| 46 | 418+830.00 | 418+480 | Iablanița - Crusovat | se menține | BAT | 65 | 2 | V | dale elastice |
| 47 | 421+750.00 | 421+450 | Iablanița - Crusovat | se menține | BAT | 54 | 2 | V | dale elastice |
| 48 | 424+549.00 | - | Crușovăț - Domașnea Cornea | se desființează (este în afara var.11) |  |  |  | - |  |
| 49 | 425+995.00 | - | Crușovăț - Domașnea Cornea | se desființează (este în afara var.11) |  |  |  | - |  |
| 50 | 426+720.00 | - | Crușovăț - Domașnea Cornea | se desființează (este în afara var.11) |  |  |  | - |  |
| 51 | - | 426+600.00 | Crușovăț - Domașnea Cornea | Trecere nouă pe var.11 | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 52 | 427+502.00 | - | Crușovăț - Domașnea Cornea | se desființează (este în afara var.11) |  |  |  | - |  |
| 53 | 428+470.00 | 428+000.00 | Crușovăț - Domașnea Cornea | Trecere nouă pe var.11 | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 54 | 429+020.00 | - | Crușovăț - Domașnea Cornea | se desființează (este în afara var.11) |  |  |  | - |  |
| 55 | - | 428+950.00 | Crușovăț – Domașnea Cornea | Trecere nouă pe var.11 | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 56 | 431+428.00 | - | Domașnea Cornea | se desființează (este în afara var.11) |  |  |  | V |  |
| 57 | - | 431+400.00 | Domașnea Cornea | Trecere nouă pe var.11 | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 58 | 432+851.00 | - | Domasnea Cornea - Poarta | se desființează (este în afara var.12) |  |  |  | - |  |
| 59 | - | 438+144.00 | Poarta - Teregova | Trecere nouă pe var.12 | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 60 | - | 439+400.00 | Poarta - Teregova | Trecere nouă pe var.12 | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 61 | - | 439+940.00 | Poarta - Teregova | Trecere nouă pe var.12 | BAT | 120 | 2 | V | dale elastice |
| 62 | 441+580.00 | - | Poarta - Teregova | se desființează (este în afara var.12) |  |  |  | - |  |
| 63 | 450+245.00 | 449+360.00 | Armeniș - Slatina Timiș | se menține | BAT | 65 | 2 | V | dale elastice |
| 64 | 456+403.00 | 455+530.00 | Slatina Timiș - Vălișoara | se menține | BAT | 65 | 2 | V | dale elastice |
| 65 | 459+110.00 | 458+230.00 | Slatina Timiș - Vălișoara | se menține | BAT | 100 | 2 | V | dale elastice |
| 66 | 460+936.00 | 460+054.00 | Vălișoara | se menține | BAT | 100 | 2 | V | dale elastice |
| 67 | 462+630.00 | 461+750.00 | Vălișoara - Balta Sărată | se menține | BAT | 100 | 2 | V | dale elastice |
| 68 | 466+358.00 | 465+500 | Vălișoara - Balta Sărată | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 69 | 468+679.00 | 467+800.00 | Vălișoara - Balta Sărată | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 70 | 469+761.00 | 468+900.00 | Balta Sărată | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 71 | 474+128.00 | 473+250 | Balta Sărată - Caransebeș | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |
| 72 | 474+630.00 | 473+800 | Balta Sărată - Caransebeș | se menține | BAT | 70 | 2 | V | dale elastice |