ANEXA 19b

Poduri si Podete proiectate

# Descriere Opere de Arte propuse in SF- Poduri , podete, si pasaj

Ţinând cont de faptul că toate soluţiile propuse ( Alternative), în ceea ce priveşte interferenţa cu traseul existent, sunt compuse esenţial dintr-o  combinaţie de 3 tipologii de traseu:

- Traseu proiectat care se suprapune celui existent (cale simplă sau dublă)

- Traseu proiectat în imediata vecinătate a celui existent ( cazul dublării liniei)

- Traseu proiectat în variantă la cel existent (deviat de la traseul actual)

Soluţiile proiectului propuse pentru realizarea lucrărilor de artă vor ţine cont de problemele care pot fi întâlnite pe alternativa alesa (alt.2)

E clar că, pentru a ţine cont de eventualele interferenţe cu traseul existent, şi pentru a asigura  menţinerea în funcţiune ( chiar şi la regim redus), a circulaţiei trenurilor, condiţiile de alegere a tipurilor de structuri din acest p.d.v., vor fi dictate de cazurile în care  traseul  nou realizat se suprapune sau se învecinează cu cel vechi.

Evident, alegerea tipului de structură de realizat, şi ne referim acum la anumite caracteristici care nu au de-a face cu interferenţele menţionate mai sus, va fi dictată şi de alţi parametri, cum ar fi dimensiunile şi caracteristicile obstacolelor traversate, care determină deschiderea/ numărul de deschideri, cât şi tipologia definitivă a tablierului.

Acestea fiind spuse, se încearcă în cele ce urmează identificarea, şi pe baza experienţei lucrărilor anterioare, a tipologiei de poduri şi podețe, care se vor adapta pe cât posibil la condiţiile zonei şi la etapele de execuţie prevăzute.

Podete

- Podeţe din elemente prefabricate din beton (de tip cadru, dale,  sau in arc în funcţie de mărimea deschiderii), montate în săpătură deschisă cu ajutorul macaralei pe o fundaţie din beton ne armat (cu grosimea pana la 1.50m), prin intermediul unui strat de mortar de nivelare ( pana la 3 cm) .

Principalele avantaje ale podeţelor alcătuite din elemente prefabricate, sunt:

- Durată de execuţie redusă, comparativ cu  cele monolite;

- Datorită procesului tehnologic de execuţie în atelier (în general pentru orice tip de prefabricat), se obţin produse din beton de calitate superioară ce conduc la obţinerea unor elemente geometrice de dimensiuni reduse, comparativ cu cele monolite, fapt ce generează într-o anumită măsură economii de material;

- Consumurile de resurse umane în şantier sunt reduse, comparativ cu cele necesare realizării unui podeţ monolit;

- Calitatea execuţiei lucrărilor este influenţată doar de modul punerii prefabricatelor în operă;

| Figura 1 - Exemplu de podeţe din elemente prefabricate ( cadre si aripile) |  |
| --- | --- |

- Podeţe monolite din beton armat.

Podeţele monolite sunt similare cu cele din cadre prefabricate, principalele deosebiri fiind eliminarea fundaţiei şi a rosturilor transversale, si vor fi utilizate acolo unde conditiile terenului nu permit utilizarea elementelor prefabricate ( ez. Deschideri de peste 3m, sau ramblee inalte, etc)

Principalele avantaje ale acestor structuri sunt:

- Realizarea unor structuri continue (ce elimină dezavantajele generate de prezenţa rosturilor transversale menţionate anterior);

- Nu necesită o fundaţie suplimentară;

- Se pot adapta la condiţiile impuse din amplasament, rezultând o geometrie optimă. Cu alte cuvinte, podeţele monolite conduc la optimizarea costurilor de execuţie şi mentenanţă, prin eficientizarea formei secţiunii podeţului în funcţie de lumina minimă necesară şi înălţimea rambleului;

- Niciuna din etapele de realizare nu necesită prezenţa macaralelor;

- Costuri de transport reduse, comparativ cu elementele prefabricate;

In partea desenata a prezentei anexa, podetele propuse sunt aproape exclusiv constituite de elemente rectangulare prefabricate ( tip C1, C2 si C3). In propunerea acestui tip de solutie  s-a tinut cont de toate variabilele ce pot influenta si determina alegerea optima, intre care, pe langa avantajele amintite, si disponibilitatea in teren ( sunt usor reperabile pe tot teritoriul Roman), cat si accessibilitatea in teren unde vor fi montate.

În ceea ce privește Fazele de Execuție, trebuie să ținem cont de faptul că,în cazul în care traseul proiectat e paralel învecinat sau suprapus cu cel existent, ne vom confruntă cu variabilă temporală, care duce la  soluții de tip prefabricat. Această se datorează faptului că prefabricatele permit  reducerea semnificativă a timpilor de realizare, și în consecință : pe de o parte reducerea  dificultăților legate de reducerea/ întreruperea traficului în linie, și pe de altă parte reducerea costurilor de închiriere a podurilor provizorii și a palplanselor, care vor fi necesare în majoritatea cazurilor pentru a asigura desfășurarea circulației (chiar și la regim redus), în condiții de siguranță.

Acolo unde analiza pentru optimizare a recomandat evitarea utilizarii elementelor prefabricate, s-a optat pentru solutia monolita.

Poduri si pasaje

In propunerile continute in proiectul ilustrativ, criteriile care au determinat alegerile pot fi sintetizate in urmatoarele variabile principale:

- An de constructie si stare de conservare

- Interferenta intre traseul existent si cel propus

- Adaptare la standardele in vigoare

Acolo unde necesitatile de adaptare pentru a satisface cerintele amintite sunt disproportionate fata de beneficiul obtinut, s-a optat pentru demolare si reconstructie.

Acestea fiind spuse, se specifica in plus ca, pentru acelaşi domeniu de deschideri se poate opta pentru diferite soluţii tehnice (alcătuiri constructive), alegerea soluţiei depinzând pe lângă criteriul economic şi de mai mulţi factori impuşi de condiţiile particulare din teren, cum ar fi:

- Mărimea obstacolului traversat, inclusiv influenţa prezenţei infrastructurilor în albia minoră, din punct de vedere al regimului de scurgere, acest aspect fiind coroborat şi cu gradul de complexitate privind execuţia lucrărilor în albia minoră şi nu în ultimul rând cu costurile ce le implică execuţia lucrărilor definitive şi temporare în albia minoră;

- Dimensiunile de gabarit, în cazul pasajelor  inferioare, această condiţie fiind determinantă pentru stabilirea înălţimii de construcţie;

- Restricţiile din amplasament, privind montajul suprastructurilor;

- Respectarea condiţiile de confort a pasagerilor, impuse prin SR EN 1991-2:2005. Aceste condiţii sunt influenţate de viteza de circulaţie şi modul de realizare a căii pe pod;

- Disponibilitate si cunoasterea specificatiilor tehnologiilor de executie si criterii cerute, pe teritoriul Romanesc.

Mărimea obstacolului traversat.

În cazul văilor adânci (cazul viaductelor) se va tine cont ca lungimea podului să rezulte din condiţia înălţimii terasamentelor la capete (costul realizării terasamentului de la capetele viaductului să nu fie mai scump decât cel pentru viaduct), iar în cazul intersecţiei căii de comunicaţie cu ape curgătoare (indiferent de regimul de curgere permanent/semipermanent), la stabilirea mărimii deschiderii s-a ţinut cont de valoarea debitului cu probabilitatea de revenire de 1%, furnizat de către INHGA. Reamintim faptul că tronsonul de cale ferată, ce face obiectul prezentului proiect, Caransebeş-Arad, conform STAS 4273/83 se încadrează în clasa II de importanţă (din punct de vedere al construcţiilor hidrotehnice).

Un alt aspect important legat de obstacolul traversat îl reprezintă unghiul de intersecţie dintre axa căii şi obstacolul traversat.

În cazul traversării unui râu, se va avea în vedere ca infrastructura podului să fie executată pe cât posibil în albia majoră, (ceea ce presupune traversarea albiei minore cu o deschidere principală, urmând ca pentru traversarea albiei majore să fie executate viaducte de acces). Pilele vor fi executate cu avantbec şi arierbec şi se vor poziţiona astfel încât sistemul de axe a pilelor să fie ortogonal pe direcţia de scurgere şi maluri.

Dimensiunile de gabarit

La stabilirea mărimii deschiderii podului, numărului de deschideri precum şi a înălţimii de construcţie, se va tine cont de prevederile din STAS 2924-91. Astfel, în funcţie de categoria drumului, respectiv a stăzii intersectate, au rezultat poziţia culeelor şi eventual numărul pilelor, precum şi înălţimea maximă de construcţie impusă de niveleta căii şi linia roşie a

drumului. Tot legat de acest aspect ţinem să precizăm faptul că a fost analizat şi modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale.

Figura 2 - Stabilirea mărimii deschiderii şi respectiv a lungimii pasajelor (în cazul intersectării drumurilor)

Figura 3

Figura 4 - Stabilirea mărimii deschiderii şi respectiv a lungimii pasajelor (în cazul intersectării străzilor)

Restricţiile din amplasament privind montajul suprastructurilor

Restricţiile din amplasament definesc criteriile privind stabilirea tehnologiei de execuţie şi totodată a mărimii deschiderilor. Spre exemplu, în cazul râurilor mari cu albie bine conturată şi adâncă, cu regim de curgere permanent, la care nivelul etiajului este unul însemnat (peste 5m adâncime) şi cu viteze de scurgere apreciabile ce favorizează producerea afuierilor locale şi generale (sau cazul albiilor instabile), este de preferat să se evite construirea unei pile în albia minoră. În ceea ce priveşte tehnologia de execuţie este foarte important că bugetul alocat realizării lucrărilor temporare (necesare execuţiei lucrărilor definitive) să nu depăşească mai mult de 25% din cel alocat pentru lucrările definitive.

De un interes deosebit, țînând cont de debitul și natură cursurilor de apă implicate în proiect     (Se amintește pentru exemplificare că în zona Orșova, rețeaua de cale ferată în discuție întâlnește Dunărea în diverse puncte ale traseului), poate fi considerarea tehnologiei de lansare prin împingere, care permite reducerea la minim a numărului de pile de realizat în albie, eliminarea  structurilor de sprijin provizorii, și minimizarea problematicilor eventualelor perioade de întrerupere a lucrărilor legate de debite maxime.

Figura 5:  Exemplu de lansare prin impingere a tablierului de cale ferata in situatia de nivel ridicat al apelor ( raul Po Italia)

Respectarea condiţiilor de confort a pasagerilor, impuse prin SR EN 1991-2:2005

Cadrul şină-traversă este primul ansamblu supus acţiunii dinamice a convoaielor feroviare, motiv pentru care modul de alcătuire şi starea tehnică a acestuia, influenţează în mod apreciabil comportamentul elementelor principale de rezistenţă ale podului pe parcursul exploatării.

Soluţia clasică de montare a căii pe pod, cea cu cale deschisă (cadrul şină-traversă reazemă direct pe lonjeroane), prezintă urmatoarele dezavantaje:

- Manifestarea accentuată a fenomenului de oboseală la grinzile căii. În fapt, verificarea la oboseală reprezintă principalul criteriu de dimensionare a secţiunii longeronilor. În ceea ce priveşte grinzile principale, fenomenul de oboseală are o influenţă mai redusă;

- Elasticitatea căii pe pod este dată de elasticitatea grinzilor căii şi în final a grinzilor principale;

- Este zgomotoasă şi produce disconfort atât pasagerilor cât şi riveranilor (în cazul podurilor amplasate în vecinătatea zonelor locuite).

În vederea eliminării acestor inconveniente menţionate anterior se impune adoptarea soluţiilor de realizare a căîi continue, pe prism de piatră spartă. În acest scop, pentru susţinerea prismei căii, s-a optat pentru prevederea unei cuve de balast care poate fi executată fie din beton armat, fie din metal.

În general, cuvele din beton armat sunt folosite în cazul podurilor cu deschideri mici şi medii, iar cuvele metalice se folosesc în cazul podurilor mari şi foarte mari (L>80m), chiar dacă  în realitate utilizarea cuvei de balast din beton se poate face și pentru aceste lungimi (poduri cu deschidere până la 80 m), cu avantajul că nu trebuie realizat tablierul în uzina și nu este necesar trasportul în șantier. În scopul micșorării greutății suprastructurii și în faza de lansare se poate utiliza un cofraj metalic pierdut în locul predalei clasice, fără a afecta rezultatul obținerii unei  plăci de conlucrare de dimensiuni adecvate în faza de exploatare ( vezi imagini )

În mod curent, cuva din beton armat este proiectată să conlucreze cu structura metalică, dat fiind avantajul obţinerii unei secţiuni compuse ce conduce la obţinerea unei înălţimi de construcţie reduse. Conlucrarea dintre cuvă şi elementele structurale (grinzile principale în cazul tablierelor cu cale sus şi grinzile căii în cazul tablierelor cu cale jos), este realizată prin intermediul unor conectori (gujoane elastice Nielsen sau conectori rigizi).

Figura 6 - Exemple de tablier cu cuvă din beton pod peste Mures L=110m

Figura 7 - Exemplu de tablier cu cuvă din beton cu esafodaj metalic pierdut

Avantajele adoptării soluţiei cu cuvă de balast (din beton armat sau metal) sunt următoarele:

- Reducerea efectelor dinamice generate din convoi şi atenuarea fenomenului de oboseală;

- Repartizarea eforturilor provenite din convoi;

- Eliminarea complicaţiilor generate de montarea şi întreţinerea căii la podurile amplasate în curbă;

- Oferă posibilitatea întreţinerii căii cu mijloace mecanizate, funcţionând în flux continuu;

- Oferă posibilitatea retrasării traseului căii în plan şi modificarea niveletei căii în profil longitudinal;

- Elasticitatea căii pe pod este similară cu cea de pe terasament;

- Atenuarea în mod semnificativ a zgomotului;

Prin aspectele menţionate anterior, putem concluziona faptul că, prin înlocuirea căii deschise, cu cale pe prism de piatră spartă, se îmbunătăţeşte comportamentul structural la acţiuni dinamice, permiţând astfel o creştere a vitezei de transport şi totodată a condiţiilor de confort pentru pasageri.

În vederea stabilirii soluţiei tehnice optime, pentru construcţia podurilor, au fost analizate urmatoarele tipuri de suprastructuri:

Poduri cu deschideri mici (5m<L<35m).

- Grinzi metalice înglobate în beton (GMIB). Tablierele GMIB sunt structuri mixte, oţel-beton, realizate din grinzi metalice laminate sau sudate, dispuse juxtapus, ce conlucrează (prin aderenta) cu masa de beton turnat monolit care înglobează grinzile. Confinarea betonului între grinzi este realizată prin intermediul etrierilor, iar pentru preluarea încovoierii transversale şi a torsiunii la partea inferioară a grinzilor se prevăd armături continue (în inimile grinzilor se practică găuri coliniare, amplasate la cca. 50mm deasupra cordonului de sudură sau a zonei de racordare în cazul laminatelor). Pentru asigurarea poziţiei grinzilor pe durata turnării betonului se montează distanţieri atât pe reazem cât şi în câmp. Din punct de vedere structural tablierele GMIB sunt similare dalelor cu rezemare pe două laturi.

Figura 8 - Exemple de tabliere cu grinzi metalice inglobate

Principalele avantaje ale tablierelor de tip DGMIB:

- Înălţime de construcţie redusă;

- Posibilitatea realizării tablierului fără eşafodaje, acest avantaj fiind unul esenţial în cazul realizării pasajelor inferioare peste artere circulate;

- Suprafaţă de cofrare redusă (exită posibilitatea eliminării complete a cofrajelor, prin adoptarea elementelor prefabricate);

- Rigiditate mare a structurii, fiind o structură ideală în cazul liniilor de mare viteză;

- Durabilitate mare;

- Uşor de executat;

- Costuri de mentenanţă reduse;

- Comportament bun la oboseală;

- Grinzi cu inimă plină cu cale jos, cu cuvă de balast GIPCJ. In acest tip de structura  susţinere a căii se realiza cu antretoaze dese (cca. 2m) în conlucrare cu o dală din beton cu rol de cuvă. Aceste tabliere reprezintă o alternativă, din punct de vedere al înălţimii de construcţie, la tablierele de tip GMIB.

Figura 9 - Exemple de tabliere cu grinzi Inima Plina cale jos

Principalele avantaje ale tablierelor de tip GIPCJ:

- Înălţime de construcţie redusă, cu tot advantagele pentru gabarit ;

- Posibilitatea realizării fără eşafodaje, acest avantaj fiind unul esenţial în cazul realizării pasajelor inferioare peste artere circulate;

- Greutate proprie redusă comparativ cu structuri tip GMIB;

- Uşor de executat;

- Grinzi cu zăbrele cu cale jos GZCJ cu cuvă de balast din beton. In acest tip de structura, soluţia de susţinere a căii se realizeaza  cu antretoaze dese (cca. 2m) în conlucrare cu o dală din beton cu rol de cuvă. La aceste tipuri de suprastructuri, se pot dispune şi grinzi longitudinale (similare lonjeronilor), cu scopul limitării eforturilor de întindere din dală, generate de încovoierea generală.

Principalele avantaje ale tablierelor de tip GZCJ:

- Acoperă o gamă foarte largă de deschideri (poduri medii, mari şi foarte mari)

- Înălţime de construcţie redusă;

- Structuri economice, datorită performanţei structurale a grinzii cu zăbrele (după cum bine se ştie, un triunghi alcătuit din bare rigide este un sistem nedeformabil) şi dispunerii eficiente a materialului (oţelului) în funcţie de natura solicitării pentru fiecare bară în parte.

- Posibilitatea realizării dalei din beton fără eşafodaje;

- Tabliere cu cale sus, cu secţiuni mixte oţel-beton, alcătuite din grinzi cu inimă plină sau casete metalice, în conlucrare la partea superioară cu o dală din beton armat.

Avantajele tehnico-economice ale tablierelor cu secţiuni compuse oţel-beton, rezultă din însăşi modul de grupare al materialelor în secţiunea transversală. Performanţa structurii provine atunci din distribuirea optima a celor două materiale: betonul armat în zona comprimată, iar oţelul în zona întinsă.

Figura 10 - Exemplu de tabliere cu grinzi Inima Plina cale sus

In acest caz, dala din beton armat este amplasată la partea superioară (în zona comprimată), şi sustine si cuva prismei căii, iar la rândul ei aceasta fiind susţinută, pe perioada betonării, de grinzile principale cu inimă plină sau secţiuni casetate. După întărirea betonului cele două materiale conlucrează (comportându-se ca o secţiune unitară) prin intermediul unor conectori (gujoane elastice Nielsen sau conectori rigizi), fixaţi prin sudură de talpa superioară a grinzilor principale.

În cazul grinzilor continue, pentru evitarea fisurării dalei de beton în secţiunea reazemelor ca urmare a eforturilor de întindere se pot aplica mai multe măsuri cu caracter tehnologic, cum ar fi:

- Întreruperea conlucrării dintre dala de beton şi grinzile principale pe zona reazemelor (pe zona cu eforturi de întindere);

- Betonarea dalei pe zona reazemelor într-o ultimă etapă, după întărirea betonului din câmp, astfel încât în secţiunea reazemului să nu existe efort din greutate proprie a suprastructurii, în dala de beton;

- Precomprimarea structurii înainte sau după asigurarea conlucrării dintre cele două materiale;

- Denivelarea reazemelor grinzii înainte de asigurarea conlucrării cu dala din beton;

- Lestarea structurii pe zonele centrale premergător asigurării conlucrării cu dala din beton;

Principalele avantaje ale tablierelor cu secţiune compusă oţel-beton şi cale sus:

- Comparativ cu tablierele integral metalice, cele cu secţiune compusă aduc o economie pentru materialul metalic de minim 20%, iar în cazul aplicării unor măsuri suplimentare cu caracter tehnologic (cum ar fi preîncovoierea grinzilor metalice sau precomprimarea secţiunii compuse), se poate ajunge la o economie de oţel de până la 50%;

- Înălţimi de construcţie mai mici comparativ cu tablierele din grinzi de beton armat şi/sau precomprimat;

- Rigiditate mare în plan orizontal generată de prezenţa dalei;

- Nu trebuie luate măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii tolelor superioare (contra fenomenului de flambaj);

- Având înălţime de construcţie mare, se reduc înălţimile de calcul ale infrastructurilor, comparativ, pe acelaşi amplasament, cu alte soluţii cu cale jos.

Acestea reprezinta structurile care sunt prevazute ca tipologii pentru tablierele feroviare. Evident, se va tine cont de faptul ca in multe cazuri, atat din ratiuni topografice, cat si pentru eliminarea trecerilor la nivel, poate fi necesara adoptarea solutiilor care  permit trecerea vehiculelor sau persoanelor pe un pasaj superior peste calea ferata.

In general, pentru optimizarea costurilor, acolo unde este posibil, se va opta pentru solutii care permit realizarea structurii fara a afecta traficul feroviar si optimizand timpii de executie.

O solutie avantajoasa dpdv economic, acolo unde nu sunt probleme deosebite de transport pentru grinzile prefabricate, rezulta din utilizarea grinzilor precomprimate T, montate joantiv, fara ajutorul sprijinilor provizorii, si completate cu o placa superioara din beton monolit. Cu aceasta solutie e posibila  realizarea podurilor/ viaductelor cu deschideri multiple cu  lungimea unei singure deschideri de pana la 30m. (vezi imaginea de mai jos).

Figura 11 - Exemplu de tabliere cu grinzi prefabricate T folosie pentru un pasaj rutier

Toate soluțiile ilustrate până acum, rezultă a fi practice din punct de vedere economic, și simple de realizat. Totodată trebuie să se țină cont că în cazul în care lucrarea în curs se află în vecinătatea sau interferează cu traseul existent, realizarea acesteia se poate complica destul de mult, și în consecință, se impune realizarea unui studiu atent al fazelor de execuție, pentru a asigura desfășurarea traficului convoaielor  în siguranță (chiar și în regim redus).

Din acest motiv se impune  necesitea utilizării unui pod provizoriu aproape în fiecare caz, pe care se va desfășura circulația în regim redus a convoaielor, și a unui sistem de lucrări de sprijin provizorii pentru zonele excavate. ( vezi imagine mai jos).

# 2. Poduri Proiectate

| Km existent | Km proiectat in | Km proiectat ax | Km proiectat out | Tip | L [m] | n desch. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250+394 | 250318 | 250324.5 | 250331 | Reabilitat | - | - |
| 254+937 | 254943.1 | 254946.1 | 254949.1 | DGMI_650_18 | 6 | 1 |
| 257+970 | 257923 | 257978.85 | 258034.7 | GZCJ_55 | 110 | 2 |
| 257+970 | 257923 | 257978.85 | 258034.7 | GZCJ_55 | 110 | 2 |
| 259+088 | 259094.48 | 259100.48 | 259106.48 | DGMI_1240_16 | 12 | 1 |
| 264+551 | 264547.62 | 264552.62 | 264557.62 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 265+712 | 265707 | 265713 | 265719 | DGMI_1240_16 | 12 | 1 |
| 266+115 | 266111.97 | 266117.97 | 266123.97 | DGMI_1240_16 | 12 | 1 |
| 266+999 | 266992 | 267001.16 | 267011 | Reabilitat | - | - |
| 275+763 | 275760.01 | 275766.01 | 275772.01 | DGMI_1240_16 | 12 | 1 |
| 276+565 | 276559.49 | 276567.49 | 276575.49 | DGMI_1640_16 | 16 | 1 |
| 277+968 | 277959.07 | 277967.07 | 277975.07 | DGMI_1640_16 | 16 | 1 |
| 278+258 | 278257.49 | 278262.49 | 278267.49 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 286+542 | 286532.98 | 286537.98 | 286542.98 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 287+668 | 287788.72 | 287798.72 | 287808.72 | DGMI_2040_16 | 20 | 1 |
| 289+633 | 289755.99 | 289763.99 | 289771.99 | DGMI_1640_16 | 16 | 1 |
| 290+650 | 290662.19 | 290783.39 | 290904.59 | GZCJ_80_o linie | 240 | 3 |
| 290+650 | 290662.19 | 290783.39 | 290904.59 | GZCJ_80_o linie | 240 | 3 |
| 293+313 | 293440.99 | 293445.99 | 293450.99 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 293+900 | 294026.92 | 294031.92 | 294036.92 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 294+716 | 294844.03 | 294849.03 | 294854.03 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 295+672 | 295801.27 | 295806.27 | 295811.27 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 296+547 | 296675.48 | 296680.48 | 296685.48 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 297+127 | 297255.99 | 297260.99 | 297265.99 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 297+634 | 297765.98 | 297769.98 | 297773.98 | DGMI_850_16 | 8 | 1 |
| 297+905 | 298031.99 | 298035.99 | 298039.99 | DGMI_850_16 | 8 | 1 |
| 298+335 | 298463.99 | 298468.99 | 298473.99 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 299+171 | 299301.99 | 299305.99 | 299309.99 | DGMI_850_16 | 8 | 1 |
| 300+255 | 300387.99 | 300391.99 | 300395.99 | DGMI_850_16 | 8 | 1 |
| 301+844 | 301970.5 | 301975.5 | 301980.5 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 302+621 | 302748.99 | 302754.99 | 302760.99 | DGMI_1240_16 | 12 | 1 |
| 303+571 | 303701.01 | 303704.01 | 303707.01 | DGMI_650_18 | 6 | 1 |
| 303+982 | 304065.57 | 304121.42 | 304177.27 | GZCJ_55 | 110 | 2 |
| 303+982 | - | 304112.17 | - | Reabilitat | - | - |
| 304+722 | 304850.49 | 304855.49 | 304860.49 | DGMI_1040_16_cu zid | 10 | 1 |
| 306+870 | 306999.99 | 307003.99 | 307007.99 | DGMI_850_16 | 8 | 1 |
| 308+071 | 308195.87 | 308199.87 | 308203.87 | DGMI_850_16 | 8 | 1 |
| 308+668 | 308794.97 | 308798.97 | 308802.97 | DGMI_850_16 | 8 | 1 |
| 309+249 | 309366.49 | 309372.49 | 309378.49 | DGMI_1240_16 | 12 | 1 |
| - | 312231.97 | 312236.97 | 312241.97 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 314+217 | 314318.42 | 314328.42 | 314338.42 | DGMI_2040_16 | 20 | 1 |
| 319+508 | 319626.48 | 319636.48 | 319646.48 | DGMI_2040_16 | 20 | 1 |
| 320+335 | 320452.98 | 320462.98 | 320472.98 | DGMI_2040_16 | 20 | 1 |
| 324+093 | 324216.48 | 324220.48 | 324224.48 | DGMI_850_16 | 8 | 1 |
| 325+221 | 325348.54 | 325354.54 | 325360.54 | DGMI_1240_16 | 12 | 1 |
| 325+821 | 325939.48 | 325949.48 | 325959.48 | DGMI_2040_16 | 20 | 1 |
| 331+060 | 331173.45 | 331183.45 | 331193.45 | DGMI_2040_34 | 20 | 1 |
| 332+105 | 332219.98 | 332229.98 | 332239.98 | DGMI_2040_34 | 20 | 1 |
| - | - | 333212.00 | - | Overpass | 60 | 1 |
| - | 333483.6 | 333523.60 | 333563.6 | GZCJ_80_2 linie | 80 | 1 |
| - | 334220.65 | 334260.65 | 334300.65 | GZCJ_80_2 linie | 80 | 1 |
| - | 335549.96 | 335557.96 | 335565.96 | DGMI_1640_16 | 16 | 1 |
| - | 335722.76 | 335909.11 | 336095.46 | GZCJ_50-50-80-110-80 | 370 | 5 |
| - | 336917.98 | 336927.98 | 336937.98 | DGMI_2040_16 | 20 | 1 |
| - | - | 338312.16 | - | Overpass | 55 | 1 |
| - | 339671.98 | 339681.98 | 339691.98 | DGMI_2040_16 | 20 | 1 |
| - | 340417.13 | 340422.13 | 340427.13 | DGMI_1040_32 | 10 | 1 |
| - | 342813.97 | 342821.97 | 342829.97 | DGMI_1640_16 | 16 | 1 |
| - | 343584.43 | 343592.43 | 343600.43 | DGMI_1640_16 | 16 | 1 |
| - | 343771.98 | 343779.98 | 343787.98 | DGMI_1640_16 | 16 | 1 |
| - | 343871.98 | 343879.98 | 343887.98 | DGMI_1640_16 | 16 | 1 |
| - | - | 352226.39 | - | Overpass | 57 | 1 |
| - | 355181.7 | 355642.36 | 356103.01 | GZCJ_50_2 linie | 900 | 18 |
| - | 357093.05 | 357098.05 | 357103.05 | DGMI_1040_24 | 10 | 1 |
| 360+101 | 359663.84 | 359719.69 | 359775.54 | GZCJ_55 | 110 | 2 |
| 373+049 | 372577 | 372694.5 | 372812 | Reabilitat | - | - |
| 374+471 | 374106.46 | 374116.46 | 374126.46 | DGMI_2040_8 | 20 | 1 |
| 375+732 | 375359.46 | 375374.46 | 375389.46 | GIPCS_30 | 30 | 1 |
| 376+401 | 376030.46 | 376045.46 | 376060.46 | GIPCS_30 | 30 | 1 |
| 376+489 | 376116.96 | 376131.96 | 376146.96 | GIPCS_30 | 30 | 1 |
| 377+622 | 377246.95 | 377261.95 | 377276.95 | GIPCS_30 | 30 | 1 |
| 378+233 | 377859.7 | 377874.7 | 377889.7 | GIPCS_30 | 30 | 1 |
| 378+472 | 378051.64 | 378113.41 | 378175.18 | GIPCS_30 | 120 | 4 |
| 379+297 | 378907.38 | 378937.93 | 378968.48 | GIPCS_30 | 60 | 2 |
| 380+946 | 380556.48 | 380586.98 | 380617.48 | GIPCS_30 | 60 | 2 |
| 381+459 | 380992.32 | 381099.66 | 381207 | GIPCS_30 | 210 | 7 |
| 381+916 | 381541.5 | 381556.5 | 381571.5 | GIPCS_30 | 30 | 1 |
| 382+073 | 381609.35 | 381714.665 | 381819.98 | GIPCS_30 | 210 | 7 |
| 382+835 | 382434.23 | 382480.38 | 382526.53 | GIPCS_30 | 90 | 3 |
| 383+139 | 382764.61 | 382779.61 | 382794.61 | GIPCS_30 | 30 | 1 |
| 383+202 | 382827.46 | 382842.46 | 382857.46 | GIPCS_30 | 30 | 1 |
| 383+645 | 383239.4 | 383285.61 | 383331.82 | GIPCS_30 | 90 | 3 |
| 384+012 | 383618.15 | 383654.29 | 383690.43 | GIPCS 18m + 30m + 18m | 70 | 3 |
| 384+148 | 383750.09 | 383786.235 | 383822.38 | GIPCS 16.50m + 27.50m + 16.50m | 70 | 3 |
| 386+983 | 386614.44 | 386619.44 | 386624.44 | DGMI_1040_9 | 10 | 1 |
| 388+487 | 388114.95 | 388124.95 | 388134.95 | DGMI_2040_8 | 20 | 1 |
| 389+162 | 388798 | 388865.58 | 388942 | Reabilitat | - | - |
| 391+375 | 390789.55 | 390829.55 | 390869.55 | GZCJ_80_o linie | 80 | 1 |
| 392+874 | 392323.85 | 392328.85 | 392333.85 | DGMI_1040_9 | 10 | 1 |
| 397+886 | 397302.28 | 397313.78 | 397325.28 | Reabilitat | - | - |
| 400+240 | 399698.41 | 399703.41 | 399708.41 | DGMI_1040_9 | 10 | 1 |
| 409+139 | 408582.17 | 408609.67 | 408637.17 | GZCJ_55 | 55 | 1 |
| 409+922 | 409340.92 | 409395.92 | 409450.92 | GZCJ_110 | 110 | 1 |
| 410+661 | 410125.99 | 410131.99 | 410137.99 | DGMI_1240_9 | 12 | 1 |
| 413+885 | 413336.9 | 413354.9 | 413372.9 | GZCJ_36 | 36 | 1 |
| 414+199 | 413638.9 | 413666.4 | 413693.9 | GZCJ_55 | 55 | 1 |
| 414+558 | 414007.9 | 414035.4 | 414062.9 | GZCJ_55 | 55 | 1 |
| 416+900 | - | 416546.52 | - | Overpass | 55 | 1 |
| 422+480 | 422123.49 | 422128.49 | 422133.49 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| - | 423781.88 | 423799.88 | 423817.89 | GZCJ_36_2 linii | 16 | 1 |
| - | 424517.67 | 424520.67 | 424523.67 | DGMI_650_16 | 6 | 1 |
| - | 427781.69 | 427821.7 | 427861.71 | GZCJ_80_2 linie | 80 | 1 |
| - | 429161.9 | 429179.9 | 429197.9 | GZCJ_36_2 linii | 36 | 1 |
| 431+057 | 430599.2 | 430609.2 | 430619.2 | DGMI_2040_40 | 20 | 1 |
| - | 432294.89 | 432299.89 | 432304.89 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| - | 432676.17 | 432681.17 | 432686.17 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| - | 433285.92 | 433290.92 | 433295.92 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| - | 439942.24 | 439946.24 | 439950.24 | DGMI_850_16 | 8 | 1 |
| - | 440679.25 | 440756.4 | 440833.55 | GZCJ_50_2 linie | 150 | 3 |
| 442+796 | 441905.94 | 441910.94 | 441915.94 | DGMI_1040_32_oblic | 10 | 1 |
| 443+952 | 443051.75 | 443066.75 | 443081.75 | GIPCS_30 | 30 | 1 |
| 446+709 | 445772.82 | 445799.2 | 445825.58 | GIPCS_20+GIPCS_30 | 50 | 2 |
| 448+100 | 447185.69 | 447225.69 | 447265.69 | GZCJ_80_o linie | 80 | 1 |
| 450+527 | 449639.33 | 449642.33 | 449645.33 | DGMI_650_9 | 6 | 1 |
| 450+855 | 449949.86 | 449977.36 | 450004.86 | GZCJ_55 | 55 | 1 |
| 451+403 | 450492.99 | 450520.49 | 450547.99 | GZCJ_55 | 55 | 1 |
| 452+614 | 451724.85 | 451727.85 | 451730.85 | DGMI_650_9 | 6 | 1 |
| 454+097 | 453099.85 | 453165.65 | 453231.45 | GZCJ_80+50 | 130 | 2 |
| 454+669 | 453777.12 | 453781.12 | 453785.12 | DGMI_850_9 | 8 | 1 |
| 455+306 | 454422.88 | 454425.88 | 454428.88 | DGMI_650_16 | 6 | 1 |
| 459+350 | 458462.35 | 458468.35 | 458474.35 | DGMI_1240_16 | 12 | 1 |
| 462+081 | 461193.34 | 461197.34 | 461201.34 | DGMI_850_16 | 8 | 1 |
| 463+167 | 462282.08 | 462285.08 | 462288.08 | DGMI_650_16 | 6 | 1 |
| 463+585 | 462700.96 | 462703.96 | 462706.96 | DGMI_650_16 | 6 | 1 |
| 465+646 | 464761.35 | 464766.35 | 464771.35 | DGMI_1040_16 | 10 | 1 |
| 466+210 | 465299.85 | 465327.35 | 465354.85 | GZCJ_55_2 linii | 55 | 1 |
| 471+856 | 470940.33 | 470980.33 | 471020.33 | GZCJ_80_2 linie | 80 | 1 |
| 472+296 | 471413.47 | 471423.47 | 471433.47 | DGMI_2040_16 | 20 | 1 |
| - | 723 | 760 | 798 | GZCJ_2x36 (Dudașu) | 72 | 2 |
| - | 1748 | 1751 | 1754 | DGMI_650_9 (Dudașu) | 6 | 1 |

# 3. Podete Proiectate

| Km existent | Km proiectat | Tip |
| --- | --- | --- |
| 251+128 | 251128 | C3 |
| 251+653 | 251653 | C1 |
| 253+647 | 253647 | C1 |
| 256+806 | 256819.29 | C2 |
| 261+182 | 261192.05 | C1 |
| 262+807 | 262800.27 | C1 |
| 263+067 | 263069.54 | C1 |
| 263+470 | 263471.63 | C1 |
| 263+784 | 263787.08 | C1 |
| 265+123 | 265125.21 | C1 |
| 266+400 | 266402.69 | C1 |
| 268+417 | 268418.78 | C2 |
| 269+086 | 269088.34 | C2 |
| 269+930 | 269918.52 | C2 |
| 270+670 | 270670 | C2 |
| 271+914 | 271917.69 | C1 |
| 272+670 | 272673.08 | C2 |
| 272+921 | 272923.83 | C1 |
| 274+224 | 274226.29 | C3 |
| 277+325 | 277328.71 | 2 X C2 |
| 279+538 | 279544.93 | C3 |
| 279+884 | 279889.79 | Reabilitat |
| 280+322 | 280326.86 | C4 |
| 280+552 | 280555.36 | C1 |
| 280+762 | 280765.93 | C1 |
| 280+872 | 280876.58 | C2 |
| 281+154 | 281158.15 | C3 |
| 281+528 | 281531.24 | C3 |
| 282+896 | 282896 | C1 |
| 283+633 | 283630.48 | 2 X C2 |
| 283+960 | 283957.77 | C2 |
| 284+785 | 284782.5 | C4 |
| 285+536 | 285533.49 | C2 |
| 286+035 | 286028.61 | Reabilitat |
| 286+904 | 287024.88 | C2 |
| 291+236 | 291369.41 | C3 |
| 295+900 | 296031.51 | C2 |
| 297+450 | 297582.08 | C2 |
| 300+040 | 300169.5 | C3 |
| 310+504 | 310631.98 | C3 |
| 311+130 | 311273.5 | C1 |
| 311+736 | 311860.94 | C1 |
| 311+984 | 312119.06 | C1 |
| - | 312470 | C3 |
| 312+483 | 312611.13 | C2 |
| 315+582 | 315711.98 | C3 |
| 316+060 | 316188.04 | C2 |
| 318+961 | 319089.44 | C2 |
| 320+910 | 321037.07 | C2 |
| 321+818 | 321937.08 | 2 X C3 |
| 321+918 | 322045.13 | C2 |
| 322+208 | 322334.89 | C3 |
| 324+830 | 324954.91 | C2 |
| 329+007 | 329135.23 | C3 |
| 331+576 | 331701.05 | 2 X C3 |
| - | 332032.51 | C3 |
| - | 332429 | C3 |
| - | 332629 | C3 |
| - | 332829 | C3 |
| - | 333029 | C3 |
| - | 333710 | C3 |
| - | 334020 | C3 |
| - | 335303.1 | C3 |
| - | 337409.66 | C3 |
| - | 337700 | C3 |
| - | 338830 | C3 |
| - | 339970 | C3 |
| - | 340170 | C3 |
| - | 340794.27 | C3 |
| - | 341630 | C3 |
| - | 342180 | C3 |
| - | 344750 | C3 |
| - | 353180 | C3 |
| - | 353950 | C3 |
| - | 354270 | C3 |
| 358+525 | 358158.38 | 2 X C2 |
| 358+757 | 358301.13 | C1 |
| 359+230 | 358867.05 | C1 |
| 359+382 | 359028.4 | C1 |
| 361+044 | 360669.51 | C3 |
| 361+250 | 360880.06 | C1 |
| 361+322 | 360951.01 | C1 |
| 361+402 | 361036.78 | C1 |
| 361+575 | 361198.58 | 2 X C3 |
| 361+885 | 361537.57 | C3 |
| 362+404 | 362045.34 | C3 |
| 362+600 | 362210.67 | C3 |
| 362+839 | 362441.38 | Reabilitat |
| 363+000 | 362629.44 | C1 |
| 364+352 | 363967.88 | C3 |
| 366+375 | 366023.11 | C2 |
| 366+893 | 366542.42 | C1 |
| 367+714 | 367364.09 | C1 |
| - | 367408 | C3 |
| - | 367595 | C3 |
| 368+628 | 368279.64 | C3 |
| 368+950 | 368510.59 | C1 |
| 369+124 | 368773.88 | C1 |
| 369+377 | 369029.22 | C1 |
| 369+600 | 369251.67 | C3 |
| 369+889 | 369544.51 | C1 |
| 370+005 | 369656.91 | C1 |
| 370+590 | 370245.74 | C1 |
| 371+287 | 370936.99 | C1 |
| 371+430 | 371079.86 | C1 |
| 371+624 | 371273.7 | C3 |
| 371+900 | 371547.69 | C1 |
| 372+145 | 371795.11 | C1 |
| 372+293 | 371938.04 | C1 |
| 372+396 | 372045.3 | C1 |
| 372+594 | 372244.41 | C1 |
| 372+735 | 372375.74 | C1 |
| 372+831 | 372478.68 | C1 |
| 373+266 | 372910.91 | C1 |
| 373+311 | 372961.53 | C1 |
| 373+400 | 373047.39 | C1 |
| 373+435 | 373084.82 | C1 |
| 373+508 | 373155.95 | C1 |
| 373+573 | 373221.77 | C1 |
| 373+654 | 373302.05 | C1 |
| 373+893 | 373539.93 | C1 |
| 373+953 | 373603.62 | C1 |
| 374+029 | 373675.93 | C1 |
| 374+106 | 373752.63 | C1 |
| 374+180 | 373828.06 | C1 |
| 374+280 | 373923.49 | C1 |
| 374+620 | 374266.9 | C1 |
| 374+667 | 374320.54 | C1 |
| 374+742 | 374383.03 | C1 |
| 374+958 | 374602.59 | C1 |
| 375+098 | 374743.01 | C1 |
| 375+376 | 375020.08 | C1 |
| 375+447 | 375093.71 | C1 |
| 375+577 | 375221.84 | C1 |
| 375+781 | 375427.48 | C1 |
| 375+931 | 375572.59 | C1 |
| 376+034 | 375679.4 | C1 |
| 376+086 | 375730.78 | C1 |
| 376+283 | 375919.02 | C1 |
| 376+643 | 376279.96 | C1 |
| 376+762 | 376403.38 | C1 |
| 376+866 | 376510.99 | C1 |
| 376+970 | 376610.55 | C1 |
| 377+100 | 376748.18 | C1 |
| 377+220 | 376864.39 | C1 |
| 377+503 | 377138.5 | C1 |
| 377+770 | 377414.23 | C1 |
| 377+887 | 377531.53 | C1 |
| 378+098 | 377742.62 | C1 |
| 378+750 | 378391.67 | C1 |
| 378+825 | 378469.82 | C1 |
| 378+931 | 378572.36 | C1 |
| 379+055 | 378651.26 | C1 |
| 379+469 | 379111.25 | C1 |
| 379+642 | 379286 | C1 |
| 379+795 | 379437.64 | C1 |
| 379+989 | 379633.32 | C2 |
| 380+356 | 379997.55 | C1 |
| 380+546 | 380186.9 | C1 |
| 380+633 | 380275.75 | C1 |
| 380+816 | 380459.42 | C1 |
| 381+096 | 380737.36 | C1 |
| 381+144 | 380789.38 | C1 |
| 381+662 | 381298.41 | C1 |
| 382+287 | 381933.06 | C1 |
| 382+429 | 382074.47 | C1 |
| 383+316 | 382961.55 | C1 |
| 383+411 | 383056.58 | C1 |
| 383+765 | 383405.57 | C1 |
| 383+827 | 383467.11 | C1 |
| 383+862 | 383502.34 | C1 |
| 384+274 | 383912.81 | C1 |
| 384+465 | 384106.48 | C1 |
| 384+621 | 384265.65 | C1 |
| 384+708 | 384352.6 | C2 |
| 384+818 | 384463.01 | C1 |
| 384+947 | 384592.74 | C1 |
| 385+021 | 384665.59 | C1 |
| 385+110 | 384749.81 | C1 |
| 385+252 | 384896.83 | C1 |
| 385+375 | 385015.6 | C1 |
| 385+574 | 385213.09 | C1 |
| 385+976 | 385604.41 | C1 |
| 386+067 | 385705.9 | C1 |
| 386+350 | 385986.94 | C2 |
| 386+531 | 386197.12 | C2 |
| 387+531 | 387146.33 | C1 |
| 387+635 | 387281.94 | 2 X C3 |
| 387+820 | 387452.27 | C3 |
| 387+925 | 387560.5 | C1 |
| 388+016 | 387650.81 | C1 |
| 388+121 | 387756.41 | C1 |
| 388+227 | 387872.2 | C1 |
| 389+028 | 388664.77 | C1 |
| 389+432 | 389065.34 | C2 |
| 389+534 | 389166.12 | C2 |
| 389+662 | 389289.67 | C1 |
| 389+764 | 389397.53 | C3 |
| 389+932 | 389566.63 | C1 |
| 390+150 | 389782.02 | C1 |
| 390+692 | 390341.5 | C2 |
| 392+020 | 391479.95 | C1 |
| 392+418 | 391836.01 | C1 |
| 392+540 | 391978.45 | C2 |
| 392+652 | 392107.2 | C1 |
| 393+183 | 392638.17 | 2 X C3 |
| 393+935 | 393390.33 | 2 X C2 |
| 394+679 | 394135.13 | C1 |
| 395+735 | 395192.19 | C3 |
| 396+197 | 395649.51 | C2 |
| 396+413 | 395869.19 | C1 |
| 396+707 | 396161.66 | C2 |
| 396+905 | 396362.26 | C2 |
| 397+099 | 396556.46 | C1 |
| 397+224 | 396678.36 | C1 |
| 397+293 | 396750.85 | C1 |
| 397+600 | 397029.06 | C3 |
| 397+937 | 397372.48 | C3 |
| 398+768 | 398229.5 | C2 |
| 398+932 | 398394.73 | C3 |
| 400+720 | 400190.97 | C1 |
| 400+917 | 400378.88 | C3 |
| 401+122 | 400582.98 | C1 |
| 401+670 | 401152.41 | C2 |
| 402+249 | 401710.23 | C1 |
| 402+634 | 402100.85 | 2 X C2 |
| 403+943 | 403413.25 | C2 |
| 404+106 | 403578.4 | C3 |
| 404+621 | 404091.16 | C3 |
| 404+886 | 404359.16 | 2 X C2 |
| 405+828 | 405297.71 | C2 |
| 406+047 | 405518.79 | C2 |
| 406+188 | 405659.79 | C2 |
| 406+634 | 406104.62 | C2 |
| 406+975 | 406446.02 | 2 X C3 |
| 407+260 | 406735.85 | C2 |
| 407+689 | 407160.27 | C2 |
| 407+878 | 407349.11 | C2 |
| 408+799 | 408270.16 | C2 |
| 409+714 | 409185.56 | C2 |
| 409+758 | 409228.73 | C1 |
| 410+205 | 409675.42 | C1 |
| 410+576 | 410046.64 | C2 |
| 410+791 | 410238.96 | C1 |
| 411+204 | 410681.52 | C3 |
| 411+558 | 411028.7 | C2 |
| 411+709 | 411181.6 | C1 |
| 412+001 | 411473.88 | C2 |
| 412+303 | 411776.14 | C3 |
| 412+416 | 411886.96 | C2 |
| 412+476 | 411948.08 | C1 |
| 413+216 | 412687.85 | C1 |
| 415+138 | 414597.54 | C2 |
| 415+400 | 414868.82 | 2 X C3 |
| 416+543 | 416191.98 | C2 |
| 417+190 | 416877.5 | C2 |
| 418+403 | 418047.23 | C1 |
| 418+921 | 418566.44 | C1 |
| 419+292 | 418943.3 | C1 |
| 419+547 | 419193.92 | C1 |
| 419+929 | 419575.6 | C2 |
| 421+057 | 420702.84 | C3 |
| 421+550 | 421176.36 | C3 |
| 422+170 | 421819.52 | 2 X C3 |
| 422+790 | 422437.27 | C3 |
| 423+220 | 422848.11 | C1 |
| 423+574 | 423227.17 | C2 |
| - | 424800.58 | C3 |
| 426+471 | 426069.11 | 2 X C2 |
| 426+521 | 426118.84 | C1 |
| 427+071 | 426670.16 | 2 X C3 |
| - | 427022.02 | C3 |
| - | 427361.63 | C3 |
| - | 429470.76 | C3 |
| - | 429580.89 | C3 |
| - | 431134.55 | C3 |
| - | 431647.74 | C3 |
| - | 431924.43 | C3 |
| - | 432119.4 | C3 |
| - | 432431.1 | C3 |
| - | 432745.76 | C3 |
| - | 433177.82 | C3 |
| - | 433699.88 | C3 |
| - | 434602.52 | C3 |
| - | 438496.46 | C3 |
| - | 438938.4 | C3 |
| - | 439254.05 | C3 |
| - | 440952.36 | C3 |
| - | 441112.11 | C3 |
| 442+321 | 441436.65 | C2 |
| 442+567 | 441681.86 | C1 |
| 443+489 | 442605.05 | C2 |
| 444+304 | 443420.38 | C1 |
| 444+734 | 443848.54 | 2 X C2 |
| 445+005 | 444122.7 | C1 |
| 445+168 | 444292.12 | C3 |
| 445+397 | 444469.68 | C1 |
| 445+485 | 444599.91 | C1 |
| 445+634 | 444768.28 | C3 |
| 445+723 | 444837.3 | C2 |
| 446+085 | 445196.42 | C2 |
| 446+212 | 445324.84 | C1 |
| 447+268 | 446382.16 | C1 |
| 447+984 | 447097.78 | C1 |
| 448+248 | 447360.28 | C3 |
| 449+041 | 448156.72 | C2 |
| 449+479 | 448595.22 | C1 |
| 449+629 | 448744.23 | C2 |
| 449+889 | 449004.87 | C1 |
| 449+970 | 449085.36 | C2 |
| 450+033 | 449148.02 | C1 |
| 450+152 | 449265.64 | C1 |
| 451+595 | 450710.11 | 2 X C2 |
| 452+167 | 451283.39 | C3 |
| 452+315 | 451431.09 | C1 |
| 452+849 | 451962.84 | C2 |
| 452+928 | 452043.14 | C1 |
| 453+150 | 452263.48 | C1 |
| 453+304 | 452418.91 | C2 |
| 453+423 | 452537.62 | C2 |
| 454+236 | 453350.79 | C2 |
| 454+495 | 453609.99 | C1 |
| 456+015 | 455130.96 | C2 |
| 456+138 | 455279.45 | C1 |
| 456+392 | 455508.01 | C1 |
| 457+400 | 456515.92 | C2 |
| 457+847 | 456963.59 | C3 |
| 458+505 | 457621.16 | C1 |
| 459+702 | 458819.4 | C1 |
| 460+139 | 459257.15 | C1 |
| 460+339 | 459455.34 | C1 |
| 461+191 | 460600 | C1 |
| 462+501 | 461618.34 | C3 |
| 466+116 | 465235.98 | C3 |
| 467+731 | 466851.1 | C1 |
| 467+858 | 466980.41 | 2 X C2 |
| 468+198 | 467319.33 | C1 |
| 468+687 | 467808.9 | C1 |
| 469+002 | 468124.23 | C1 |
| 469+262 | 468385.09 | C1 |
| 471+017 | 470140.25 | C1 |
| 471+251 | 470372.48 | C1 |
| 471+490 | 470609.93 | C1 |
| 472+002 | 471128.18 | C2 |
| 473+167 | 472286.98 | C2 |
| 473+618 | 472739.12 | C3 |
| 474+034 | 473157.36 | C1 |
| 474+235 | 473358.32 | C1 |
| 474+436 | 473557.46 | C1 |
| 474+891 | 474013.01 | 2 X C2 |

# 4. Descrierea lucrărilor pod și podețe proiectate

- Pod km 250+394 (km proiectat 250+324.5), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1968. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în reabilitarea a suprastructurii existente de tip grinzi din beton armat precomprimat și a infrastructurii existente din beton armat. Racordarea cu terasamentele este realizată prin sferturi de con. Considerând poziția strategică a structurii, importanţa drumului care subtraversează podul şi numarul de linii ferate care străbat structura, potrivit expertizei, este convenabil reabilitarea podului.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 251+128 (km proiectat 251+128)

Podeţul este amplasat între stațiile Craiova și Cernele, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=315598.3354m, E=404783.3259m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 251+653 (km proiectat 251+653)

Podeţul este amplasat între stațiile Craiova și Cernele, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=315835.8003m, E=404315.1001m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 253+647 (km proiectat 253+647)

Podeţul este amplasat între stațiile Craiova și Cernele, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=316737.7147m, E=402536.7338m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 254+937 (km proiectat 254+946.1), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1958 și are o diferența de 25 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 6 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.93 m.

- Podeț km 256+806 (km proiectat 256+819.29)

Podeţul este amplasat în stația Cernele St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=318881.9319m, E=400298.8056m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 257+970 [linia 1] (km proiectat 257+978.85), peste râul Amaradia.

Podul existent este construit în anul 1890, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu 2 deschideri de 55 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate și zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 6.47 m.

- Pod km 257+970 [linia 2] (km proiectat 257+978.85), peste râul Amaradia.

Podul existent este construit în anul 1955, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu 2 deschideri de 55 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate și zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 6.47 m.

- Pasaj inferior km 259+088 (km proiectat 259+100.48), peste drumul DC122.

Podul existent este construit în anul 1964, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 12 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 261+182 (km proiectat 261+192.05)

Podeţul este amplasat în stația Işalniţa St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=322645.4163m, E=398145.9455m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Gordovan. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 262+807 (km proiectat 262+800.27)

Podeţul este amplasat în stația Işalniţa St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=324171.9376m, E=397670.3675m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 263+067 (km proiectat 263+069.54)

Podeţul este amplasat în stația Işalniţa St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=324439.6521m, E=397642.9801m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Lacraru. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 263+470 (km proiectat 263+471.63)

Podeţul este amplasat între stațiile Işalniţa și Coţofeni, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=324816.8497m, E=397507.6197m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 263+784 (km proiectat 263+787.08)

Podeţul este amplasat între stațiile Işalniţa și Coţofeni, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=325114.5414m, E=397404.9625m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3.2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km 264+551 (km proiectat 264+552.62), peste un drum.

Podul existent este construit în anul 1949 și are o diferența de 49.1 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 265+123 (km proiectat 265+125.21)

Podeţul este amplasat între stațiile Işalniţa și Coţofeni, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=326323.3287m, E=396860.1852m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Bogea. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 265+712 (km proiectat 265+713), peste râul Deleni.

Podul existent este construit în anul 1949 și are o diferența de 44.5 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 12 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km 266+115 (km proiectat 266+117.97), peste un drum.

Podul existent este construit în anul 1949 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 12 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 266+400 (km proiectat 266+402.69)

Podeţul este amplasat între stațiile Işalniţa și Coţofeni, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=327352.1249m, E=396115.9894m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 266+999 (km proiectat 267+001.16), peste râul Almajului.

Podul existent este construit în anul 2016. Podul este din grinzi din beton armat, cu infrastructura din beton armat. Racordarea cu terasamentele este realizată prin aripi din beton. Pe baza racomandarii expertului, considerând starea bună a podului și faptul că structura este nouă, nu sunt necesare intervenții.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 4.38 m.

- Podeț km 268+417 (km proiectat 268+418.78)

Podeţul este amplasat între stațiile Işalniţa și Coţofeni, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=329078.4402m, E=395123.8586m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 269+086 (km proiectat 269+088.34)

Podeţul este amplasat în stația Coţofeni Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=329508.0797m, E=394613.7886m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 269+930 (km proiectat 269+918.52)

Podeţul este amplasat în stația Coţofeni Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=329989.804m, E=393937.667m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 270+670 (km proiectat 270+670)

Podeţul este amplasat între stațiile Coţofeni și Răcari, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=330425.8615m, E=393325.6407m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.52 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 18 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.59 m.

- Podeț km 271+914 (km proiectat 271+917.69)

Podeţul este amplasat între stațiile Coţofeni și Răcari, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=331246.0481m, E=392386.7001m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.4% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 272+670 (km proiectat 272+673.08)

Podeţul este amplasat între stațiile Coţofeni și Răcari, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=331754.293m, E=391827.861m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 5.1 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 26 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.53 m.

- Podeț km 272+921 (km proiectat 272+923.83)

Podeţul este amplasat între stațiile Coţofeni și Răcari, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=331923.0038m, E=391642.3556m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 274+224 (km proiectat 274+226.29)

Podeţul este amplasat între stațiile Coţofeni și Răcari, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=332793.7682m, E=390673.8211m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 5.86 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.48 m.

- Pod km 275+763 (km proiectat 275+766.01), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1949 și are o diferența de 21.4 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 12 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.37 m.

- Pasaj inferior km 276+565 (km proiectat 276+567.49), peste un drum.

Podul existent este construit în anul 1889 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 16 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.34 m.

- Podeț km 277+325 (km proiectat 277+328.71)

Podeţul este amplasat între stațiile Coţofeni și Răcari, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=334621.5614m, E=388188.1375m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Borgioroaica. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 23 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 12 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.58 m.

- Pasaj inferior km 277+968 (km proiectat 277+967.07), peste un drum.

Podul existent este construit în anul 1949 și are o diferența de 37.5 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 16 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.85 m.

- Pod km 278+258 (km proiectat 278+262.49), peste râul Racarului.

Podul existent este construit în anul 1949 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 5.51 m.

- Podeț km 279+538 (km proiectat 279+544.93)

Podeţul este amplasat în stația Răcari Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=336172.8347m, E=386614.7112m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Racarului. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.52 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 12 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.05 m.

- Podeț km 279+884 (km proiectat 279+889.79)

Podeţul este amplasat în stația Răcari Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=336397.2413, E=386352.8535. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Fintinita. Valea nu are debit permanent.

Podețul a fost completat recent (anul 2020) și este în stare bună.

- Podeț km 280+322 (km proiectat 280+326.86)

Podeţul este amplasat între stațiile Răcari și Filiaşi, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=336680.88m, E=386020.3196m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Racarului. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 58 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din beton armat monolit tip C4;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 13 m în amonte şi cca. 46 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.5 m.

- Podeț km 280+552 (km proiectat 280+555.36)

Podeţul este amplasat între stațiile Răcari și Filiaşi, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=336829.4684m, E=385846.7289m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 280+762 (km proiectat 280+765.93)

Podeţul este amplasat între stațiile Răcari și Filiaşi, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=336966.3972m, E=385686.7595m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 4.1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 280+872 (km proiectat 280+876.58)

Podeţul este amplasat între stațiile Răcari și Filiaşi, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=337038.3504m, E=385602.699m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 281+154 (km proiectat 281+158.15)

Podeţul este amplasat între stațiile Răcari și Filiaşi, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=337221.2272m, E=385388.6015m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Racarului. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 15.2 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 16 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.34 m.

- Podeț km 281+528 (km proiectat 281+531.24)

Podeţul este amplasat între stațiile Răcari și Filiaşi, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=337463.4457m, E=385104.8299m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Racarului. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.85 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 13 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.84 m.

- Podeț km 282+896 (km proiectat 282+896)

Podeţul este amplasat între stațiile Răcari și Filiaşi, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=338349.4787m, E=384066.7956m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.52 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.92 m.

- Podeț km 283+633 (km proiectat 283+630.48)

Podeţul este amplasat între stațiile Răcari și Filiaşi, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=338826.3198m, E=383508.1512m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Fliiasului. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 18.5 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 12 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.33 m.

- Podeț km 283+960 (km proiectat 283+957.77)

Podeţul este amplasat între stațiile Răcari și Filiaşi, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=339037.6698m, E=383258.2542m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Filiasului. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 284+785 (km proiectat 284+782.5)

Podeţul este amplasat în stația Filiaşi St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=339570.251m, E=382628.5477m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Filiasului. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 65 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din beton armat monolit tip C4;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 16 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.5 m.

- Podeț km 285+536 (km proiectat 285+533.49)

Podeţul este amplasat în stația Filiaşi St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=340058.2217m, E=382057.697m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.52 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 14 m în amonte şi cca. 15 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.71 m.

- Podeț km 286+035 (km proiectat 286+028.61)

Podeţul este amplasat în stația Filiaşi St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=340379.9358, E=381681.3409. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Podețul a fost completat recent (anul 2020) și este în stare bună.

- Pod km 286+542 (km proiectat 286+537.98), peste râul Fratostita.

Podul existent este construit în anul 1970 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.81 m.

- Podeț km 286+904 (km proiectat 287+024.88)

Podeţul este amplasat între stațiile Filiaşi și Gura Motrului, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=340884.2014m, E=380844.3074m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Plopul Popii. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 5.87 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 12 m în amonte şi cca. 14 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.12 m.

- Pod km 287+668 (km proiectat 287+798.72), peste râul Fratostita.

Podul existent este construit în anul 1873, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.05 m.

- Pasaj inferior km 289+633 (km proiectat 289+763.99), peste un drum.

Podul existent este construit în anul 1873, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 16 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.88 m.

- Pod km 290+650 [linia 1] (km proiectat 290+783.39), peste râul Jiu.

Podul existent este construit în anul 1875, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu 3 deschideri de 80 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate și zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.85 m.

- Pod km 290+650 [linia 2] (km proiectat 290+783.39), peste râul Jiu.

Podul existent este construit în anul 1975, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu 3 deschideri de 80 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate și zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.85 m.

- Podeț km 291+236 (km proiectat 291+369.41)

Podeţul este amplasat între stațiile Filiaşi și Gura Motrului, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=342370m, E=376822.5983m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 293+313 (km proiectat 293+445.99), peste râul Catinelor.

Podul existent este construit în anul 1975 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.84 m.

- Pasaj inferior km 293+900 (km proiectat 294+031.92), peste un drum.

Podul existent este construit în anul 1975 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 294+716 (km proiectat 294+849.03), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1975 și are o diferența de 84.4 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.86 m.

- Pod km 295+672 (km proiectat 295+806.27), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1975 și are o diferența de 178.6 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.89 m.

- Podeț km 295+900 (km proiectat 296+031.51)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Motrului și Butoieşti, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=343600.9292m, E=372329.2203m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 296+547 (km proiectat 296+680.48), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1975 și are o diferența de 114 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.48 m.

- Pod km 297+127 (km proiectat 297+260.99), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1975 și are o diferența de 111.2 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.9 m.

- Podeț km 297+450 (km proiectat 297+582.08)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Motrului și Butoieşti, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=343959.7068m, E=370820.729m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 297+634 (km proiectat 297+769.98), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1975 și are o diferența de 31 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 8 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.9 m.

- Pod km 297+905 (km proiectat 298+035.99), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1975 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 8 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.8 m.

- Pod km 298+335 (km proiectat 298+468.99), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1975, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.78 m.

- Pod km 299+171 (km proiectat 299+305.99), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1975, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 8 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.91 m.

- Podeț km 300+040 (km proiectat 300+169.5)

Podeţul este amplasat între stațiile Butoieşti și Strehaia, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=344680.1489m, E=368342.2366m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 2.6 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 12 m în amonte şi cca. 30 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.4 m.

- Pod km 300+255 (km proiectat 300+391.99), peste râul Pietrişului.

Podul existent este construit în anul 1975 și are o diferența de 53.8 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 8 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.95 m.

- Pod km 301+844 (km proiectat 301+975.5), peste râul Stangaceaua.

Podul existent este construit în anul 1975, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.05 m.

- Pasaj inferior km 302+621 (km proiectat 302+754.99), peste un drum.

Podul existent este construit în anul 1975, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 12 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.33 m.

- Pod km 303+571 (km proiectat 303+704.01), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1975 și are o diferența de 34.7 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 6 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.88 m.

- Pod km 303+982 (km proiectat 304+112.17), peste râul Motru.

Podul existent este construit în anul 2006, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în reabilitarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi cu zăbrele calea jos sudate (GZCJS). Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe din beton armat. Racordarea cu terasamentele se va face prin sferturi de con. Considerând starea destul de bună a podului, anul de construcție recent și respectarea cerințelor la oboseălă, este convenabil să fie reabilitată structura.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 3.05 m.

- Pod km 303+982 (km proiectat 304+121.42), peste râul Motru.

Podul existent este construit în anul 1975. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în reabilitarea a suprastructurii existente de tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu 2 deschideri de 55 m și a infrastructurii existente din beton armat. Racordarea cu terasamentele este realizată prin intermediul sferturilor de con pereate și zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 3.05 m.

- Pod km 304+722 (km proiectat 304+855.49), peste râul Balta Galbena.

Podul existent este construit în anul 1975 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.76 m.

- Pod km 306+870 (km proiectat 307+003.99), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1975 și are o diferența de 182.4 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 8 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.95 m.

- Pod km 308+071 (km proiectat 308+199.87), peste râul Fantana Turcului.

Podul existent este construit în anul 1873 și are o diferența de 41.7 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 8 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.18 m.

- Pod km 308+668 (km proiectat 308+798.97), peste râul Buriceni.

Podul existent este construit în anul 1873 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 8 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.81 m.

- Pod km 309+249 (km proiectat 309+372.49), peste râul Stangaceaua.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 22.7 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 12 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.65 m.

- Podeț km 310+504 (km proiectat 310+631.98)

Podeţul este amplasat în stația Strehaia St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=347485.8639m, E=358377.8465m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Pietricioaia. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 311+130 (km proiectat 311+273.5)

Podeţul este amplasat între stațiile Strehaia și Ciochiuţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=347819.8821m, E=357830.7237m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Pietricioaia Mica. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.4% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 311+736 (km proiectat 311+860.94)

Podeţul este amplasat între stațiile Strehaia și Ciochiuţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=347939.5559m, E=357263.9531m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Strejei. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 311+984 (km proiectat 312+119.06)

Podeţul este amplasat între stațiile Strehaia și Ciochiuţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=347919.9913m, E=357006.6328m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 312+483 (km proiectat 312+611.13)

Podeţul este amplasat între stațiile Strehaia și Ciochiuţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=347760.8907m, E=356543.0872m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Aninilor. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 314+217 (km proiectat 314+328.42), peste râul Husnita.

Podul existent este construit în anul 1957, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.87 m.

- Podeț km 315+582 (km proiectat 315+711.98)

Podeţul este amplasat între stațiile Strehaia și Ciochiuţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=347068.7259m, E=353568.7284m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Stanescu. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 316+060 (km proiectat 316+188.04)

Podeţul este amplasat între stațiile Strehaia și Ciochiuţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=346959.5761m, E=353105.3501m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Blejdoaichi. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 318+961 (km proiectat 319+089.44)

Podeţul este amplasat între stațiile Ciochiuţa și Tâmna, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=346290.3913m, E=350282.2281m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Manesti. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 319+508 (km proiectat 319+636.48), peste râul Valea Cervenita.

Podul existent este construit în anul 1873, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.59 m.

- Pod km 320+335 (km proiectat 320+462.98), peste râul Husnita.

Podul existent este construit în anul 1964 și are o diferența de 33.5 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.58 m.

- Podeț km 320+910 (km proiectat 321+037.07)

Podeţul este amplasat între stațiile Ciochiuţa și Tâmna, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=345916.3859m, E=348372.0456m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Serpei. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 321+818 (km proiectat 321+937.08)

Podeţul este amplasat între stațiile Ciochiuţa și Tâmna, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=345785.1135m, E=347481.6636m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 21.1 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 30 m în amonte şi cca. 14 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.25 m.

- Podeț km 321+918 (km proiectat 322+045.13)

Podeţul este amplasat între stațiile Ciochiuţa și Tâmna, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=345769.4912m, E=347374.7489m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Fântânii. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2.2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 322+208 (km proiectat 322+334.89)

Podeţul este amplasat între stațiile Ciochiuţa și Tâmna, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=345727.5963m, E=347088.0336m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 324+093 (km proiectat 324+220.48), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1883 și are o diferența de 22.5 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 8 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 324+830 (km proiectat 324+954.91)

Podeţul este amplasat în stația Tâmna St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=345384.3482m, E=344492.4248m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 325+221 (km proiectat 325+354.54), peste râul Fanta Na Patarca.

Podul existent este construit în anul 1973, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 12 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 325+821 (km proiectat 325+949.48), peste râul Husnita.

Podul existent este construit în anul 1873, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.14 m.

- Podeț km 329+007 (km proiectat 329+135.23)

Podeţul este amplasat între stațiile Tâmna și Igiroasa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=345347.1784m, E=340323.974m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 331+060 (km proiectat 331+183.45), peste râul Husnita.

Podul existent este construit în anul 1999 și are o diferența de 118.4 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 3.57 m.

- Podeț km 331+576 (km proiectat 331+701.05)

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=345805.4711m, E=337883.1417m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Lintea. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 332+105 (km proiectat 332+229.98), peste râul Voienisca.

Podul existent este construit în anul 1999 și are o diferența de 234 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 358+525 (km proiectat 358+158.38)

Podeţul este amplasat în stația Drobeta Est Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=348653.9648m, E=318060.2182m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 22.1 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.63 m.

- Podeț km 358+757 (km proiectat 358+301.13)

Podeţul este amplasat în stația Drobeta Est Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=348684.7838m, E=317920.9104m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Baranului. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 359+230 (km proiectat 358+867.05)

Podeţul este amplasat în stația Drobeta Est Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=348837.8296m, E=317383.1676m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Baranului. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 359+382 (km proiectat 359+028.4)

Podeţul este amplasat în stația Drobeta Est Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=348936.1448m, E=317255.2305m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 360+101 (km proiectat 359+719.69), peste râul Topolnita.

Podul existent este construit în anul 1984, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu 2 deschideri de 55 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate și zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.69 m.

- Podeț km 361+044 (km proiectat 360+669.51)

Podeţul este amplasat în stația Drobeta Est Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349750.546m, E=315862.5558m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 361+250 (km proiectat 360+880.06)

Podeţul este amplasat în stația Drobeta Est Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349813.4108m, E=315661.6098m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 361+322 (km proiectat 360+951.01)

Podeţul este amplasat în stația Drobeta Est Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349833.9825m, E=315593.7128m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 361+402 (km proiectat 361+036.78)

Podeţul este amplasat în stația Drobeta Est Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349850.7385m, E=315509.6589m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 361+575 (km proiectat 361+198.58)

Podeţul este amplasat în stația Drobeta Est Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349851.7914m, E=315348.275m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 10% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 361+885 (km proiectat 361+537.57)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta Est Nouă și Drobeta, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349827.0777m, E=315010.6009m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.24 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.94 m.

- Podeț km 362+404 (km proiectat 362+045.34)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta Est Nouă și Drobeta, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349720.2811m, E=314516.2393m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.53 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.84 m.

- Podeț km 362+600 (km proiectat 362+210.67)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta Est Nouă și Drobeta, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349669.1617m, E=314359.4824m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.6 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 16 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.9 m.

- Podeț km 362+839 (km proiectat 362+441.38)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta Est Nouă și Drobeta, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349595.354, E=314142.0555. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Considerând starea destul de bună a podețului, potrivit expertizei, acesta se poate reabilita. Pentru reabilitarea podeţului se vor executa următoarele lucrări:

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

- Podeț km 363+000 (km proiectat 362+629.44)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta Est Nouă și Drobeta, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349608.0319m, E=313955.1491m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 364+352 (km proiectat 363+967.88)

Podeţul este amplasat în stația Drobeta St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349641.8266m, E=312618.2704m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Bresniter. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.7% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 366+375 (km proiectat 366+023.11)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349938.2492m, E=310588.8855m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Breznitei. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 366+893 (km proiectat 366+542.42)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=350239.2665m, E=310176.4439m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Fantanele Schelei. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 367+714 (km proiectat 367+364.09)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=350721.5449m, E=309520.3981m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Rapa Înalta. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 368+628 (km proiectat 368+279.64)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=351208.6833m, E=308748.042m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 22.2 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 28 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.81 m.

- Podeț km 368+950 (km proiectat 368+510.59)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=351351.5818m, E=308566.8608m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 369+124 (km proiectat 368+773.88)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=351523.9006m, E=308367.967m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 2.6 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 14 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.74 m.

- Podeț km 369+377 (km proiectat 369+029.22)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=351724.0195m, E=308209.6949m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.18 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.78 m.

- Podeț km 369+600 (km proiectat 369+251.67)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=351879.4212m, E=308051.0143m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.51 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 13 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.37 m.

- Podeț km 369+889 (km proiectat 369+544.51)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=352105.7813m, E=307868.0103m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 370+005 (km proiectat 369+656.91)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=352200.1923m, E=307807.0817m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 370+590 (km proiectat 370+245.74)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=352679.8438m, E=307466.4317m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 371+287 (km proiectat 370+936.99)

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=353295.6244m, E=307155.5578m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 371+430 (km proiectat 371+079.86)

Podeţul este amplasat în stația Gura Văii Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=353425.9805m, E=307097.0887m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 371+624 (km proiectat 371+273.7)

Podeţul este amplasat în stația Gura Văii Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=353591.1098m, E=306996.1519m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 21 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 13 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.51 m.

- Podeț km 371+900 (km proiectat 371+547.69)

Podeţul este amplasat în stația Gura Văii Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=353815.5246m, E=306838.9624m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 372+145 (km proiectat 371+795.11)

Podeţul este amplasat în stația Gura Văii Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=354025.7903m, E=306709.0137m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 372+293 (km proiectat 371+938.04)

Podeţul este amplasat în stația Gura Văii Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=354152.3774m, E=306642.646m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 372+396 (km proiectat 372+045.3)

Podeţul este amplasat în stația Gura Văii Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=354247.3735m, E=306592.8419m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.23 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 34 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.73 m.

- Podeț km 372+594 (km proiectat 372+244.41)

Podeţul este amplasat în stația Gura Văii Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=354423.7177m, E=306500.389m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 372+735 (km proiectat 372+375.74)

Podeţul este amplasat în stația Gura Văii Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=354539.738m, E=306438.8621m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 372+831 (km proiectat 372+478.68)

Podeţul este amplasat în stația Gura Văii Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=354624.5184m, E=306380.7103m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.4% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 373+049 (km proiectat 372+694.5), peste râul Jidostita.

Podul existent este construit în anul 1968. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în reabilitarea a suprastructurii existente de tip boltă de beton armat și a infrastructurii existente din beton. Racordarea cu terasamentele este realizată prin sferturi de con. Considerând pozitia strategică a structurii și importanţa podului, potrivit expertizei, este convenabil reabilitarea podului.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 14.84 m.

- Podeț km 373+266 (km proiectat 372+910.91)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=354924.0753m, E=306069.3601m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 373+311 (km proiectat 372+961.53)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=354958.2318m, E=306032.0041m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 373+400 (km proiectat 373+047.39)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355011.2284m, E=305964.5078m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.32 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.68 m.

- Podeț km 373+435 (km proiectat 373+084.82)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355031.9281m, E=305933.3267m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3.7% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 373+508 (km proiectat 373+155.95)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355068.3681m, E=305872.2445m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 373+573 (km proiectat 373+221.77)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355101.5177m, E=305815.3817m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 373+654 (km proiectat 373+302.05)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355141.9499m, E=305746.0267m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.68 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.23 m.

- Podeț km 373+893 (km proiectat 373+539.93)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355261.7557m, E=305540.5189m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.46 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.67 m.

- Podeț km 373+953 (km proiectat 373+603.62)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355293.9111m, E=305485.5423m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 374+029 (km proiectat 373+675.93)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355332.3167m, E=305424.2837m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 374+106 (km proiectat 373+752.63)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355376.3581m, E=305361.498m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 374+180 (km proiectat 373+828.06)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355421.0183m, E=305300.7103m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 374+280 (km proiectat 373+923.49)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355477.5301m, E=305223.8123m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km 374+471 (km proiectat 374+116.46), peste un drum.

Podul existent este construit în anul 1968 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 10.09 m.

- Podeț km 374+620 (km proiectat 374+266.9)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355673.9152m, E=304942.2868m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 374+667 (km proiectat 374+320.54)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355700.9548m, E=304895.9626m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 374+742 (km proiectat 374+383.03)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355731.5436m, E=304841.4711m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 374+958 (km proiectat 374+602.59)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355838.9668m, E=304649.9852m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 375+098 (km proiectat 374+743.01)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=355912.6537m, E=304530.5348m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 375+376 (km proiectat 375+020.08)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=356073.3713m, E=304304.8416m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 375+447 (km proiectat 375+093.71)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=356116.107m, E=304244.883m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.56 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.59 m.

- Podeț km 375+577 (km proiectat 375+221.84)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=356190.4751m, E=304140.5437m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.81 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.9 m.

- Pod km 375+732 (km proiectat 375+374.46), peste râul Padina Gardului.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 35.3 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu o deschidere de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 10.15 m.

- Podeț km 375+781 (km proiectat 375+427.48)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=356309.8309m, E=303973.0862m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 375+931 (km proiectat 375+572.59)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=356394.0544m, E=303854.9197m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 376+034 (km proiectat 375+679.4)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=356456.251m, E=303768.0879m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 376+086 (km proiectat 375+730.78)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=356487.4732m, E=303727.2863m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 376+283 (km proiectat 375+919.02)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=356614.0328m, E=303588.1225m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 376+401 (km proiectat 376+045.46), peste râul Padina Mica.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 21.1 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu o deschidere de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 376+489 (km proiectat 376+131.96), peste râul Padina Scarpiei.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 35.5 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu o deschidere de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 8.85 m.

- Podeț km 376+643 (km proiectat 376+279.96)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=356871.9579m, E=303335.6302m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 376+762 (km proiectat 376+403.38)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=356962.2814m, E=303251.5665m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.5 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 9% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.53 m.

- Podeț km 376+866 (km proiectat 376+510.99)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=357046.9322m, E=303185.1775m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 376+970 (km proiectat 376+610.55)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=357129.8925m, E=303130.1784m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.63 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.17 m.

- Podeț km 377+100 (km proiectat 376+748.18)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=357250.9987m, E=303064.928m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 377+220 (km proiectat 376+864.39)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=357357.2551m, E=303017.8819m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.29 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.72 m.

- Podeț km 377+503 (km proiectat 377+138.5)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=357606.9982m, E=302905.0263m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 377+622 (km proiectat 377+261.95), peste râul Viaductul Vir.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 52.4 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu o deschidere de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 12.56 m.

- Podeț km 377+770 (km proiectat 377+414.23)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=357850.5785m, E=302776.0588m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.22 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 7.8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.75 m.

- Podeț km 377+887 (km proiectat 377+531.53)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=357948.868m, E=302712.043m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 378+098 (km proiectat 377+742.62)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=358128.8794m, E=302601.9436m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 378+233 (km proiectat 377+874.7), peste râul Slatinicul Mic.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 65 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu o deschidere de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 13.16 m.

- Pod km 378+472 (km proiectat 378+113.41), peste râul Slatinicul Mare.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 29.2 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu 4 deschideri de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate și zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 378+750 (km proiectat 378+391.67)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=358609.4908m, E=302175.0519m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 378+825 (km proiectat 378+469.82)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=358656.1714m, E=302112.3755m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 378+931 (km proiectat 378+572.36)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=358714.5684m, E=302028.104m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 379+055 (km proiectat 378+651.26)

Podeţul este amplasat între stațiile Gura Văii și Vârciorova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=358758.161m, E=301962.34m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 379+297 (km proiectat 378+937.93), peste râul Oreva.

Podul existent este construit în anul 1968, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu 2 deschideri de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate și zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 11.68 m.

- Podeț km 379+469 (km proiectat 379+111.25)

Podeţul este amplasat în stația Vârciorova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=359053.8589m, E=301611.3903m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 379+642 (km proiectat 379+286)

Podeţul este amplasat în stația Vârciorova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=359194.6636m, E=301508.6321m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 379+795 (km proiectat 379+437.64)

Podeţul este amplasat în stația Vârciorova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=359324.3969m, E=301430.1327m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 4% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 379+989 (km proiectat 379+633.32)

Podeţul este amplasat în stația Vârciorova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=359495.3765m, E=301334.9751m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 3.42 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.15 m.

- Podeț km 380+356 (km proiectat 379+997.55)

Podeţul este amplasat în stația Vârciorova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=359784.3979m, E=301114.795m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 380+546 (km proiectat 380+186.9)

Podeţul este amplasat în stația Vârciorova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=359908.6728m, E=300972.3452m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.89 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.57 m.

- Podeț km 380+633 (km proiectat 380+275.75)

Podeţul este amplasat în stația Vârciorova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=359954.1082m, E=300896.0628m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 380+816 (km proiectat 380+459.42)

Podeţul este amplasat în stația Vârciorova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360039.2796m, E=300733.6539m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 380+946 (km proiectat 380+586.98), peste râul Varciorova.

Podul existent este construit în anul 1967 și are o diferența de 24.4 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu 2 deschideri de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate și zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 5.22 m.

- Podeț km 381+096 (km proiectat 380+737.36)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360252.0147m, E=300558.1148m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 381+144 (km proiectat 380+789.38)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360295.5446m, E=300529.635m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 381+459 (km proiectat 381+099.66), peste râul Vodita.

Podul existent este construit în anul 1965 și are o diferența de 22.3 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu 7 deschideri de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 381+662 (km proiectat 381+298.41)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360696.9396m, E=300216.7644m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 381+916 (km proiectat 381+556.5), peste râul Bahna Mica.

Podul existent este construit în anul 1968, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu o deschidere de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 382+073 (km proiectat 381+714.665), peste râul Bahna Mare.

Podul existent este construit în anul 1968, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu 7 deschideri de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 382+287 (km proiectat 381+933.06)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=361045.3484m, E=299700.1621m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 382+429 (km proiectat 382+074.47)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=361111.6759m, E=299575.2813m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 382+835 (km proiectat 382+480.38), peste râul Jupalnic.

Podul existent este construit în anul 1968, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu 3 deschideri de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 10.48 m.

- Pod km 383+139 (km proiectat 382+779.61), peste râul Dunarea.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 21.2 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu o deschidere de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 9.47 m.

- Pod km 383+202 (km proiectat 382+842.46), peste râul La Balon Ii.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 23.6 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu o deschidere de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 8.99 m.

- Podeț km 383+316 (km proiectat 382+961.55)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=361180.0297m, E=298713.6813m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 383+411 (km proiectat 383+056.58)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=361167.3428m, E=298619.5303m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 383+645 (km proiectat 383+285.61), peste râul Valea Târziului.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 25.7 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu 3 deschideri de 30 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 383+765 (km proiectat 383+405.57)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=361129.2705m, E=298273.7566m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 383+827 (km proiectat 383+467.11)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=361108.2874m, E=298215.9154m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 383+862 (km proiectat 383+502.34)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=361095.4801m, E=298183.0959m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 384+012 (km proiectat 383+654.29), peste râul Valea Palangei.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 26.2 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu 3 deschideri de 18, 30 și 18 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 8.71 m.

- Pod km 384+148 (km proiectat 383+786.23), peste râul AdaVale fără numeKaleh.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 27.8 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu 3 deschideri de 16.5, 27.5 și 16.5 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 384+274 (km proiectat 383+912.81)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360885.1946m, E=297834.3236m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 3.6 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.26 m.

- Podeț km 384+465 (km proiectat 384+106.48)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360789.0083m, E=297667.1981m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 384+621 (km proiectat 384+265.65)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360731.3151m, E=297518.8521m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.82 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.61 m.

- Podeț km 384+708 (km proiectat 384+352.6)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360699.8355m, E=297437.8007m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 384+818 (km proiectat 384+463.01)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360660.8142m, E=297334.5255m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.7 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 7% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.42 m.

- Podeț km 384+947 (km proiectat 384+592.74)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360627.096m, E=297209.3477m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 385+021 (km proiectat 384+665.59)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360613.2762m, E=297137.8208m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 385+110 (km proiectat 384+749.81)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360597.4533m, E=297055.1006m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 4.8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 385+252 (km proiectat 384+896.83)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360566.8823m, E=296911.3212m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.35 m.

- Podeț km 385+375 (km proiectat 385+015.6)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360537.7973m, E=296796.1675m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 385+574 (km proiectat 385+213.09)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360500.4433m, E=296602.711m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.6 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.28 m.

- Podeț km 385+976 (km proiectat 385+604.41)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360649.2582m, E=296253.9789m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 7.2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 386+067 (km proiectat 385+705.9)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=360731.6181m, E=296195.0419m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 386+350 (km proiectat 385+986.94)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=361002.6529m, E=296132.481m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 386+531 (km proiectat 386+197.12)

Podeţul este amplasat între stațiile Vârciorova și Orşova, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=361207.0858m, E=296089.5724m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.3 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.83 m.

- Pod km 386+983 (km proiectat 386+619.44), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1968 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.72 m.

- Podeț km 387+531 (km proiectat 387+146.33)

Podeţul este amplasat în stația Orşova St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=362029.6305m, E=295623.4228m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 387+635 (km proiectat 387+281.94)

Podeţul este amplasat în stația Orşova St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=362152.5734m, E=295566.2944m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Lui Ivan. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 22.2 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.7% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 11 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.35 m.

- Podeț km 387+820 (km proiectat 387+452.27)

Podeţul este amplasat în stația Orşova St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=362313.0158m, E=295509.1399m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu un timpan și în aval cu o camera de cadere;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3.1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 387+925 (km proiectat 387+560.5)

Podeţul este amplasat în stația Orşova St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=362415.7016m, E=295475.0143m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.9% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 388+016 (km proiectat 387+650.81)

Podeţul este amplasat în stația Orşova St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=362503.9567m, E=295456.1186m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 388+121 (km proiectat 387+756.41)

Podeţul este amplasat în stația Orşova St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=362608.7991m, E=295443.5338m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 388+227 (km proiectat 387+872.2)

Podeţul este amplasat în stația Orşova St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=362723.8374m, E=295430.3608m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 388+487 (km proiectat 388+124.95), peste râul Tufan.

Podul existent este construit în anul 1968 și are o diferența de 22.7 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile existente vor fi reabilitate având în vedere starea destul de bună și costul mare de reconstruire. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 3.59 m.

- Podeț km 389+028 (km proiectat 388+664.77)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=363509.5473m, E=295397.4255m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 389+162 (km proiectat 388+865.58), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1967. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în reabilitarea a suprastructurii existente de tip cuvă din beton armat și a infrastructurii existente din beton armat și piatră. Racordarea cu terasamentele este realizată prin aripi din piatră. Considerând pozitia strategică a structurii și importanţa podului, potrivit expertizei, este convenabil reabilitarea podului.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 389+432 (km proiectat 389+065.34)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=363758.1552m, E=295100.0375m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 389+534 (km proiectat 389+166.12)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=363777.2469m, E=295001.1457m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 19 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 389+662 (km proiectat 389+289.67)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=363794.0964m, E=294878.7502m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.6 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.62 m.

- Podeț km 389+764 (km proiectat 389+397.53)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=363808.7448m, E=294771.8895m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 6.4 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.89 m.

- Podeț km 389+932 (km proiectat 389+566.63)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=363844.3566m, E=294607.0824m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 3.1 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.35 m.

- Podeț km 390+150 (km proiectat 389+782.02)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=363965.6948m, E=294431.0824m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 390+692 (km proiectat 390+341.5)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=364267.0903m, E=293965.8283m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 5.1 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2.2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.26 m.

- Pod km 391+375 (km proiectat 390+829.55), peste râul Cerna.

Podul existent este construit în anul 1955 și are o diferența de 32 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 80 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,80 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.79 m.

- Podeț km 392+020 (km proiectat 391+479.95)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=365191.4993m, E=294139.6388m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 392+418 (km proiectat 391+836.01)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=365499.2327m, E=294005.9328m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 392+540 (km proiectat 391+978.45)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=365554.1225m, E=293874.904m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 392+652 (km proiectat 392+107.2)

Podeţul este amplasat între stațiile Orşova și Valea Cernei, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=365616.4803m, E=293763.1648m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km 392+874 (km proiectat 392+328.85), peste un drum.

Podul existent este construit în anul 1963 și are o diferența de 25 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 393+183 (km proiectat 392+638.17)

Podeţul este amplasat în stația Valea Cernei Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=366110.0244m, E=293634.1166m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Ogasul Seracovei Mici. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 32 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 24 m în amonte şi cca. 14 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.89 m.

- Podeț km 393+935 (km proiectat 393+390.33)

Podeţul este amplasat în stația Valea Cernei Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=366861.733m, E=293653.1433m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Ogasul Pitigoiulul. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 32.9 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 33 m în amonte şi cca. 23 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.57 m.

- Podeț km 394+679 (km proiectat 394+135.13)

Podeţul este amplasat între stațiile Valea Cernei și Topleţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=367592.0306m, E=293799.304m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 395+735 (km proiectat 395+192.19)

Podeţul este amplasat între stațiile Valea Cernei și Topleţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=368633.9584m, E=293975.7253m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 15.4 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.61 m.

- Podeț km 396+197 (km proiectat 395+649.51)

Podeţul este amplasat între stațiile Valea Cernei și Topleţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=369086.2422m, E=294043.408m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 396+413 (km proiectat 395+869.19)

Podeţul este amplasat între stațiile Valea Cernei și Topleţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=369304.2714m, E=294062.6632m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 396+707 (km proiectat 396+161.66)

Podeţul este amplasat între stațiile Valea Cernei și Topleţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=369537.9975m, E=293902.8101m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 396+905 (km proiectat 396+362.26)

Podeţul este amplasat între stațiile Valea Cernei și Topleţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=369684.0032m, E=293768.6407m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 397+099 (km proiectat 396+556.46)

Podeţul este amplasat între stațiile Valea Cernei și Topleţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=369858.2205m, E=293683.4393m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 397+224 (km proiectat 396+678.36)

Podeţul este amplasat între stațiile Valea Cernei și Topleţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=369959.6013m, E=293615.895m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 397+293 (km proiectat 396+750.85)

Podeţul este amplasat între stațiile Valea Cernei și Topleţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=370025.8644m, E=293586.7043m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 397+600 (km proiectat 397+029.06)

Podeţul este amplasat între stațiile Valea Cernei și Topleţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=370285.756m, E=293491.5607m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 397+886 (km proiectat 397+313.78), peste râul Sacarstita.

- Podul existent este construit în anul 2018. Podul este din grinzi metalice înglobate în beton, cu infrastructura din beton armat. Racordarea cu terasamentele este realizată prin sferturi de con și ziduri de sprijin. Considerând starea bună a podului și faptul că structura este nouă, nu sunt necesare intervenții.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.79 m.

- Podeț km 397+937 (km proiectat 397+372.48)

Podeţul este amplasat în stația Topleţ Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=370607.6797m, E=293374.232m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 398+768 (km proiectat 398+229.5)

Podeţul este amplasat în stația Topleţ Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=371429.7989m, E=293238.5453m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Gulerani. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.26 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2.1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.45 m.

- Podeț km 398+932 (km proiectat 398+394.73)

Podeţul este amplasat în stația Topleţ Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=371576.2033m, E=293315.1397m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Guleran. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 4.9 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.49 m.

- Pod km 400+240 (km proiectat 399+703.41), peste râul Erdesita.

Podul existent este construit în anul 1978 și are o diferența de 26 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.57 m.

- Podeț km 400+720 (km proiectat 400+190.97)

Podeţul este amplasat între stațiile Topleţ și Băile Herculane, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=373169.9754m, E=293390.0844m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 400+917 (km proiectat 400+378.88)

Podeţul este amplasat între stațiile Topleţ și Băile Herculane, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=373312.4128m, E=293512.2047m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 4.41 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 19 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.4 m.

- Podeț km 401+122 (km proiectat 400+582.98)

Podeţul este amplasat între stațiile Topleţ și Băile Herculane, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=373384.2961m, E=293699.4265m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.525 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 19 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.33 m.

- Podeț km 401+670 (km proiectat 401+152.41)

Podeţul este amplasat între stațiile Topleţ și Băile Herculane, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=373748.2878m, E=294032.0621m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.9% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 402+249 (km proiectat 401+710.23)

Podeţul este amplasat între stațiile Topleţ și Băile Herculane, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=374181.5278m, E=293690.943m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 402+634 (km proiectat 402+100.85)

Podeţul este amplasat între stațiile Topleţ și Băile Herculane, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=374467.5342m, E=293424.8898m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 8.9 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu aripi prefabricate tip A2 și în aval cu o camera de cadere;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.25 m.

- Podeț km 403+943 (km proiectat 403+413.25)

Podeţul este amplasat între stațiile Topleţ și Băile Herculane, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=375693.6534m, E=293377.2709m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 7.21 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.76 m.

- Podeț km 404+106 (km proiectat 403+578.4)

Podeţul este amplasat între stațiile Topleţ și Băile Herculane, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=375847.8516m, E=293436.4101m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 404+621 (km proiectat 404+091.16)

Podeţul este amplasat în stația Băile Herculane St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=376326.6082m, E=293620.0262m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu aripi prefabricate tip A2 și în aval cu o camera de cadere;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 10.4% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 13 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 404+886 (km proiectat 404+359.16)

Podeţul este amplasat în stația Băile Herculane St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=376576.836m, E=293715.9952m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 15.4 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.52 m.

- Podeț km 405+828 (km proiectat 405+297.71)

Podeţul este amplasat în stația Băile Herculane St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=377503.0382m, E=293748.1762m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.89 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.44 m.

- Podeț km 406+047 (km proiectat 405+518.79)

Podeţul este amplasat între stațiile Băile Herculane și Mehadia Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=377719.8869m, E=293705.1299m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Ogasul Iazului. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 406+188 (km proiectat 405+659.79)

Podeţul este amplasat între stațiile Băile Herculane și Mehadia Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=377856.3522m, E=293669.9447m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Ogasul Matisului. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 406+634 (km proiectat 406+104.62)

Podeţul este amplasat în stația Mehadia Nouă Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=378282.8535m, E=293543.7379m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 3.57 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 12 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.61 m.

- Podeț km 406+975 (km proiectat 406+446.02)

Podeţul este amplasat în stația Mehadia Nouă Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=378617.2758m, E=293475.1082m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 11.9 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 14 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.27 m.

- Podeț km 407+260 (km proiectat 406+735.85)

Podeţul este amplasat în stația Mehadia Nouă Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=378901.3306m, E=293417.5382m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 407+689 (km proiectat 407+160.27)

Podeţul este amplasat în stația Mehadia Nouă Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=379317.2936m, E=293333.2341m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 407+878 (km proiectat 407+349.11)

Podeţul este amplasat în stația Mehadia Nouă Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=379502.3611m, E=293295.6774m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.9% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 408+799 (km proiectat 408+270.16)

Podeţul este amplasat în stația Mehadia Veche St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=380310.9021m, E=292897.1949m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 16 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.69 m.

- Pod km 409+139 (km proiectat 408+609.67), peste râul Belareca Mic.

Podul existent este construit în anul 1911 și are o diferența de 20.9 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 55 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 3.37 m.

- Podeț km 409+714 (km proiectat 409+185.56)

Podeţul este amplasat în stația Mehadia Veche St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=380961.8906m, E=292292.9596m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 409+758 (km proiectat 409+228.73)

Podeţul este amplasat în stația Mehadia Veche St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=381002.2033m, E=292277.5152m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 4% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 409+922 (km proiectat 409+395.92), peste râul Belareca.

Podul existent este construit în anul 1912 și are o diferența de 54.7 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 110 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,80 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 3.09 m.

- Podeț km 410+205 (km proiectat 409+675.42)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=381383.1348m, E=292048.5213m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 410+576 (km proiectat 410+046.64)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=381685.3693m, E=291834.7152m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Sverdln. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.26 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.35 m.

- Pod km 410+661 (km proiectat 410+131.99), peste râul Sverdin.

Podul existent este construit în anul 1931 și are o diferența de 33.6 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 12 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.16 m.

- Podeț km 410+791 (km proiectat 410+238.96)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=381801.8651m, E=291682.1021m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 411+204 (km proiectat 410+681.52)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=382153.5444m, E=291442.7839m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.26 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.7% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 12 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.25 m.

- Podeț km 411+558 (km proiectat 411+028.7)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=382495.1496m, E=291380.8173m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.26 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.77 m.

- Podeț km 411+709 (km proiectat 411+181.6)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=382640.6526m, E=291336.1177m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 7.4% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 412+001 (km proiectat 411+473.88)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=382872.7275m, E=291160.1121m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Rlpa Neagra. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 412+303 (km proiectat 411+776.14)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=383166.9949m, E=291116.3984m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 412+416 (km proiectat 411+886.96)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=383277.7267m, E=291120.4832m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 14.7% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 412+476 (km proiectat 411+948.08)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=383338.5218m, E=291114.9562m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 413+216 (km proiectat 412+687.85)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=383893.6097m, E=290646.7487m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 413+885 (km proiectat 413+354.9), peste râul Mehadica.

Podul existent este construit în anul 1970 și are o diferența de 25.8 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 36 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 3.78 m.

- Pasaj inferior km 414+199 (km proiectat 413+666.4), peste drumul  .

Podul existent este construit în anul 1970, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 55 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.61 m.

- Pod km 414+558 (km proiectat 414+035.4), peste râul Mehadica.

Podul existent este construit în anul 1970 și are o diferența de 25 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 55 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.46 m.

- Podeț km 415+138 (km proiectat 414+597.54)

Podeţul este amplasat între stațiile Mehadia Veche și Iablaniţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=384741.6839m, E=289309.8995m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 415+400 (km proiectat 414+868.82)

Podeţul este amplasat în stația Iablaniţa St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=384997.7702m, E=289398.2644m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.9% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 416+543 (km proiectat 416+191.98)

Podeţul este amplasat în stația Iablaniţa St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=386231.1843m, E=289045.305m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj superior km 416+900 (km proiectat 416+546.52), peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi beton precomprimat tip T cu o deschidere de 55 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,00 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate. Pasajul superior existent are o lungime care nu asigură gabaritul căii ferate dublate. Din acest motiv este necesară demolarea și reconstrucția unui pasaj nou mai lung.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 417+190 (km proiectat 416+877.5)

Podeţul este amplasat între stațiile Iablaniţa și Cruşovăţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=386682.7668m, E=289425.2396m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 418+403 (km proiectat 418+047.23)

Podeţul este amplasat între stațiile Iablaniţa și Cruşovăţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=387528.8189m, E=290084.2595m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 418+921 (km proiectat 418+566.44)

Podeţul este amplasat între stațiile Iablaniţa și Cruşovăţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=388036.9244m, E=290139.3379m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 419+292 (km proiectat 418+943.3)

Podeţul este amplasat între stațiile Iablaniţa și Cruşovăţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=388410.6603m, E=290090.9127m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 419+547 (km proiectat 419+193.92)

Podeţul este amplasat între stațiile Iablaniţa și Cruşovăţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=388656.9575m, E=290046.459m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 419+929 (km proiectat 419+575.6)

Podeţul este amplasat între stațiile Iablaniţa și Cruşovăţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=389004.0014m, E=289889.4623m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 3.67 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2.9% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 25 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.36 m.

- Podeț km 421+057 (km proiectat 420+702.84)

Podeţul este amplasat între stațiile Iablaniţa și Cruşovăţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=390079.2339m, E=290064.1054m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Plugova. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 5.7 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 36 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.8 m.

- Podeț km 421+550 (km proiectat 421+176.36)

Podeţul este amplasat între stațiile Iablaniţa și Cruşovăţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=390549.7833m, E=290117.0624m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 422+170 (km proiectat 421+819.52)

Podeţul este amplasat între stațiile Iablaniţa și Cruşovăţ, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=391165.7345m, E=290024.5266m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 21.8 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.17 m.

- Pasaj inferior km 422+480 (km proiectat 422+128.49), peste un drum.

Podul existent este construit în anul 1877 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 422+790 (km proiectat 422+437.27)

Podeţul este amplasat în stația Cruşovăţ St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=391713.9646m, E=289739.8184m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 8.8 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.13 m.

- Podeț km 423+220 (km proiectat 422+848.11)

Podeţul este amplasat în stația Cruşovăţ St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=392009.1586m, E=289458.7596m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.47 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.2% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 20 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.11 m.

- Podeț km 423+574 (km proiectat 423+227.17)

Podeţul este amplasat în stația Cruşovăţ St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=392258.2109m, E=289172.9984m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Ogasul Draghlmac. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 426+471 (km proiectat 426+069.11)

Podeţul este amplasat între stațiile Cruşovăţ și Domaşnea Cornea, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=394924.6995m, E=289008.2362m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 426+521 (km proiectat 426+118.84)

Podeţul este amplasat între stațiile Cruşovăţ și Domaşnea Cornea, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=394973.8017m, E=289000.3607m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.36 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.4% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 20 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.19 m.

- Podeț km 427+071 (km proiectat 426+670.16)

Podeţul este amplasat între stațiile Cruşovăţ și Domaşnea Cornea, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=395523.9189m, E=288975.0995m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.9% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 431+057 (km proiectat 430+609.2), peste râul Domasnea.

Podul existent este construit în anul 1929 și are o diferența de 19.5 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.89 m.

- Podeț km 442+321 (km proiectat 441+436.65)

Podeţul este amplasat în stația Teregova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=408778.1295m, E=288483.1622m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 442+567 (km proiectat 441+681.86)

Podeţul este amplasat în stația Teregova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=409016.9609m, E=288436.5423m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 442+796 (km proiectat 441+910.94), peste râul Criva.

Podul existent este construit în anul 1961 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.29 m.

- Podeț km 443+489 (km proiectat 442+605.05)

Podeţul este amplasat în stația Teregova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=409874.3982m, E=288136.8118m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 443+952 (km proiectat 443+066.75), peste râul Timiş.

Podul existent este construit în anul 1930 și are o diferența de 83.9 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu o deschidere de 30 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.96 m.

- Podeț km 444+304 (km proiectat 443+420.38)

Podeţul este amplasat între stațiile Teregova și Armeniş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=410614.2107m, E=287800.1416m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 444+734 (km proiectat 443+848.54)

Podeţul este amplasat între stațiile Teregova și Armeniş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=411032.9865m, E=287877.8042m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 445+005 (km proiectat 444+122.7)

Podeţul este amplasat între stațiile Teregova și Armeniş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=411299.0238m, E=287944.0451m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3.1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 445+168 (km proiectat 444+292.12)

Podeţul este amplasat între stațiile Teregova și Armeniş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=411463.6939m, E=287983.8059m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 3.41 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.85 m.

- Podeț km 445+397 (km proiectat 444+469.68)

Podeţul este amplasat între stațiile Teregova și Armeniş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=411640.6475m, E=287985.9223m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 32.9% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 445+485 (km proiectat 444+599.91)

Podeţul este amplasat între stațiile Teregova și Armeniş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=411770.6762m, E=287979.8137m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.27 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.13 m.

- Podeț km 445+634 (km proiectat 444+768.28)

Podeţul este amplasat între stațiile Teregova și Armeniş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=411930.5353m, E=288027.6334m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 445+723 (km proiectat 444+837.3)

Podeţul este amplasat între stațiile Teregova și Armeniş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=411992.5409m, E=288057.9249m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.976 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 4.3% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.93 m.

- Podeț km 446+085 (km proiectat 445+196.42)

Podeţul este amplasat între stațiile Teregova și Armeniş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=412338.282m, E=288137.8148m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 446+212 (km proiectat 445+324.84)

Podeţul este amplasat între stațiile Teregova și Armeniş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=412428.2108m, E=288228.114m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 446+709 (km proiectat 445+799.2), peste râul Timiş.

Podul existent este construit în anul 1931 și are o diferența de 38.3 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi inimă plină cale sus cu 2 deschideri de 30 și 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 11.35 m.

- Podeț km 447+268 (km proiectat 446+382.16)

Podeţul este amplasat între stațiile Teregova și Armeniş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=413300.4738m, E=288437.872m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 447+984 (km proiectat 447+097.78)

Podeţul este amplasat în stația Armeniş St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=413909.2772m, E=288643.9679m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.48 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 7.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.47 m.

- Pod km 448+100 (km proiectat 447+225.69), peste râul Timiş.

Podul existent este construit în anul 1934, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 80 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,80 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 6.69 m.

- Podeț km 448+248 (km proiectat 447+360.28)

Podeţul este amplasat în stația Armeniş St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=414139.8147m, E=288762.4235m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste Valea Bibarilor. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 21.8 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 15 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.12 m.

- Podeț km 449+041 (km proiectat 448+156.72)

Podeţul este amplasat în stația Armeniş St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=414921.3274m, E=288675.4059m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Ogas Curicova. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 3.77 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2.8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 17 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.59 m.

- Podeț km 449+479 (km proiectat 448+595.22)

Podeţul este amplasat în stația Armeniş St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=415333.557m, E=288547.0267m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.728 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 4.4% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.14 m.

- Podeț km 449+629 (km proiectat 448+744.23)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=415457.8694m, E=288464.9686m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 3.28 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu un timpan și în aval cu o camera de cadere;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 25% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 16 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.91 m.

- Podeț km 449+889 (km proiectat 449+004.87)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=415703.7448m, E=288382.3984m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.6 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 15.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.69 m.

- Podeț km 449+970 (km proiectat 449+085.36)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=415782.3997m, E=288365.316m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 3.13 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 4.4% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.73 m.

- Podeț km 450+033 (km proiectat 449+148.02)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=415843.0946m, E=288349.7657m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.48 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.68 m.

- Podeț km 450+152 (km proiectat 449+265.64)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=415955.3983m, E=288314.8375m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 450+527 (km proiectat 449+642.33), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1877 și are o diferența de 19.1 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 6 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 9.94 m.

- Pod km 450+855 (km proiectat 449+977.36), peste râul Timiş.

Podul existent este construit în anul 1933 și are o diferența de 29.5 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 55 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 13.88 m.

- Pod km 451+403 (km proiectat 450+520.49), peste râul Timiş.

Podul existent este construit în anul 1932 și are o diferența de 25.2 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 55 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate și zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 12.03 m.

- Podeț km 451+595 (km proiectat 450+710.11)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=417291.6134m, E=288159.716m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 4% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 452+167 (km proiectat 451+283.39)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=417781.6133m, E=288264.0442m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 452+315 (km proiectat 451+431.09)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=417905.4921m, E=288184.1429m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.456 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.92 m.

- Pod km 452+614 (km proiectat 451+727.85), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1877 și are o diferența de 19.5 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 6 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 4.34 m.

- Podeț km 452+849 (km proiectat 451+962.84)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=418397.3343m, E=287985.7619m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 2.6 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.85 m.

- Podeț km 452+928 (km proiectat 452+043.14)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=418477.3658m, E=287988.6752m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.992 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 30% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 20 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.67 m.

- Podeț km 453+150 (km proiectat 452+263.48)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=418693.7566m, E=288030.17m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 4.7% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 453+304 (km proiectat 452+418.91)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=418846.3254m, E=288059.8555m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.56 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.02 m.

- Podeț km 453+423 (km proiectat 452+537.62)

Podeţul este amplasat între stațiile Armeniş și Slatina Timiş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=418964.1057m, E=288070.6805m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.25 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.48 m.

- Pod km 454+097 (km proiectat 453+165.65), peste râul Timiş.

Podul existent este construit în anul 1955, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu 2 deschideri de 50 și 80 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate. Podul înlocuiește două poduri existente poziționate la km ex. 454+097 și 454+168.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 8.66 m.

- Podeț km 454+236 (km proiectat 453+350.79)

Podeţul este amplasat în stația Slatina Timiş St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=419698.6477m, E=288253.3743m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.832 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu aripi prefabricate tip A2 și în aval cu o camera de cadere;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 12 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.27 m.

- Podeț km 454+495 (km proiectat 453+609.99)

Podeţul este amplasat în stația Slatina Timiş St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=419908.9086m, E=288404.9483m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 0.864 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu aripi prefabricate tip A1 și în aval cu o camera de cadere;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2.7% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1 m.

- Pasaj inferior km 454+669 (km proiectat 453+781.12), peste drumul DC18.

Podul existent este construit în anul 1877 și are o diferența de 51.4 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 8 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 455+306 (km proiectat 454+425.88), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1877 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 6 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 6.2 m.

- Podeț km 456+015 (km proiectat 455+130.96)

Podeţul este amplasat între stațiile Slatina Timiş și Vălişoara, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=421406.7867m, E=288425.9783m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 456+138 (km proiectat 455+279.45)

Podeţul este amplasat între stațiile Slatina Timiş și Vălişoara, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=421553.3482m, E=288402.1243m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 456+392 (km proiectat 455+508.01)

Podeţul este amplasat între stațiile Slatina Timiş și Vălişoara, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=421778.9397m, E=288365.4075m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 457+400 (km proiectat 456+515.92)

Podeţul este amplasat între stațiile Slatina Timiş și Vălişoara, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=422773.7594m, E=288203.4928m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 457+847 (km proiectat 456+963.59)

Podeţul este amplasat între stațiile Slatina Timiş și Vălişoara, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=423219.8897m, E=288168.0839m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 16.3 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.27 m.

- Podeț km 458+505 (km proiectat 457+621.16)

Podeţul este amplasat între stațiile Slatina Timiş și Vălişoara, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=423875.9736m, E=288123.8998m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 3.1 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.63 m.

- Pod km 459+350 (km proiectat 458+468.35), peste râul Llova.

Podul existent este construit în anul 1931 și are o diferența de 21.5 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 12 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.48 m.

- Podeț km 459+702 (km proiectat 458+819.4)

Podeţul este amplasat între stațiile Slatina Timiş și Vălişoara, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=424948.4006m, E=287682.2998m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 460+139 (km proiectat 459+257.15)

Podeţul este amplasat între stațiile Slatina Timiş și Vălişoara, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=425303.9204m, E=287426.8967m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 460+339 (km proiectat 459+455.34)

Podeţul este amplasat între stațiile Slatina Timiş și Vălişoara, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=425473.0154m, E=287324.5433m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 461+191 (km proiectat 460+600)

Podeţul este amplasat în stația Vălişoara Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=426575.9256m, E=287019.1326m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 1.97 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.38 m.

- Pod km 462+081 (km proiectat 461+197.34), peste râul Groapa Copaclulul.

Podul existent este construit în anul 1932 și nu mai prezintă siguranţă decât o perioadă limitată de timp datorită degradărilor. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 8 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.09 m.

- Podeț km 462+501 (km proiectat 461+618.34)

Podeţul este amplasat între stațiile Vălişoara și Balta Sărată, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=427558.3022m, E=286750.8967m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 3.71 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.8% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 11 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.02 m.

- Pod km 463+167 (km proiectat 462+285.08), peste o vale fără nume.

Podul existent este construit în anul 1974 și are o diferența de 220.8 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 6 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 3.63 m.

- Pod km 463+585 (km proiectat 462+703.96), peste râul Balta.

Podul existent este construit în anul 1931 și are o diferența de 284.2 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 6 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.98 m.

- Pod km 465+646 (km proiectat 464+766.35), peste râul Ripelor.

Podul existent este construit în anul 1931 și are o diferența de 98.7 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.13 m.

- Podeț km 466+116 (km proiectat 465+235.98)

Podeţul este amplasat între stațiile Vălişoara și Balta Sărată, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=430922.727m, E=285460.2449m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Cirtitu. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 466+210 (km proiectat 465+327.35), peste râul Bolvasnita.

Podul existent este construit în anul 1959 și are o diferența de 23.8 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 55 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.87 m.

- Podeț km 467+731 (km proiectat 466+851.1)

Podeţul este amplasat între stațiile Vălişoara și Balta Sărată, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=432376.027m, E=284760.072m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 3.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 467+858 (km proiectat 466+980.41)

Podeţul este amplasat între stațiile Vălişoara și Balta Sărată, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=432495.2313m, E=284709.9579m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 27.1 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 18 m în amonte şi cca. 14 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.35 m.

- Podeț km 468+198 (km proiectat 467+319.33)

Podeţul este amplasat între stațiile Vălişoara și Balta Sărată, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=432807.6642m, E=284578.6094m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 468+687 (km proiectat 467+808.9)

Podeţul este amplasat între stațiile Vălişoara și Balta Sărată, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=433258.9737m, E=284388.8765m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 469+002 (km proiectat 468+124.23)

Podeţul este amplasat între stațiile Vălişoara și Balta Sărată, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=433549.6602m, E=284266.6703m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 469+262 (km proiectat 468+385.09)

Podeţul este amplasat între stațiile Vălişoara și Balta Sărată, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=433790.1336m, E=284165.574m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 471+017 (km proiectat 470+140.25)

Podeţul este amplasat în stația Balta Sărată St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=435366.9485m, E=283422.9205m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 471+251 (km proiectat 470+372.48)

Podeţul este amplasat în stația Balta Sărată St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=435469.4937m, E=283214.7118m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu aripi prefabricate tip A1 și în aval cu o camera de cadere;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 471+490 (km proiectat 470+609.93)

Podeţul este amplasat între stațiile Balta Sărată și Caransebeş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=435570.5991m, E=282999.8626m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 471+856 (km proiectat 470+980.33), peste râul Timiş.

Podul existent este construit în anul 1913 și are o diferența de 18.1 cm între axul proiectat și axul existent. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 80 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.12 m.

- Podeț km 472+002 (km proiectat 471+128.18)

Podeţul este amplasat între stațiile Balta Sărată și Caransebeş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=435788.9379m, E=282529.8512m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km 472+296 (km proiectat 471+423.47), peste râul Valisoara.

Podul existent este construit în anul 1973, având consumată durata de viaţă la oboseală. Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în dezafectarea podului existent şi realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.81 m.

- Podeț km 473+167 (km proiectat 472+286.98)

Podeţul este amplasat între stațiile Balta Sărată și Caransebeş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=436687.9557m, E=281991.6864m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 473+618 (km proiectat 472+739.12)

Podeţul este amplasat între stațiile Balta Sărată și Caransebeş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=437129.431m, E=281907.351m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste râul Roi. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 18.3 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2.1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 20 m în amonte şi cca. 16 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 0.36 m.

- Podeț km 474+034 (km proiectat 473+157.36)

Podeţul este amplasat între stațiile Balta Sărată și Caransebeş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=437490.2377m, E=281696.829m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 474+235 (km proiectat 473+358.32)

Podeţul este amplasat între stațiile Balta Sărată și Caransebeş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=437660.4809m, E=281590.048m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km 474+436 (km proiectat 473+557.46)

Podeţul este amplasat între stațiile Balta Sărată și Caransebeş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=437829.1822m, E=281484.234m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Debit de apă maxim cu probabilitate de 1% este 2.5 mc/s.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C1;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A1;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 2.7% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.14 m.

- Podeț km 474+891 (km proiectat 474+013.01)

Podeţul este amplasat între stațiile Balta Sărată și Caransebeş, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=438215.1012m, E=281242.1754m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ (pe baza racomandarii expertului) se vor executa următoarele lucrări:

- Demolarea podeţului existent;

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip 2 X C2;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 0+760 (Legatura Dudașu), peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu 2 deschideri de 36 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km proiectat 1+751 (Legatura Dudașu), peste un drum.

Soluţia proiectată, pe baza racomandarii expertului, constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 6 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km proiectat 312+236.97, peste un drum.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin. Podul înlocuiește o trecere la nivel existentă la km ex. 311+742 și a fost mutat la kilometrul actual pentru a permite respectarea gabaritului drumului pe care-l traversează.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 312+470

Podeţul este amplasat între stațiile Strehaia și Ciochiuţa, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=347817.3204m, E=356672.4447m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 332+032.51

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=345926.2154m, E=337574.4708m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 332+429

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=346072.9545m, E=337206.134m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 332+629

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=346146.9735m, E=337020.3352m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 332+829

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=346220.9926m, E=336834.5365m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 333+029

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=346294.8994m, E=336648.6933m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj superior km proiectat 333+212, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi beton precomprimat tip T cu o deschidere de 60 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,08 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 333+523.6, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 80 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,80 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.12 m.

- Podeț km proiectat 333+710

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=346601.4302m, E=336042.7904m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 334+020

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=346795.5078m, E=335801.3615m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km proiectat 334+260.65, peste drumul DN6.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 80 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,80 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 335+303.1

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=347877.356m, E=335142.9237m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km proiectat 335+557.96, peste drumul DJ607A.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 16 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 335+909.11, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu 5 deschideri de 50, 50, 80, 110 și 80 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,80 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 3.55 m.

- Pod km proiectat 336+927.98, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.16 m.

- Podeț km proiectat 337+409.66

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349939.7897m, E=334765.2835m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 337+700

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=350196.0833m, E=334629.2085m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj superior km proiectat 338+312.16, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi beton precomprimat tip T cu o deschidere de 55 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,08 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 338+830

Podeţul este amplasat între stațiile Igiroasa și Prunişor Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=351100.3908m, E=333958.1118m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 339+681.98, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 20 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 4.64 m.

- Podeț km proiectat 339+970

Podeţul este amplasat în stația Prunişor Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=351768.4472m, E=333035.6298m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 340+170

Podeţul este amplasat în stația Prunişor Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=351881.8095m, E=332870.8603m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km proiectat 340+422.13, peste drumul DC18.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 340+794.27

Podeţul este amplasat în stația Prunişor Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=352235.6531m, E=332356.5571m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 341+630

Podeţul este amplasat în stația Prunişor Nouă St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=352709.3546m, E=331668.0431m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 342+180

Podeţul este amplasat între stațiile Prunişor Noua și Drobeta Est Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=353019.8714m, E=331214.0994m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 342+821.97, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 16 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 1.98 m.

- Pod km proiectat 343+592.43, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 16 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 343+779.98, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 16 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 343+879.98, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 16 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.64 m.

- Podeț km proiectat 344+750

Podeţul este amplasat între stațiile Prunişor Noua și Drobeta Est Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=353736.5307m, E=328757.4071m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj superior km proiectat 352+226.39, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, grinzi beton precomprimat tip T cu o deschidere de 57 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,08 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 353+180

Podeţul este amplasat între stațiile Prunişor Noua și Drobeta Est Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=350529.7348m, E=321663.6852m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 353+950

Podeţul este amplasat între stațiile Prunişor Noua și Drobeta Est Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349847.6227m, E=321307.2761m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.9% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 354+270

Podeţul este amplasat între stațiile Prunişor Noua și Drobeta Est Nouă, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=349548.0676m, E=321195.0459m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 355+642.355, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu 18 deschideri de 50 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,80 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 11.56 m.

- Pasaj inferior km proiectat 357+098.05, peste drumul DC 21.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul zidurilor de sprijin.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 367+408

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=350744.9729m, E=309483.2632m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.6% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 367+595

Podeţul este amplasat între stațiile Drobeta și Gura Văii, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=350857.0482m, E=309333.6605m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu un timpan;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km proiectat 423+799.88, peste drumul DC34.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 16 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km proiectat 424+520.67, peste un drum.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 6 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 424+800.58

Podeţul este amplasat în stația Cruşovăţ St., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=393692.7727m, E=288904.5019m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 427+022.02

Podeţul este amplasat între stațiile Cruşovăţ și Domaşnea Cornea, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=395874.944m, E=288996.06m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 427+361.63

Podeţul este amplasat între stațiile Cruşovăţ și Domaşnea Cornea, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=396208.2127m, E=288943.5578m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 427+821.7, peste râul Luncavița.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 80 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,80 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate și zidurilor de sprijin. Podul traversează râul Luncavița, care va fi deviat deoarece se suprapune aproape complet pe traseu. Cota niveletei din secțiunile care preced acest pod nu ar permite construirea de treceri: soluția este de a traversa calea ferată cu râul în acest kilometru și apoi de a o rula paralel cu aceasta până la kilometrul 426+900.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 429+179.9, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu o deschidere de 36 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 429+470.76

Podeţul este amplasat în stația Domaşnea Cornea Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=398217.3951m, E=288584.8551m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 429+580.89

Podeţul este amplasat în stația Domaşnea Cornea Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=398315.9585m, E=288535.7238m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 431+134.55

Podeţul este amplasat în stația Domaşnea Cornea Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=399673.082m, E=287791.7458m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 431+647.74

Podeţul este amplasat în stația Domaşnea Cornea Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=400037.4708m, E=287430.3807m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 431+924.43

Podeţul este amplasat între stațiile Domaşnea Cornea și Poarta Nou PdO, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=400233.9334m, E=287235.548m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 432+119.4

Podeţul este amplasat între stațiile Domaşnea Cornea și Poarta Nou PdO, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=400373.1558m, E=287099.0687m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 432+299.89, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 2.15 m.

- Podeț km proiectat 432+431.1

Podeţul este amplasat între stațiile Domaşnea Cornea și Poarta Nou PdO, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=400626.6626m, E=286918.5669m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 432+681.17, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 5.75 m.

- Podeț km proiectat 432+745.76

Podeţul este amplasat între stațiile Domaşnea Cornea și Poarta Nou PdO, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=400892.029m, E=286749.4804m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 433+177.82

Podeţul este amplasat între stațiile Domaşnea Cornea și Poarta Nou PdO, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=401299.0308m, E=286618.8254m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pod km proiectat 433+290.92, peste o vale fără nume.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 10 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului. Înălțimea liberă de trecere este de 8.3 m.

- Podeț km proiectat 433+699.88

Podeţul este amplasat între stațiile Domaşnea Cornea și Poarta Nou PdO, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=401812.3753m, E=286701.8675m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 434+602.52

Podeţul este amplasat între stațiile Domaşnea Cornea și Poarta Nou PdO, cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=402709.2858m, E=286746.9928m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 438+496.46

Podeţul este amplasat între stațiile Poarta Nou PdO și Teregova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=405969.3085m, E=288426.7394m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte şi în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 438+938.4

Podeţul este amplasat între stațiile Poarta Nou PdO și Teregova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=406411.2193m, E=288421.9532m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 439+254.05

Podeţul este amplasat între stațiile Poarta Nou PdO și Teregova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=406726.8464m, E=288418.1542m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu aripi prefabricate tip A2 și în aval cu o camera de cadere;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 1% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km proiectat 439+946.24, peste un drum.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip dală grinzi metalice înglobate cu o deschidere de 8 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, cu fundații directe. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Pasaj inferior km proiectat 440+756.4, peste drumul DN6.

Soluţia proiectată constă în realizarea unui tablier nou cu calea pe balast, tip grindă cu zăbrele cu calea jos cu 3 deschideri de 50 m. Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloţi forați de diametru 1,50 m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 440+952.36

Podeţul este amplasat în stația Teregova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=408333.8828m, E=288674.968m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

- Podeț km proiectat 441+112.11

Podeţul este amplasat în stația Teregova Hm., cu coordonatele STEREO '70 punctului de intersecţie ax podeţ-ax albie N=408478.261m, E=288606.5942m. Podeţul asigură supratraversarea căii ferate peste o vale fără nume şi descarcă apele provenite din ploi din amontele căii ferate. Valea nu are debit permanent.

Pentru realizarea noului podeţ se vor executa următoarele lucrări:

- Realizarea unui podeţ nou din cadre prefabricate de beton armat tip C3;

- Racordarea podeţului cu terasamentul se face în amonte cu o camera de cadere și în aval cu aripi prefabricate tip A2;

- Impermeabilizarea suprafeţelor de beton vizibile;

- Realizarea scărilor de acces cu balustradă;

- În podeţ se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20 cm asigurându-se astfel o pantă de scurgere de 0.5% iar la capetele podeţului (aval şi amonte) se va executa o saltea din anrocamente de 3,00 m lungime;

- Albia se va decolmata / profila pe o lungime de cca. 10 m în amonte şi cca. 10 m în aval.

Pentru toate podețele, deschiderile au fost stabilite astfel încât să permită preluarea debitului cu asigurarea de 1% furnizat de către INHGA, pentru a respecta gabaritul și pentru a susține geometria terasamentului.

# 5. Indicarea tipologiei podurilor pe intervale / statii

| Statie/Interval | Pod (Km Proiectat) | Tip |
| --- | --- | --- |
| Cernele St. | 254+946.1 | Tip DGMI 6.00m, 18 grinzi, linie dublă |
| Cernele - Işalniţa | 257+978.85 | Tip GZCJ 2X55,0m, linie simplă |
|  | 257+978.85 |  |
|  | 259+100.48 | Tip DGMI 12.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Işalniţa - Coţofeni | 264+552.62 | Tip DGMI 10.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 265+713. | Tip DGMI 12.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 266+117.97 |  |
| Coţofeni - Răcari | 275+766.01 | Tip DGMI 12.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 276+567.49 | Tip DGMI 16.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 277+967.07 |  |
|  | 278+262.49 | Tip DGMI 10.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Filiaşi St. | 286+537.98 | Tip DGMI 10.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Filiaşi - Gura Motrului | 287+798.72 | Tip DGMI 20.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 289+763.99 | Tip DGMI 16.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 290+783.39 | Tip GZCJ 3x80,0m, linie simplă |
|  | 290+783.39 |  |
| Gura Motrului - Butoieşti | 293+445.99 | Tip DGMI 10.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 294+031.92 |  |
|  | 294+849.03 |  |
|  | 295+806.27 |  |
|  | 296+680.48 |  |
|  | 297+260.99 |  |
|  | 297+769.98 | Tip DGMI 8.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Butoieşti Hm. | 298+035.99 | Tip DGMI 8.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 299+305.99 |  |
|  | 298+468.99 | Tip DGMI 10.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Butoieşti - Strehaia | 300+391.99 | Tip DGMI 8.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 301+975.5 | Tip DGMI 10.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 302+754.99 | Tip DGMI 12.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 303+704.01 | Tip DGMI 6.00m, 18 grinzi, linie dublă |
|  | 304+121.42 | Tip GZCJ 2X55,0m, linie simplă |
|  | 304+855.49 | Tip DGMI 10.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 307+003.99 | Tip DGMI 8.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 308+199.87 |  |
| Strehaia St. | 308+798.97 | Tip DGMI 8.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 309+372.49 | Tip DGMI 12.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Strehaia - Ciochiuţa | 312+236.97 | Tip DGMI 10.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 314+328.42 | Tip DGMI 20.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Ciochiuţa - Tâmna | 319+636.48 | Tip DGMI 20.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 320+462.98 |  |
| Tâmna St. | 324+220.48 | Tip DGMI 8.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 325+354.54 | Tip DGMI 12.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Tâmna - Igiroasa | 325+949.48 | Tip DGMI 20.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Igiroasa - Prunişor Nouă | 331+183.45 | Tip DGMI 20.00m, 34 grinzi, linie tripla |
|  | 332+229.98 |  |
|  | 333+212. | Pasaj Superior L=60.0m (8 grinzi de beton armatTip T) |
|  | 333+523.6 | Tip GZCJ 80,0m, linie dublă |
|  | 334+260.65 |  |
|  | 335+557.96 | Tip DGMI 16.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 335+909.11 | Tip GZCJ 50+50+80+110+80m, linie dublă |
|  | 336+927.98 | Tip DGMI 20.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 338+312.16 | Pasaj Superior L=55.0m (10 grinzi de beton armatTip T) |
| Prunişor Nouă St. | 339+681.98 | Tip DGMI 20.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 340+422.13 | Tip DGMI 10.00m, 32 grinzi, 4 linii |
| Prunişor Noua - Drobeta Est Nouă | 342+821.97 | Tip DGMI 16.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 343+592.43 |  |
|  | 343+779.98 |  |
|  | 343+879.98 |  |
|  | 352+226.39 | Pasaj Superior L=57.0m (10 grinzi de beton armatTip T) |
|  | 355+642.36 | ViaductTip GZCJ 18x50m, linie dublă |
| Drobeta Est Nouă St. | 357+098.05 | Tip DGMI 10.00m, 24 grinzi, linie tripla |
| Drobeta Est Nouă - Drobeta | 359+719.69 | Tip GZCJ 2X55,0m, linie simplă |
| Gura Văii - Vârciorova | 374+116.46 | Tip DGMI 20.00m, 8 grinzi, linie simplă |
|  | 375+374.46 | Tip GIPCS 30m, linie simplă |
|  | 376+045.46 |  |
|  | 376+131.96 |  |
|  | 377+261.95 |  |
|  | 377+874.7 |  |
|  | 378+113.41 | Tip GIPCS (4 pana la 7)x30m, linie simplă |
|  | 378+937.93 | Tip GIPCS 2x30m, linie simplă |
| Vârciorova Hm. | 380+586.98 | Tip GIPCS 2x30m, linie simplă |
| Vârciorova - Orşova | 381+099.66 | Tip GIPCS (4 pana la 7)x30m, linie simplă |
|  | 381+714.67 |  |
|  | 381+556.5 | Tip GIPCS 30m, linie simplă |
|  | 382+779.61 |  |
|  | 382+842.46 |  |
|  | 382+480.38 | Tip GIPCS 3x30m, linie simplă |
|  | 383+285.61 |  |
|  | 383+654.29 | Tip GIPCS 18m + 30m + 18m, simple line |
|  | 383+786.23 | Tip GIPCS 16.50m + 27.50m + 16.50m, simple line |
| Orşova St. | 386+619.44 | Tip DGMI 10.00m, 9 grinzi, linie simplă |
|  | 388+124.95 | Tip DGMI 20.00m, 8 grinzi, linie simplă |
| Orşova - Valea Cernei | 390+829.55 | Tip GZCJ 80,0m, linie simplă |
| Valea Cernei Hm. | 392+328.85 | Tip DGMI 10.00m, 9 grinzi, linie simplă |
| Topleţ - Băile Herculane | 399+703.41 | Tip DGMI 10.00m, 9 grinzi, linie simplă |
| Mehadia Veche St. | 408+609.67 | Tip GZCJ 55,0m, linie simplă |
|  | 409+395.92 | Tip GZCJ 110,0m, linie simplă |
| Mehadia Veche - Iablaniţa | 410+131.99 | Tip DGMI 12.00m, 9 grinzi, linie simplă |
|  | 413+354.9 | Tip GZCJ 36,0m, linie simplă |
|  | 413+666.4 | Tip GZCJ 55,0m, linie simplă |
|  | 414+035.4 |  |
| Iablaniţa St. | 416+546.52 | Pasaj Superior L=55.0m (10 grinzi de beton armatTip T) |
| Cruşovăţ St. | 422+128.49 | Tip DGMI 10.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 423+799.88 | Tip GZCJ 36,0m, linie dublă |
|  | 424+520.67 | Tip DGMI 6.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Cruşovăţ - Domaşnea Cornea | 427+821.7 | Tip GZCJ 80,0m, linie dublă |
| Domaşnea Cornea Hm. | 429+179.9 | Tip GZCJ 36,0m, linie dublă |
|  | 430+609.2 | Tip DGMI 20.00m, 40 grinzi, 5 linii |
| Domaşnea Cornea - Poarta Nou PdO | 432+299.89 | Tip DGMI 10.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 432+681.17 |  |
|  | 433+290.92 |  |
| Poarta Nou PdO - Teregova Hm. | 439+946.24 | Tip DGMI 8.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Teregova Hm. | 440+756.4 | Tip GZCJ 3x50,0m, linie dublă |
|  | 441+910.94 | Tip DGMI 10.00m, 32 grinzi, 4 linii |
| Teregova - Armeniş | 443+066.75 | Tip GIPCS 30m, linie simplă |
|  | 445+799.2 | Tip GIPCS 30+20m, linie simplă |
| Armeniş St. | 447+225.69 | Tip GZCJ 80,0m, linie simplă |
| Armeniş - Slatina Timiş | 449+642.33 | Tip DGMI 6.00m, 9 grinzi, linie simplă |
|  | 451+727.85 |  |
|  | 449+977.36 | Tip GZCJ 55,0m, linie simplă |
|  | 450+520.49 |  |
| Slatina Timiş St. | 453+165.65 | Tip GZCJ 50+80m, linie simplă |
|  | 453+781.12 | Tip DGMI 8.00m, 9 grinzi, linie simplă |
|  | 454+425.88 | Tip DGMI 6.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Slatina Timiş - Vălişoara | 458+468.35 | Tip DGMI 12.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Vălişoara Hm. | 461+197.34 | Tip DGMI 8.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Vălişoara - Balta Sărată | 462+285.08 | Tip DGMI 6.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 462+703.96 |  |
|  | 464+766.35 | Tip DGMI 10.00m, 16 grinzi, linie dublă |
|  | 465+327.35 | Tip GZCJ 55,0m, linie dublă |
| Balta Sărată - Caransebeş | 470+980.33 | Tip GZCJ 80,0m, linie dublă |
|  | 471+423.47 | Tip DGMI 20.00m, 16 grinzi, linie dublă |
| Legatura Feroviaria cu Dudasu | 0+760.45 | GZCJ_2x36m, linie simplă |
|  | 1+750.92 | Tip DGMI 6.00m, 9 grinzi, linie simplă |

# 6. Indicarea tipologiei podetelor pe intervale / statii

| Statie / Interval | Podet (Km Proiectat) | Tip |
| --- | --- | --- |
| Craiova - Cernele | 251+128. | Linia dubla |
|  | 251+653. |  |
|  | 253+647. |  |
| Cernele St. | 256+819.29 | Linia dubla |
| Işalniţa St. | 261+192.05 | Linia dubla |
|  | 262+800.27 |  |
|  | 263+069.54 |  |
|  | 263+471.63 |  |
|  | 263+787.08 |  |
| Işalniţa - Coţofeni | 265+125.21 | Linia dubla |
|  | 266+402.69 |  |
|  | 268+418.78 |  |
| Coţofeni Hm. | 269+088.34 | Linia dubla |
|  | 269+918.52 |  |
|  | 270+670. |  |
| Coţofeni - Răcari | 271+917.69 | Linia dubla |
|  | 272+673.08 |  |
|  | 272+923.83 |  |
|  | 274+226.29 |  |
|  | 277+328.71 |  |
| Răcari Hm. | 279+544.93 | Linia dubla |
| Răcari - Filiaşi | 280+326.86 | Linia dubla |
|  | 280+555.36 |  |
|  | 280+765.93 |  |
|  | 280+876.58 |  |
|  | 281+158.15 |  |
|  | 281+531.24 |  |
|  | 282+896. |  |
|  | 283+630.48 |  |
|  | 283+957.77 |  |
| Filiaşi St. | 284+782.5 | Linia dubla |
|  | 285+533.49 |  |
| Filiaşi - Gura Motrului | 287+024.88 | Linia dubla |
| Gura Motrului Hm. | 291+369.41 | Linia dubla |
| Gura Motrului - Butoieşti | 296+031.51 | Linia dubla |
|  | 297+582.08 |  |
| Butoieşti - Strehaia | 300+169.5 | Linia dubla |
| Strehaia St. | 310+631.98 | Linia de dublare |
|  | 311+273.5 |  |
| Strehaia - Ciochiuţa | 311+860.94 | Linia de dublare |
|  | 312+119.06 |  |
|  | 312+470. |  |
|  | 312+611.13 |  |
|  | 315+711.98 |  |
|  | 316+188.04 |  |
| Ciochiuţa Hm. | 319+089.44 | Linia de dublare |
| Ciochiuţa - Tâmna | 321+037.07 | Linia de dublare |
|  | 321+937.08 |  |
|  | 322+045.13 |  |
|  | 322+334.89 |  |
| Tâmna St. | 324+954.91 | Linia de dublare |
| Tâmna - Igiroasa | 329+135.23 | Linia de dublare |
| Igiroasa - Prunişor Nouă | 331+701.05 | Linia de dublare |
|  | 332+032.51 | Linia noua |
|  | 332+429. |  |
|  | 332+629. |  |
|  | 332+829. |  |
|  | 333+029. |  |
|  | 333+710. |  |
|  | 334+020. |  |
|  | 335+303.1 |  |
|  | 337+409.66 |  |
|  | 337+700. |  |
|  | 338+830. |  |
| Prunişor Nouă St. | 339+970. | Linia noua |
|  | 340+170. |  |
|  | 340+794.27 |  |
|  | 341+630. |  |
| Prunişor Noua - Drobeta Est Nouă | 342+180. | Linia noua |
|  | 344+750. |  |
|  | 353+180. |  |
|  | 353+950. |  |
|  | 354+270. |  |
| Drobeta Est Nouă St. | 358+158.38 | Linia simpla |
|  | 358+301.13 |  |
|  | 358+867.05 |  |
|  | 359+028.4 |  |
| Drobeta Est Nouă - Drobeta | 360+669.51 | Linia simpla |
|  | 360+880.06 |  |
|  | 360+951.01 |  |
|  | 361+036.78 |  |
|  | 361+198.58 |  |
|  | 361+537.57 |  |
|  | 362+045.34 |  |
|  | 362+210.67 |  |
|  | 362+629.44 |  |
| Drobeta St. | 363+967.88 | Linia simpla |
| Drobeta - Gura Văii | 366+023.11 | Linia simpla |
|  | 366+542.42 |  |
|  | 367+364.09 |  |
|  | 367+408. |  |
|  | 367+595. |  |
|  | 368+279.64 |  |
|  | 368+510.59 |  |
|  | 368+773.88 |  |
|  | 369+029.22 |  |
|  | 369+251.67 |  |
|  | 369+544.51 |  |
|  | 369+656.91 |  |
|  | 370+245.74 |  |
|  | 370+936.99 |  |
| Gura Văii Hm. | 371+079.86 | Linia simpla |
|  | 371+273.7 |  |
|  | 371+547.69 |  |
|  | 371+795.11 |  |
|  | 371+938.04 |  |
|  | 372+045.3 |  |
|  | 372+244.41 |  |
|  | 372+375.74 |  |
|  | 372+478.68 |  |
| Gura Văii - Vârciorova | 372+910.91 | Linia simpla |
|  | 372+961.53 |  |
|  | 373+047.39 |  |
|  | 373+084.82 |  |
|  | 373+155.95 |  |
|  | 373+221.77 |  |
|  | 373+302.05 |  |
|  | 373+539.93 |  |
|  | 373+603.62 |  |
|  | 373+675.93 |  |
|  | 373+752.63 |  |
|  | 373+828.06 |  |
|  | 373+923.49 |  |
|  | 374+266.9 |  |
|  | 374+320.54 |  |
|  | 374+383.03 |  |
|  | 374+602.59 |  |
|  | 374+743.01 |  |
|  | 375+020.08 |  |
|  | 375+093.71 |  |
|  | 375+221.84 |  |
|  | 375+427.48 |  |
|  | 375+572.59 |  |
|  | 375+679.4 |  |
|  | 375+730.78 |  |
|  | 375+919.02 |  |
|  | 376+279.96 |  |
|  | 376+403.38 |  |
|  | 376+510.99 |  |
|  | 376+610.55 |  |
|  | 376+748.18 |  |
|  | 376+864.39 |  |
|  | 377+138.5 |  |
|  | 377+414.23 |  |
|  | 377+531.53 |  |
|  | 377+742.62 |  |
|  | 378+391.67 |  |
|  | 378+469.82 |  |
|  | 378+572.36 |  |
|  | 378+651.26 |  |
| Vârciorova Hm. | 379+111.25 | Linia simpla |
|  | 379+286. |  |
|  | 379+437.64 |  |
|  | 379+633.32 |  |
|  | 379+997.55 |  |
|  | 380+186.9 |  |
|  | 380+275.75 |  |
|  | 380+459.42 |  |
| Vârciorova - Orşova | 380+737.36 | Linia simpla |
|  | 380+789.38 |  |
|  | 381+298.41 |  |
|  | 381+933.06 |  |
|  | 382+074.47 |  |
|  | 382+961.55 |  |
|  | 383+056.58 |  |
|  | 383+405.57 |  |
|  | 383+467.11 |  |
|  | 383+502.34 |  |
|  | 383+912.81 |  |
|  | 384+106.48 |  |
|  | 384+265.65 |  |
|  | 384+352.6 |  |
|  | 384+463.01 |  |
|  | 384+592.74 |  |
|  | 384+665.59 |  |
|  | 384+749.81 |  |
|  | 384+896.83 |  |
|  | 385+015.6 |  |
|  | 385+213.09 |  |
|  | 385+604.41 |  |
|  | 385+705.9 |  |
|  | 385+986.94 |  |
|  | 386+197.12 |  |
| Orşova St. | 387+146.33 | Linia simpla |
|  | 387+281.94 |  |
|  | 387+452.27 |  |
|  | 387+560.5 |  |
|  | 387+650.81 |  |
|  | 387+756.41 |  |
|  | 387+872.2 |  |
| Orşova - Valea Cernei | 388+664.77 | Linia simpla |
|  | 389+065.34 |  |
|  | 389+166.12 |  |
|  | 389+289.67 |  |
|  | 389+397.53 |  |
|  | 389+566.63 |  |
|  | 389+782.02 |  |
|  | 390+341.5 |  |
|  | 391+479.95 |  |
|  | 391+836.01 |  |
|  | 391+978.45 |  |
|  | 392+107.2 |  |
| Valea Cernei Hm. | 392+638.17 | Linia simpla |
|  | 393+390.33 |  |
| Valea Cernei - Topleţ | 394+135.13 | Linia simpla |
|  | 395+192.19 |  |
|  | 395+649.51 |  |
|  | 395+869.19 |  |
|  | 396+161.66 |  |
|  | 396+362.26 |  |
|  | 396+556.46 |  |
|  | 396+678.36 |  |
|  | 396+750.85 |  |
|  | 397+029.06 |  |
| Topleţ Hm. | 397+372.48 | Linia simpla |
|  | 398+229.5 |  |
|  | 398+394.73 |  |
| Topleţ - Băile Herculane | 400+190.97 | Linia simpla |
|  | 400+378.88 |  |
|  | 400+582.98 |  |
|  | 401+152.41 |  |
|  | 401+710.23 |  |
|  | 402+100.85 |  |
|  | 403+413.25 |  |
|  | 403+578.4 |  |
|  | 404+091.16 |  |
| Băile Herculane St. | 404+359.16 | Linia simpla |
|  | 405+297.71 |  |
| Băile Herculane - Mehadia Nouă | 405+518.79 | Linia simpla |
|  | 405+659.79 |  |
| Mehadia Nouă Hm. | 406+104.62 | Linia simpla |
|  | 406+446.02 |  |
|  | 406+735.85 |  |
|  | 407+160.27 |  |
|  | 407+349.11 |  |
| Mehadia Nouă - Mehadia Veche | 408+270.16 | Linia simpla |
| Mehadia Veche St. | 409+185.56 | Linia simpla |
|  | 409+228.73 |  |
| Mehadia Veche - Iablaniţa | 409+675.42 | Linia simpla |
|  | 410+046.64 |  |
|  | 410+238.96 |  |
|  | 410+681.52 |  |
|  | 411+028.7 |  |
|  | 411+181.6 |  |
|  | 411+473.88 |  |
|  | 411+776.14 |  |
|  | 411+886.96 |  |
|  | 411+948.08 |  |
|  | 412+687.85 |  |
|  | 414+597.54 |  |
| Iablaniţa St. | 414+868.82 | Linia simpla |
|  | 416+191.98 | Linia de dublare |
|  | 416+877.5 |  |
| Iablaniţa - Cruşovăţ | 418+047.23 | Linia de dublare |
|  | 418+566.44 |  |
|  | 418+943.3 |  |
|  | 419+193.92 |  |
|  | 419+575.6 |  |
|  | 420+702.84 |  |
|  | 421+176.36 |  |
| Cruşovăţ St. | 421+819.52 | Linia de dublare |
|  | 422+437.27 |  |
|  | 422+848.11 |  |
|  | 423+227.17 |  |
|  | 424+800.58 | Linia noua |
| Cruşovăţ - Domaşnea Cornea | 426+069.11 | Linia noua |
|  | 426+118.84 |  |
|  | 426+670.16 |  |
|  | 427+022.02 |  |
|  | 427+361.63 |  |
| Domaşnea Cornea Hm. | 429+470.76 | Linia noua |
|  | 429+580.89 |  |
|  | 431+134.55 |  |
|  | 431+647.74 |  |
| Domaşnea Cornea - Poarta Nou PdO | 431+924.43 | Linia noua |
|  | 432+119.4 |  |
|  | 432+431.1 |  |
|  | 432+745.76 |  |
|  | 433+177.82 |  |
|  | 433+699.88 |  |
|  | 434+602.52 |  |
| Poarta Nou PdO - Teregova Hm. | 438+496.46 | Linia noua |
|  | 438+938.4 |  |
|  | 439+254.05 |  |
| Teregova Hm. | 440+952.36 | Linia noua |
|  | 441+112.11 |  |
|  | 441+436.65 |  |
|  | 441+681.86 |  |
|  | 442+605.05 |  |
| Teregova - Armeniş | 443+420.38 | Linia simpla |
|  | 443+848.54 |  |
|  | 444+122.7 |  |
|  | 444+292.12 |  |
|  | 444+469.68 |  |
|  | 444+599.91 |  |
|  | 444+768.28 |  |
|  | 444+837.3 |  |
|  | 445+196.42 |  |
|  | 445+324.84 |  |
|  | 446+382.16 |  |
|  | 447+097.78 |  |
| Armeniş St. | 447+360.28 | Linia simpla |
|  | 448+156.72 |  |
|  | 448+595.22 |  |
| Armeniş - Slatina Timiş | 448+744.23 | Linia simpla |
|  | 449+004.87 |  |
|  | 449+085.36 |  |
|  | 449+148.02 |  |
|  | 449+265.64 |  |
|  | 450+710.11 |  |
|  | 451+283.39 |  |
|  | 451+431.09 |  |
|  | 451+962.84 |  |
|  | 452+043.14 |  |
|  | 452+263.48 |  |
|  | 452+418.91 |  |
|  | 452+537.62 |  |
| Slatina Timiş St. | 453+350.79 | Linia simpla |
|  | 453+609.99 |  |
|  | 455+130.96 | Linia de dublare |
| Slatina Timiş - Vălişoara | 455+279.45 | Linia de dublare |
|  | 455+508.01 |  |
|  | 456+515.92 |  |
|  | 456+963.59 |  |
|  | 457+621.16 |  |
|  | 458+819.4 |  |
|  | 459+257.15 |  |
|  | 459+455.34 |  |
| Vălişoara Hm. | 460+600. | Linia de dublare |
| Vălişoara - Balta Sărată | 461+618.34 | Linia de dublare |
|  | 465+235.98 |  |
|  | 466+851.1 |  |
|  | 466+980.41 |  |
|  | 467+319.33 |  |
|  | 467+808.9 |  |
|  | 468+124.23 |  |
|  | 468+385.09 |  |
| Balta Sărată St. | 470+140.25 | Linia de dublare |
|  | 470+372.48 |  |
|  | 470+609.93 |  |
| Balta Sărată - Caransebeş | 471+128.18 | Linia de dublare |
|  | 472+286.98 |  |
|  | 472+739.12 |  |
|  | 473+157.36 |  |
|  | 473+358.32 |  |
|  | 473+557.46 |  |
|  | 474+013.01 |  |