- CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

- „AUTOSTRADA LUGOJ-DEVA”

Capacitati:

Lungimea autostrăzii:	99,500 km

Lungimea Drumului de legatura cu Lugoj Bypass	11,426 km

Profil transversal pentru Autostrada si pentru Drum de legatura spre Lugoj:

- Latime platforma in profil curent	26,0m, din care:

- Partea carosabila	2x2 x 3,75m

- Banda de încadrare (ghidaj)	2 x (2 x 0,50)m

- Banda de staţionare in caz de urgenta	2 x 2,50m

- Acostamente	2 x 0,50m

- Acostamente cu parapet marginal	2 x 0,75m

- Zona mediana	3,0m

- Latime totala autostrada	27,50 m

Noduri rutiere: 	                                                                                     8 buc.

Centre intretinere                                                                                3 buc

Spatii de servicii:

- Spatiu de Servicii (20.000mp)	1 locatie

- Spatiu de odihna/ parcare (10.000mp)	3 locatii

Lucrări de arta: viaducte, poduri, pasaje:

- Viaducte 	8 buc.

- Poduri	10 buc.

- Pasaje	42 buc.

Factori de risc: la proiectarea si dimensionarea constructiilor se va avea in vedere incarcarea seismica  corespunzatoare zonei seismice de calcul „D” si perioada de colt Tc=0.7sec, conform prevederilor Normativului P-100/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.

Finantarea obiectivului: Finantarea obiectivului de investitii se va face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeana prin Fondul de Coeziune in proportie de 85% si 15% de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si din alte surse legal constituite, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.